TÉRMINOS DE REFERENCIA

LIMPIEZA DE POZOS Y TANQUES DE AGUAS

- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. requiere contratar a una empresa legalmente constituida, que tenga una experiencia mínima comprobada de al menos 2 años en el servicio de limpieza y mantenimiento de pozos de Agua, para que realicen la limpieza a:

- Un pozo de agua en el sector “Chiller”, y

- Un pozo de agua en el sector “Tanque de agua;

- Limpieza a sus respectivos tanques de agua con una capacidad de 60.000 y 10.000 litros.

Estos pozos se encuentran en la oficina central, ubicada en la doble vía La Guardia Km 7 ½.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente documento tiene por objeto la contratación de una empresa para que realice la limpieza de pozos y tanques de agua.

- ALCANCE

El alcance de los servicios es:

- Movilización Movilización/Desmovilización/Cumplimiento de requisitos de la GSSM&RSE

- Provisión de equipos, herramientas necesarias para la buena ejecución del servicio,

- Elaboración y aprobación de la carpeta de inicio de obra conforme instructivo de los Requisitos de SSMS para Contratistas,

- Extracción de las líneas de cañería y bomba de los 2 pozos de agua,

- Limpieza de los 2 pozos por método de inyección de aire comprimido para dos pozos de agua,

- Instalación de las líneas de cañerías, bomba sumergible y elementos eléctricos nuevos de los dos pozos de agua,

- Limpieza de los tanques de agua de 60.000 y 10.000 litros.

- Puesta en marcha y entrega de informe de ambos pozos.

  - EXPERIENCIA

- Experiencia del proponente: mínima de 2 servicios en mantenimiento de pozos y tanques los últimos 10 años verificable (Matriz de Evaluación Técnica)

- VISITA DE OBRA

Se realizará la visita conjunta con los proponentes, quienes deberán realizar un relevamiento de toda la información del sitio que crean necesaria, esto es Requisito Obligatorio para tener en cuenta en la presentación de su propuesta, esto ayudará a tener un mejor control en la ejecución del servicio.

Nota: La inasistencia a esta visita inhabilitará a las empresas proponentes.

- TIEMPO DE ENTREGA DE SERVICIO

El plazo de ejecución de servicio es de 30 días calendarios, a partir de la Orden de Proceder.

Nota Importante: Los trabajos a realizarse, necesariamente deberán ser en horarios fuera de oficina, debiendo mantener operativa las instalaciones existentes y coordinando de forma anticipada con el fiscal del servicio de obra las fechas y plazos de los trabajos a realizarse, que impliquen riesgos y/o intervenciones en áreas críticas en las instalaciones existentes.

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará a la conclusión del servicio y a conformidad de YPFB Transporte S.A., mediante abono en cuenta a los 20 días de presentada la correspondiente factura e informe de conclusión del trabajo.

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe contener todo lo requerido en la Matriz de Evaluación.

  - PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de la Propuesta Económica, además del Formato B-1 se debe colocar el precio en el espacio de Posiciones del sistema SRM.

- CRITERIOS DE EVALUACION

El método de selección de las propuestas técnicas /económicas es el de:

- Cumplimiento de aspectos técnicos (Matriz Evaluación Técnica) y precio evaluado más bajo.