| Evento 1: | Derrame en área de tanques de almacenamiento |
| --- | --- |
| Información adicional del evento: | Evento dentro del patio/área de contención del tanque |

Maniobras operativas inmediatas:

| Paso | Acción operativa | Lugar | Responsable | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar el lugar (parte del tanque) de la pérdida y detenerla | Tanque y accesorios | Personal Operativo dueño de área |  |
| 2 | Contener el derrame para evitar que el producto avance en el área | Área del derrame | Personal del Turno de SMS Personal CAR/SET/LUB Brigada ambiental | Mangas absorbentes Zanjas/bermas de contención |
| 3 | Recuperar el producto derramado | Área del derrame | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Camión de vacío Recolección manual (baldes, bidones, etc.) Bomba neumática Motobomba a diésel Paños absorbentes Tambores con tapa Absorbente orgánico |
| 4 | Recuperar el suelo y vegetación contaminados | Área del derrame | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores |
| 5 | Limpieza final | Área del derrame | Brigada Ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores Paños para limpieza de superficies |

RECURSOS DETALLADOS:

| Volumen derramado | Personal | Kit atención de derrames | Bomba/Camión de vacío* | Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para derrames desde 50 a 200 L | 2 | 1 | No | - Palas - Picotas - Baldes - Bidones - Tambores |
| Para derrames desde 200 a 400 L | 4 | 2 | Evaluar |  |
| Para derrames de más de 400 L | 10 | 4 | Si |  |

*Considerar a 2 trabajadores para operación de Bomba/Camión de vacío.

| Evento 2: | Rebalse de piscinas SLOP – API (cámaras y/o piscinas) |
| --- | --- |
| Información adicional del evento: | Cuando el producto no ha salido de la refinería |

Maniobras operativas inmediatas:

| Paso | Acción operativa | Lugar | Responsable | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contener el derrame para evitar que el producto avance en el área. La prioridad deberá ser evitar que el producto salga de los predios de refinerías. | Planta de Tratamiento de Efluentes | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Zanjas/bermas de contención Barreras de saquillos rellenos con arena o paja |
| 2 | Recuperar el producto derramado | Área del derrame | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Camión de Vacío Recolección manual (baldes, bidones, etc.) Bomba neumática Paños absorbentes Tambores cerrados (con tapa) |
| 3 | Recuperar el suelo y vegetación contaminados | Área del derrame | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores |
| 4 | Limpieza final | Área del derrame | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores Paños para limpieza de superficies |

RECURSOS DETALLADOS:

| Volumen derramado | Personal | Kit atención de derrames | Bomba/Camión de vacío* | Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para derrames desde 50 a 200 L | 2 | 1 | No | - Palas - Picotas - Baldes - Bidones - Tambores |
| Para derrames desde 200 a 400 L | 4 | 2 | Evaluar |  |
| Para derrames de más de 400 L | 10 | 4 | Si |  |

*Observación: Considerar a 2 trabajadores para operación de Bomba/Camión de vacío.

| Evento 3: | Rebalse de piscinas SLOP – API (cámaras y/o piscinas) |
| --- | --- |
| Información adicional del evento: | Cuando el producto ha salido de Refinerías (Áreas de influencia directa) |

Maniobras operativas inmediatas:

| Paso | Acción operativa | Lugar | Responsable | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contener el derrame para evitar que el producto avance en el área. La prioridad será que no avance más allá de: RCBA (del terreno de la RCBA que se encuentra sobre las Av. Petrolera y Siglo XX. RSCZ (Ingreso al canal Pluvial Los Pinos) | Planta de Tratamiento de Efluentes | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Zanjas/bermas de contención Barreras de saquillos rellenos con arena o paja |
| 2 | Recuperar el producto derramado | Área del derrame | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Recolección manual (baldes, bidones, etc.) Paños absorbentes Tambores cerrados (con tapa) |
| 3 | Recuperar el suelo y vegetación contaminados | Área del derrame | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores |
| 4 | Limpieza final | Área del derrame | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores Paños para limpieza de superficies |

Nota: durante todas las maniobras operativas se deberá procurar no alertar a la población civil para evitar la presencia y preocupación de los vecinos y la fuga de información.

RECURSOS DETALLADOS:

| Volumen derramado | Personal | Kit atención de derrames | Bomba* | Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para derrames desde 50 a 200 L | 2 | 1 | No | - Palas - Picotas - Baldes - Bidones - Tambores |
| Para derrames desde 200 a 400 L | 4 | 2 | No |  |
| Para derrames de más de 400 L | 10 | 4 | No |  |

*Observación: Considerar a 2 trabajadores para operación de bomba.

| Evento 4: | Pinchadura de línea de producto |
| --- | --- |
| Información adicional del evento: | Producto vertido en parral de líneas con protección de suelo (cascajo y/o geomembrana) |

Maniobras operativas inmediatas:

| Paso | Acción operativa | Lugar | Responsable | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar el lugar/punto de la pérdida y detenerla. | Línea de transporte de HC | Personal de CAR/SET/LUB/MAN |  |
| 2 | Contener el derrame para evitar que el producto avance en el área. | Parral de líneas | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Zanjas/bermas de contención |
| 3 | Recuperar el producto derramado (en caso de que la accesibilidad del sitio lo permita): Lavado del producto impregnado al cascajo mediante agua caliente en caso de no haber llegado al suelo o vegetación | Parral de líneas | Brigada ambiental | Camión de Vacío Recolección manual (baldes, bidones, etc.) Paños absorbentes Tambores cerrados (con tapa) Agua a alta temperatura |
| 4 | Recuperar el suelo, cascajo y vegetación contaminados | Parral de líneas | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa, Tambores |
| 5 | Limpieza final | Parral de líneas | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa, Tambores Paños para limpieza de superficies |

Nota: en caso de contar con biosurfactantes, éstos deberán ser empleados en las maniobras de recuperación de producto (en caso de que la recuperación manual no sea posible) y recuperación de suelo contaminado. Al aplicar el producto se realizará una biorremediación in situ.

RECURSOS DETALLADOS:

| Volumen derramado | Personal | Kit atención de derrames | Bomba/Camión de vacío* | Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para derrames desde 50 a 200 L | 3 | 1 | No | - Palas - Picotas - Baldes y bidones - Tambores - Biosurfactante - Agua caliente |
| Para derrames desde 200 a 400 L | 5 | 2 | Evaluar |  |
| Para derrames de más de 400 L | 10 | 4 | Si |  |

*Considerar a 2 trabajadores para operación de Bomba/Camión de vacío.

| Evento 5: | Pinchadura Ducto Refinería – Aeropuerto (DRAC/OPVV) |
| --- | --- |
| Información adicional del evento: | Derrame fuera de las instalaciones de YPFB Refinación |

Maniobras operativas inmediatas:

| Paso | Acción operativa | Lugar | Responsable | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar el lugar/punto de la pérdida y detenerla. | Tendido DRAC/OPVV | Personal de CAR/MAN Personal del Turno de SMS |  |
| 2 | Contener el derrame para evitar que el producto avance en el área. | Tendido DRAC/OPVV | Personal del Turno de SMS Personal de CAR/MAN Brigada ambiental | Zanjas/bermas de contención Calicatas debajo de la pinchadura |
| 3 | Recuperar el producto derramado | Tendido DRAC/OPVV | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Camión de Vacío Recolección manual (baldes, bidones, etc.) Paños absorbentes Tambores cerrados (con tapa) Bomba neumática (si es necesario) |
| 4 | Recuperar el producto contenido en el ducto | Tendido DRAC/OPVV | Personal del Turno de SMS Personal de CAR/MAN Brigada ambiental | Tambores Baldes y bidones |
| 5 | Recuperar el suelo y vegetación contaminados | Tendido DRAC/OPVV | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa, Tambores |
| 6 | Limpieza final | Tendido DRAC/OPVV | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa, Tambores Paños para limpieza de superficies |

Nota: durante todas las maniobras operativas se deberá procurar no alertar a la población civil para evitar la presencia y preocupación de los vecinos y la fuga de información. Se deberá llevar como medida preventiva la ducha portátil en caso de ser requerido por Personal del Turno de SMS.

RECURSOS DETALLADOS:

| Volumen derramado | Personal | Kit atención de derrames | Bomba/Camión de vacío* | Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para derrames desde 50 a 200 L | 3 | 1 | No | - Palas - Picotas - Baldes y bidones - Tambores |
| Para derrames desde 200 a 400 L | 5 | 2 | Evaluar |  |
| Para derrames de más de 400 L | 10 | 4 | Si |  |

*Observación: Considerar a 2 trabajadores para operación de bomba/Camión de Vacío.

| Evento 5: | Rebalse de cámaras y rejillas del drenaje industrial |
| --- | --- |
| Información adicional del evento: | -- |

Maniobras operativas inmediatas:

| Paso | Acción operativa | Lugar | Responsable | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contener el derrame para evitar que el producto avance en el área. | Cámara o rejilla | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Zanjas/bermas de contención |
| 2 | Recuperar el producto derramado | Cámara o rejilla | Personal del Turno de SMS Brigada ambiental | Recolección manual (baldes, bidones, etc.) Paños absorbentes Tambores cerrados (con tapa) |
| 3 | Recuperar el suelo y vegetación contaminados | Cámara o rejilla | Brigada ambiental | Palas y picotas antichispa Tambores |
| 4 | Limpiar la rejilla para recuperar su capacidad de contención | Rejilla industrial | Brigada ambiental | Herramientas manuales antichispa |
| 5 | Limpieza final | Cámara o rejilla | Brigada ambiental | Paños para limpieza de superficies (equipos) |

RECURSOS DETALLADOS:

| Volumen derramado | Personal | Kit atención de derrames | Bomba/Camión de vacío* | Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para derrames desde 50 a 200 L | 3 | 1 | No | - Palas - Picotas - Baldes y bidones - Tambores |
| Para derrames desde 200 a 400 L | 5 | 2 | No |  |
| Para derrames de más de 400 L | 10 | 4 | No |  |

*Observación: Considerar a 2 trabajadores para operación de Bomba/Camión de vacío.