- TECNICAS DE CONTROL DE DERRAMES

Al implementar las tareas operativas de control de derrames de hidrocarburos se debe proceder a aislar el lugar, recuperar el producto que se encuentre sobre el suelo, retirar el material contaminado y realizar el tratamiento o disposición final del mismo en un lugar determinado que reúna las condiciones necesarias sin afectar al medio ambiente.

En función al volumen de hidrocarburo derramado, el tiempo que demande detener el mismo, los recursos disponibles para la recuperación, se puede canalizar el producto hacia una fosa cubierta con geomembrana para su recuperación a otros recipientes.

En el caso que el derrame se produzca próximo a un cuerpo de agua o próximo a las alcantarillas, se debe prevenir el contacto y consecuente contaminación del agua por el ingreso del hidrocarburo con la aplicación de diques o bermas de contención o utilizando material absorbente, barreras absorbentes, barreras de intercepción. Luego se procede a desviar el hidrocarburo derramado a depresiones naturales del terreno que deriven a una fosa cubierta con geomembrana para la recolección del hidrocarburo.

Si el derrame entra en el cuerpo de agua, se identificará el sitio del control más cercano para la colocación de barreras de contención y barreras absorbentes. Si el hidrocarburo derramado se ha acumulado en algún sector del río se utiliza material absorbente para evitar que nuevas áreas sean contaminadas.

El área que lo circunda debe ser limpiada de cualquier residuo de hidrocarburo, y cualquier excavación en el suelo rellenada con tierra o sedimentos limpios. Si la vegetación ha sido dañada o destruida, el área perturbada deberá ser restaurada.

- DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE CONTENCIÓN Y RESPUESTA A DERRAMES

  - Bermas de desviación

Las barreras bajas son construidas con los materiales disponibles (tierra, grava, sacos de arena, etc.) para desviar los flujos de hidrocarburo a un punto de recuperación o alrededor de un área vulnerable. Son utilizadas primordialmente en terrenos con declive leve a moderado.

  - Bermas de contención

Las barreras bajas son construidas de los materiales disponibles (tierra, grava, sacos de arena, etc.), los absorbentes son utilizados para contener el flujo de hidrocarburo en tierras relativamente planas o con declives bajos.

  - Zanjas de intercepción

Se utilizan zanjas excavadas para interceptar o desviar flujos de hidrocarburo superficiales o bajo la superficie a puntos de recuperación alrededor de áreas vulnerables.

  - Bloqueo de alcantarillas

Tablas, sacos de arena, grava o sedimentos son los materiales utilizados para bloquear alcantarillas como medio de contener el flujo de hidrocarburo a fosas, riachuelos u otros drenajes que alimentan las alcantarillas.

  - Diques de bloqueo

Los diques son construidos cruzando el lecho de los ríos, las zanjas u otros cursos de drenaje de poco o ningún flujo de agua, para bloquear y contener cualquier flujo de hidrocarburo.

  - Diques de flujo de agua

Se construyen diques a través de alcantarillas, zanjas, quebradas llanas, etc. Para contener el flujo de hidrocarburo sin obstruir el flujo de agua, para ello se pueden utilizar materiales como sacos de arena, maderas u otros materiales disponibles con la instalación de tubos de PVC, tipo sifón que permitan el paso de la fase de agua y se retenga el hidrocarburo sobrenadante para su recuperación puntual.

  - Barreras absorbentes

Barreras absorbentes construidas con materiales absorbentes son utilizadas para contener y recuperar hidrocarburo en vías de drenaje, corrientes, quebradas o pequeños ríos. Útiles para atrapar hidrocarburo a niveles inferiores de diques y barreras convencionales, etc.

  - Colocación de barreras para la contención en ríos

Se colocan barreras en ángulo a través de un curso de agua para contener el flujo de hidrocarburo que se dirige aguas abajo para su subsecuente recuperación.

  - Barreras en río para desviar el hidrocarburo

Se pueden colocar barreras en los ríos en ángulo para desviar el hidrocarburo de áreas ambientalmente sensibles o vulnerables o para desviar el hidrocarburo a canales laterales, o hacia las orillas donde se puede contener y recuperar. Se colocan barreras también para desviar el hidrocarburo en ríos a canales laterales donde las corrientes son menores o el acceso es más fácil.

- CONSIDERACIONES GENERALES

  - Puntos y datos importantes para el uso de barreras flotantes

- Determinar las prioridades de protección.

- Decidir rápidamente cuáles áreas serán protegidas, y cuáles áreas serán destinadas a la recolección del material derramado (áreas de sacrificio).

- Obtener la mayor información posible respecto a las condiciones reinantes de corrientes, vientos, o información estadística de tendencias correspondiente a la misma época del año.

- Seleccionar rápidamente los puntos adecuados para fondear las barreras.

- Considerar la seguridad, facilidad, velocidad de despliegue y los arreglos para un adecuado almacenamiento, mantenimiento y reparación.

- Revisar los daños existentes y seleccionar las barreras que van a satisfacer las necesidades.

- Tener presente las limitaciones de las barreras para contener el derrame.

  - Puntos importantes para el uso de sorbentes

Los sorbentes actúan por absorción o adsorción del combustible que flota en la superficie y debido a su poca densidad continúan flotando después de estar impregnados de combustible. Los sorbentes pueden ser de origen natural u orgánico como la paja, el aserrín, o sintético como espumas de poliuretano o polietileno, vienen en forma de hojas, rollos, barreras, etc.

La manera de utilización del sorbente dependerá de sus características; generalmente se esparcen sobre la mancha, y la recolección se realiza en forma manual o mecánica.

Los sorbentes tienen varias limitaciones y son:

- Los vientos y las corrientes pueden dispersar a los sorbentes impregnados en un área muy extensa;

- En general, para su disposición es necesario quemarlos, lo cual no siempre es fácil en el lugar del derrame y puede generar contaminación del aire.

Se los utiliza normalmente en derrames en aguas poco profundas o en lugares poco accesibles.

  - Puntos importantes para el uso de la remoción manual

La remoción manual de los hidrocarburos es algo que se ha generalizado, especialmente cuando se desvía el hidrocarburo hacia las orillas para su recolección.

La limpieza a mano podría realizarse con personal no especializado, utilizando todo el EPP de protección para las áreas expuestas del cuerpo y mediante el uso de herramientas como: palas, rastrillos, etc.

El material recolectado se depositará sobre material impermeable. Así también de acuerdo a los volúmenes a manejar se podrá considerar el apoyo de equipo mecanizado (cargadoras frontales, retroexcavadora u otro similar), para colaborar con el acondicionamiento y carga posterior para el transporte a sitios para su tratamiento o disposición final.