Una vez realizadas las mediciones y los análisis respectivos, la empresa a cargo de realizar el monitoreo ambiental, deberá entregar un informe con los resultados obtenidos detallados en los siguientes puntos como mínimo:

- Fecha, hora y lugar del muestreo/medición.

- Punto de toma de muestra/medición.

- Número/código de muestra/medición

- Características/tipo de muestra (suelo, agua).

- Fecha de análisis (suelo, agua).

- Parámetros analizados/medidos.

- Método de muestreo/medición y análisis empleado (indicar si existen procedimientos asociados).

- Valor obtenido para cada parámetro.

- Unidades en las que se reportan los resultados.

- Comparación de los resultados obtenidos con los requisitos legales que aplican a cada factor ambiental:

| MONITOREO | LEY / NORMA DE REFERENCIA |
| --- | --- |
| Monitoreo de Calidad de Aire perimetral | DS 24176/95 RMCA Anexo 1 |
| Monitoreo de Emisiones Atmosféricas en fuentes fijas | DS 2400/15 Anexo 7.2 |
| Monitoreo de Emisiones de Fuentes móviles | DS 28139/05 (NB 62002) |
| Monitoreo de Calidad de Efluentes | DS 2400/15 Anexo 7.1 |
| Monitoreo de aguas subterráneas | DS 2400/15 Anexo 7.1 |
| Monitoreo de aguas superficiales | DS 2400/15 Anexo 7.1 |
| Monitoreo de Calidad de Agua de Consumo Humano | RM 126/18 Parámetros mínimos, básicos y complementario (NB 512) |
| Monitoreo de Calidad de Suelos contaminados con Hidrocarburos | DS 2400/15 Anexo 7.3 |
| Monitoreo de Ruido Perimetral | DS 24176/95 RMCA Anexo 6 |

- Interpretación de resultados.

- Reporte sobre cambios o desvíos que hayan podido ocurrir durante las mediciones.

- Descripción de los equipos empleados en el muestreo y análisis.

- Descripción de los procedimientos de medición y normas a las que estos se adhieren.

- Protocolo de muestreo

- Certificado de calibración de los equipos utilizados (detallar periodo de validez).

Para los monitoreos de fuentes móviles, en caso de realizarse por los Gobiernos municipales, responderá a formato propio.