- INTRODUCCIÓN

En el presente documento se establecen los pasos para realizar el ensamblado del Bulb Eater, las instrucciones para su operación y las medidas necesarias para la disposición de los residuos generados durante su utilización, todas estas bajo condiciones de seguridad, precautelando la salud del personal y el medio ambiente. Cualquier duda se debe consultar con el manual del equipo en el Anexo D.

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Al momento de realizar los trabajos en el Equipo Bulb Eater se deben considerar el uso del EPP adecuado, los cuales son:

•	Camisa, pantalón y zapatos de seguridad

•	Lentes  de seguridad

•	Guantes de cuero

•	Protector facial

•	Máscara para vapores orgánicos

•	Protector auditivo

- SEGURIDAD

Las condiciones de seguridad que se debe tomar en cuenta son:

•	Realizar los trabajos en área bien ventiladas

•	Verificar que la máquina está generando la presión negativa adecuada para su funcionamiento

•	Uso de los adaptadores específicos para cada diámetro de tubos fluorescentes

- DESARROLLO

El Bulb Eater deberá ser utilizado una vez se tenga almacenada una cantidad suficiente para llenar, al menos, medio tambor con tubos triturados, es decir, aproximadamente unas 450 unidades.

  - ENSAMBLADO DEL EQUIPO

Para el Ensamblado del Equipo se debe efectuar los siguientes pasos:

- Montar el Bulb Eater a un tambor estándar de 220 litros y ajustar el anillo de sujeción de tal manera que quede herméticamente cerrado.

- Acoplar el tubo de entrada de los tubos fluorescentes en la tapa del Bulb Eater. Este tubo puede ser retirado y reemplazado por otro para el diámetro de los tubos fluorescentes a ser destruidos. Colocar el adecuado para minimizar el riesgo de rotura del tubo fluorescente al ingresar.

- Conectar la manguera de aspiración al tambor, insertando un extremo de la boquilla en la arandela de goma negra de la tapa del tambor y asegurar el otro extremo en el orificio del lado derecho de la caja del filtro azul.

- Sacar la bolsa con carbón activado del contenedor beige, lentamente abrir la bolsa y vaciarla en el mismo contenedor.

- Fijar el soporte del contenedor del carbón activado

- Colgar el contenedor en el borde del tambor en los ganchos existentes.

- Conectar la manguera en el lado izquierdo del filtro azul y el otro extremo en la parte superior del contenedor del carbón activado. Asegurarse de que se encuentran bien conectadas y de manera hermética.

- Finalmente, conectar el cordón eléctrico al panel de control y enchufar a un transformador de energía eléctrica.

  - INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE FILTROS

    - Filtro de primera etapa

- Retirar de la caja azul de filtros su conexión a la manguera y tapar inmediatamente con el tapón de goma para evitar la salida de polvo

- Presionar el botón amarillo para abrir la puerta del filtro y retirarla con cuidado

- Inmediatamente colocar en el orificio circular del filtro una etiqueta para sellar el filtro y evitar la dispersión de polvo de mercurio

- Con el filtro sellado, agarrar ambos extremos de la parte frontal del cartón del filtro y suavemente jalar fuera de la caja azul y guardarla en una bolsa ziploc

- Evitar comprimir el filtro para evitar la dispersión de partículas de polvo de mercurio.

- Insertar el nuevo filtro asegurándose que la parte frontal del cartón está asegurado en su lugar y que la bolsa del filtro se encuentra desdoblada y detrás del cartucho del segundo filtro

- Colocar la tapa azul y asegurarse de que se encuentre bien cerrada

    - Filtro HEPA de segunda etapa

- Seguir los mismos pasos para el filtro de primera etapa desde el inciso a. al e.

- Localice el filtro en el centro de la caja azul

- Gire el filtro cuarta vuelta en sentido anti horario

- Una vez libre, retirar el filtro de la caja azul y colocarlo en la bolsa ziploc para disposición final.

- Reemplazar el filtro girando cuarta vuelta en sentido horario

- Colocar la tapa azul y asegurarse de que se encuentre bien cerrada

  - OPERACIÓN

- Soltar el switch de parada y presionar el botón verde de inicio (START). Verificar que se tiene succión en la parte superior del tubo de entrada y la salida de aire hacia el contenedor del carbón activado

- Colocar los tubos fluorescentes en el tubo de succión y soltar, en ningún momento se debe forzar la entrada.

- Después de introducir todos los tubos a tratar y haber sido triturados, presionar el botón de parada (STOP) esto dará inicio al ciclo de purgado que dura aproximadamente 30 segundos. Esto hasta que la luz de Drum Open Delay se apague.

- Finalizado el ciclo de purga, cerrar el ingreso del tubo de entrada con el tapón de goma. Cuando la máquina no está en uso verificar que todas las aberturas están cerradas.

- Antes de levantar la tapa del tambor dejar la maquina apagado durante 15 minutos, con la finalidad de permitir que todo el polvo generado se asiente.

- La cantidad de tubos fluorescentes triturados deberá ser ingresada al Registro Tubos Fluorescente tratados RG-26-PE-2-MARSE-10.

  - FRECUENCIA DE REEMPLAZO DE FILTROS

La frecuencia de reemplazo de filtros empleados es como sigue:

- El filtro de la primera etapa debe cambiarse mínimamente dos veces por cada tambor de tubos fluorescentes destrozados.

- El filtro HEPA de la segunda etapa debe cambiarse al menos una vez cada 10 tambores de tubos fluorescentes destrozados.

- El filtro de carbón activado puede durar hasta una destrucción de un millón de tubos fluorescentes

  - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Los residuos generados tendrán la siguiente disposición:

- Los filtros generados, una vez sean extraídos, deben ser guardados y sellados inmediatamente en una bolsa Ziploc, para su posterior disposición final en una celda de seguridad. Los filtros usados no pueden quedar expuestos en ningún momento. No disponer los filtros usados con los residuos comunes. La cantidad de filtros generados será detallada en el RG-40-PP-1-MARSE-1 CONTROL DE TRATAMIENTO DE TUBOS FLUORESCENTES.

- El vidrio y aluminio triturado generado durante el funcionamiento del Bulb Eater es un residuo 100% reciclable y libre de contaminante, el cual, puede ser dispuesto como residuo doméstico de acuerdo al procedimiento de residuos vigente en RSCZ y las cantidades deberán ser ingresadas en el RG-35-PP-1-MARSE-1 REGISTRO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

  - SITUACIONES DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, desenergizar el Bulb Eater, alejarse del equipo, dejar ventilar el área y comunicar de manera inmediata a DGSMS.