- Clasificación

La clasificación de los residuos hospitalarios-patógenos se realizará conforme a lo establecido en la Norma Boliviana NB 69002-2. De la clasificación que se muestra a continuación, en RSCZ solo se generan los residuos de Clase A (Residuos Infecciosos) y las Sub-clases A-1, A-2, A-3, A-4, los otros residuos como: Clase A (A-5, A-6) y Clase B, no son generados en RSCZ; los residuos Clase C, son clasificados como residuos Asimilables a Domiciliarios, por lo que su gestión se realiza conforme a lo establecido en el Procedimiento PE-2-MARSE-10

Clasificación de residuos hospitalarios-patógenos

Conforme a la NB 69002-2

A continuación, se explica a detalle las características de cada uno de los residuos generados en RSCZ y su manejo.

  - RESIDUOS INFECCIOSOS - CLASE A

Estos residuos se denominan infecciosos porque tienen la capacidad de producir o transmitir enfermedades infecciosas. Para que se produzca una infección debe existir (Elías, 2001 - Pág. 1):

■ Presencia de un agente infeccioso en el residuo.

■ Concentración suficiente del agente infeccioso como para tener capacidad infectiva.

■ Presencia de un “huésped” susceptible de ser infectado.

■ Presencia de un punto o vía de entrada del germen.

Para valorar o estimar el peligro debe considerarse, además, la supervivencia de los microorganismos patógenos en el ambiente, que en general es limitada a excepción de alguno de ellos. Cada microorganismo tiene una tasa de mortalidad específica según su resistencia a las condiciones del ambiente tales como temperatura, humedad, disponibilidad de materia orgánica y radiaciones de rayos ultravioleta (Cointreau-Levine, 1998).

    - Subclase A-1: Residuos biológicos

Corresponden a este grupo los cultivos inocuos; medios de cultivo inoculado provenientes de laboratorios clínicos, microbiológicos o de investigación; vacunas vencidas o inutilizadas; placas de Petri; filtro de gases aspirados de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales.

Ejemplos: instrumentos para manipular microorganismos, restos de tejidos, heces fecales, esputo, algodones, gasas contaminadas.

    - Subclase A-2: Restos de sangre, hemoderivados y fluidos corporales

Compuesto por bolsas de sangre y equipos de transfusión con plazos de validación vencida o aerología positiva, muestras de sangre para análisis, sueros, plasma y otros subproductos provenientes de bancos de sangre y/o unidades de transfusión. Fluidos corporales o cualquier residuo contaminado con estos.

Ejemplos: jeringas con sangre, catéter central o periférico, bránulas, pañales, toallas higiénicas, papel higiénico, sondas mesogástricas y vesicales, sondas de aspiración, conectores y envases colectores de fluidos, tubos oro-traqueales, drenajes, barbijos y botas usadas.

    - Subclase A-3: Residuos quirúrgicos, anatómicos y patológicos

Compuesto por tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas, sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugías, necropsias y residuos contaminados por estas materias.

    - Subclase A-4: Residuos cortopunzantes

Compuesto por agujas, ampollas, pipetas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, jeringas no desmontables, agujas alitas, mandril de bránulas y de catéteres, y vidrios quebrados o materiales que se quiebran fácilmente y están contaminados.

Los residuos generados en RSCZ, son recolectados en la Unidad de Salud Laboral, en contenedores apropiados y específicos para este tipo de residuos, con la finalidad de realizar un manejo y disposición final adecuados, la generación de los mismos se clasifica de la siguiente manera:

| Tipo de Residuo Hospitalario-Patógeno | Tipo de Contenedor/Envase |
| --- | --- |
| A-1 Biológico. A-2 Sangres, hemoderivados y fluidos corporales. A-3 Quirúrgico, anatómico, patológico. | Contenedor específico de cartón/envase (bolsa color rojo) |
|  | Contenedor de plástico específico (color rojo) |
| A-4 Cortopunzante |  |