1. OBJETIVO

Este procedimiento está orientado a establecer los criterios de recolección de asbesto en calidad de residuo desde los lugares de su generación, hasta los sitios de almacenamiento temporal para su posterior tratamiento o disposición final, considerando las medidas de seguridad adecuadas para minimizar los efectos nocivos al medio ambiente y a la salud de los trabajadores.

2. ALCANCE

Aplicable a todo el personal que realiza trabajos de montaje y desmontaje de equipos o que trabajan en la recolección y transporte de residuos con asbesto.

3. DEFINICIONES

Asbesto: Grupo de minerales fibrosos, compuestos por silicatos de cadena doble, de fibras largas y resistentes, usados para gran variedad de productos manufacturados, principalmente materiales de construcción, productos de fricción, materiales textiles termoresistentes, envases, empaquetaduras y revestimiento.

4. RESPONSABILIDADES

Personal que realiza trabajos de revestimiento: Es responsabilidad del personal que realiza el cambio, montaje o desmontaje de materiales con asbestos, el embolsado, traslado a áreas de almacenamiento, pesaje y registro de los residuos de estos materiales, de acuerdo a lo indicado en el PP-1-MARSE-1 Manejo de Residuos. El personal que manipula asbestos deberá utilizar los Equipos de Protección Personal específicos en todo momento.

Personal encargado de la recolección y almacenamiento: El personal que efectúe estas tareas, sea propio o contratista, deberá seguir las directrices para la manipulación y traslado a áreas de almacenamiento, además de utilizar los EPP’s respectivos.

5. ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El área donde se manipulen asbestos deberá estar ventilada. Para la protección en el manejo de este tipo de materiales, se debe realizar el control y uso correcto del equipo de protección específico asegurando la protección adecuada del trabajador. Tanto durante el manejo del material como en la disposición de las bolsas conteniendo este material, se deberán utilizar los siguientes elementos de protección aparte de los EPPs básicos:

- Máscara para partículas.

- Guantes de cuero

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El manejo de asbestos deberá realizarse en ambientes ventilados. El personal que se encuentre manipulando asbestos, deberá evitar, en lo posible, el contacto de la piel y ojos con el mismo. En todas las actividades con este material se deberá tener la Hoja de Seguridad específica de cada producto en el área de trabajo.

En caso de efectuar trabajos de desmontaje y remoción de lana de vidrio en equipos o líneas, se deberá señalizar el área de trabajo y humedecer abundantemente las fibras de asbesto antes de ser extraídas o manipuladas. Se deberá señalizar adecuadamente el área y colocar un aviso de alerta en la zona respecto a los riesgos existentes.

El personal que se encuentre muy próximo al área de trabajo con asbestos, aunque no esté directamente involucrado en la actividad, deberá ser alertado de los riesgos presentes y deberá usar equipo de protección personal usual y adicionalmente máscara de protección respiratoria para material particulado. En el área de trabajo con asbestos está prohibido el consumo de alimentos o bebidas.

8. MANEJO DE ASBESTOS

Cuando se tengan planificados trabajos con asbestos, el personal que lleve a cabo la tarea, o su fiscal de contrato, deberán solicitar a MARSE, bolsas de polietileno de 200 micrones para depositar directamente el material en éstas; mismas que una vez llenas, deberán ser totalmente cerradas y trasladadas a Galpones de Residuos, previa notificación a MARSE.

Así mismo, durante la ejecución de los trabajos en planta, se deberá señalizar y restringir el área de trabajo indicando claramente la generación de asbesto. Por ninguna razón, los materiales que contengan asbesto, como empaquetaduras y otros, podrán ser cortados ni pulidos, ya que, durante estas operaciones, se libera gran cantidad de partículas/fibras.

9. EMBOLSADO DE ASBESTO

Los desechos de asbesto deberán estar embolsados y almacenados en el galpón de residuos y bajo condiciones de impermeabilidad, para evitar el contacto con lluvia, viento y sol.

El material de las bolsas empleadas para la recolección y almacenamiento del asbesto, debe ser polietileno de color oscuro (negro), de espesor de 200 micrones.

Las bolsas de polietileno con contenido de asbesto deberán ser cerradas herméticamente con cinta adhesiva plástica de alta adherencia o bien con alambre y depositadas en los galpones de almacenamiento temporal designados para este fin.

10. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS

El personal que realice trabajos con asbesto, es responsable del embolsado de los residuos generados en su actividad, traslado a áreas de almacenamiento y registro de dicha generación de acuerdo al RG-34-PP-1-MARSE-1 Registro de Generación de Residuos Peligrosos.

En ningún caso, el personal deberá dejar abandonado este residuo en las áreas donde fue generado.

En caso de requerir apoyo para el traslado de estos residuos, el personal deberá comunicarse con MARSE para coordinar el apoyo de forma oportuna.