OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DILUIDOR DE HIDROCARBUROS EN LA RCBA

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y pasos necesarios para la adecuada operación y mantenimiento del equipo diluidor de hidrocarburos de la Refinería “Gualberto Villarroel” a cargo de la unidad de MARSE.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas a la operación del horno diluidor, batea diluidora de hidrocarburos y a todo el personal propio o contratista que intervenga en su operación.

3. DEFINICIONES Y SIGLAS

3.1. DEFINICIONES

Residuos derivados de hidrocarburos: subproductos del proceso de refinación que pueden ser recuperados en planta: purgas de aceites, extractos de Bright Stock, parafina, asfaltos y otros.

Recuperación de hidrocarburos: proceso por el que un residuo o material con contenido de hidrocarburo, en vez de ser descartado, es reincorporado al proceso productivo.

Horno Diluidor: Equipo que genera calor, provisto de un compartimiento cerrado, en el que se depositan los tambores que contienen los subproductos de hidrocarburo y éstos son recuperados.

Batea diluidora: Equipo cilíndrico sin tapa, provisto de un serpentín que genera calor, el cual permite la recuperación de subproductos más contaminados.

Aceite Térmico: Fluido calefactor usado en el horno diluidor.

Termotanque: Depósito ubicado en la parte inferior del horno diluidor que almacena el hidrocarburo una vez realizada su dilución.

Bomba Recíproca: Unidad de desplazamiento positivo que descarga una cantidad definida de líquido durante el movimiento del pistón o embolo a través de la distancia de carrera. La bomba utilizada es accionada por vapor.

Puesta en marcha: Serie de pasos para el inicio de la operación del equipo diluidor, ya sea el diluidor o la batea.

Operación: Serie de pasos que se resumen en el control de temperaturas, bombeo a respectivos tanques de almacenamiento y extracción de tambores vacíos.

Mantenimiento: Actividad destinada a preservar el equipo y sus componentes en condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Tanque de almacenamiento: Depósito cilíndrico, diseñado para almacenar el producto final recuperado en horno y batea diluidora.

3.2. SIGLAS

MARSE: Unidad de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial

DGSMS: Dirección de Gestión, Seguridad, Medio Ambiente, Salud y RSE

SET: Servicios Técnicos

LUB: Lubricantes Básicos

RCBA: Refinería “Gualberto Villarroel”.

4. RESPONSABILIDADES

Es atribución y responsabilidad de todo el personal, propio y/o contratista que opere estos equipos, el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el presente procedimiento.

Las tareas y actividades necesarias para su cumplimiento deberán ser controladas y coordinadas:

Brigada Ambiental:

o Puesta en marcha y operación del equipo diluidor de hidrocarburos.

o Recuperación del hidrocarburo.

o Transferencia de producto recuperado a la unidad de almacenamiento TK-071.

o Descarga de producto del TK-071 a tanque portátil.

o Transporte de hidrocarburo recuperado a piscinas SLOP.

o Vaciado de producto recuperado desde tanque portátil a piscinas SLOP.

Lubricantes Básicos: Habilitación de líneas de transferencia de producto del equipo diluidor de hidrocarburos hacia el TK-071 y hacia el descargadero.

SET: Autorización de descarguío de producto recuperado a piscinas SLOP.

5. MEDIDAS DE SMS

Como medida de seguridad enfocada en el equipo de protección personal se requieren los siguientes elementos:

- Ropa de trabajo: camisa manga larga y pantalón 100% de algodón u overol de trabajo, mandil de cuero en la operación de la batea.

- Casco, lentes de seguridad, zapatos de seguridad.

- Protector respiratorio con filtro para vapores orgánicos.

- Guantes de neopreno.

Para actividades de mantenimiento (limpieza) del equipo, se requiere:

- Protector respiratorio con filtro para vapores orgánicos.

- Overoles desechables para hidrocarburos.

- Botas de goma con punta de acero

Se requerirá la emisión de Permiso de Trabajo para la transferencia de producto recuperado a piscinas SLOP y para la limpieza del equipo diluidor.

6. DESARROLLO

El proceso de dilución de producto contaminado para su recuperación puede ser realizado a través de dos equipos: el horno de dilución (Anexo A y B) y la batea diluidora. En el caso del horno de dilución se debe considerar que se tienen dos sistemas de calentamiento, uno superior en base a aceite térmico y otro inferior en base a vapor.

6.1. Horno de dilución

En este equipo, el caldero de fluido térmico calienta el aceite térmico, el cuál ingresa al intercambiador de calor del horno diluidor y así calienta los tambores que contienen los hidrocarburos a ser recuperados para iniciar su dilución vaciándose del tambor para caer en un depósito ubicado en la base del horno diluidor denominado termotanque.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades que contemplan el cargado, encendido, operación y mantenimiento del equipo diluidor.

Paso 1: CARGADO DE TAMBORES AL HORNO DILUIDOR

Realizar el carguío de los tambores en la plataforma del diluidor con apoyo de montacargas.

Cargar los tambores con la boca abierta hacia arriba (máximo 12 Tambores: 4 tambores en cada compartimiento) con apoyo de montacargas.

Una vez concluido el cargado de tambores en los compartimientos del diluidor, se procede a cerrar las compuertas de la misma.

NOTA:

Extraer completamente la tapa superior de los tambores, y hacer perforaciones en la otra tapa.

Se verifica visualmente que los tambores a procesar no tengan agua, en caso de tener agua, se pinchan de los laterales con martillo y cincel para q escurra el agua acumulada al drenaje industrial.

En caso de que el producto se encuentre en bloque, se perforan huecos pequeños en los laterales de los tambores uno por uno hasta el segundo anillo (con apoyo de picota, cincel y martillo).

Verificar que los tambores no tengan residuos en su interior.

Paso 2: CALENTADO DE DILUIDOR – SERPENTIN INFERIOR

Abrir las válvulas de líneas de vapor principal N° 1 (parral de líneas).

Realizar la apertura de válvula N° 2 para permitir el paso de vapor al serpentín del diluidor.

Abrir las válvulas N° 4, 5, 6 y 7 ubicadas en lado sur del diluidor.

Aperturar líneas de acompañamiento, válvula N°8 y 9, ubicadas en el lateral de la bomba de diluidor.

Verificar continuamente la temperatura a la que se encuentre el diluidor, esta debe llevar a un rango entre 100 y 120°C.

NOTA: Verificar que las válvulas de purgas del diluidor se encuentren cerradas antes de la apertura de válvulas principal de vapor N° 1.

Paso 3: CALENTADO DE DILUIDOR – SERPENTIN SUPERIOR

Realizar la apertura de la válvula N° 10, para purgar vapor de la bomba recíproca y cerrando la misma concluida la purga.

Realizar la apertura de la válvula N° 11 para permitir el paso de agua a la bomba recíproca.

Realizar la apertura de válvulas N° 1A y N° 2A válvulas de purga de bomba reciproca hasta que las mismas no tengan agua remanente, regulando la mismas.

Realizar la apertura de la válvula N° 12 para ingreso de vapor de la bomba recíproca.

Iniciar el arranque de bomba recíproca regulando ingreso de vapor a la presión de (0 a 50 PSI) por un lapso de 10 minutos.

Iniciar el calentado de serpentín superior con el arranque de quemador presionando el pulsador de arranque paralelo de motor y quemado mediante tablero eléctrico N° 2.

Verificar la continuidad de la llama del quemador.

Verificar continuamente la temperatura a la que se encuentra el diluidor, debe estar en el rango de 100 a 140 °C.

NOTAS:

Verificar que la válvula de línea de vapor principal N° 1 (parral de líneas) se encuentre abierta.

Verificar que la bomba reciproca tenga aceite y esté limpio.

Verificar que la línea matriz de vapor esté activa.

Verificar el nivel de diésel del tanque.

Paso 4: CONTROLES EN PROCESO DE DILUCION

Verificar visualmente si se completó el proceso de dilución abriendo las puertas de los compartimientos.

Paso 5: CONCLUSION DE PROCESO DE DILUCION

5.1 PASOS PARA APAGAR SERPENTIN SUPERIOR

Presionar el pulsador de parada del tablero eléctrico N° 2.

Cerrar las válvulas N° 12 (ingreso de vapor) y N° 11 (ingreso de agua) para la respectiva parada de la bomba recíproca.

Abrir la llave de purga de la bomba recíproca en caso de que tenga agua en la línea.

5.2 PASOS PARA APAGAR SERPENTIN INFERIOR

Cerrar la válvula de paso de vapor N° 2.

Cerrar la válvula de líneas de vapor principal N° 1 (parral de líneas).

Cerrar las válvulas N° 4, 5, 6 y 7 ubicadas en lado sur del diluidor

Paso 6: BOMBEO DE PRODUCTO DESDE DILUIDOR A TK 071

Realizar la apertura de la válvula N° 1C de la línea de acompañamiento de parral de líneas.

Realizar la apertura de la válvula N° 1 B (línea de salida de producto de diluidor a tanque 071) que se encuentra a lado de la bomba.

Realizar el retiro de dos tambores del primer compartimiento del diluidor de forma manual a la plataforma para así tener visibilidad de canastillo de interior de diluidor.

Encender la bomba de transferencia con el pulsador verde del tablero eléctrico N° 1.

Verificar el manómetro que se encuentra a lado de la bomba (Debe estar entre 0.5 y 1 Kgf/cm2).

Realizar el bombeo del producto durante 10 a 15 minutos.

Verificar visualmente el canastillo del chupador del diluidor constatando si se realizó la transferencia del producto diluido.

Parar la bomba con el pulsador rojo del tablero eléctrico N° 1.

Cerrar la válvula principal N° 1C que se encuentra a lado de la bomba del diluidor.

Se cierra la válvula N° 1B de ingreso de producto a tanque 071.

NOTA:

Verificar que el tanque 071 esté a una temperatura de 100 a 120 °C antes de proceder a cualquier bombeo.

Verificar que el canastillo del chupador de descarga del diluidor esté libre de residuos antes de cualquier bombeo.

Verificar que el rodamiento de la bomba esta suelta antes de bombear.

Paso 7: RETIRO DE TAMBORES RECUPERADOS

Controlar que la temperatura de los tambores hasta que se encuentren a temperatura ambiente.

Abrir la válvula de purga de diluidor para que la temperatura baje completamente.

Una vez lleguen a temperatura ambiente, realizar el retiro de los tambores del compartimiento del diluidor de forma manual a la plataforma

Retirar los tambores vacíos de la plataforma a pallets con ayuda de montacargas.

Trasladar los tambores procesados a galpón 3 para su descarte como chatarra

6.2. Batea de dilución

Paso 1: VACIADO DE TAMBORES A BATEA DILUIDOR

Verter una cantidad máxima de 6 tambores con producto a la batea.

Colocar la tapa de la batea diluidor.

NOTA:

Verificar visualmente que los tambores a procesar no contengan agua. En caso de tener agua, estos se perforan en los laterales con martillo y cincel para que drene el agua contenida.

En caso de que el producto se encuentre en bloque, se abren los tambores por sus laterales con ayuda de cincel y combo, se troza el bloque de producto y los pedazos introducidos a la batea.

Paso 2: CONTROLES

Abrir la válvula N° 1C de la línea de acompañamiento de la línea matriz de vapor.

Se debe verificar la apertura de la válvula N° 2, es la que da paso de línea matriz de vapor a línea de válvula N° 3.

Verificar que estén instaladas las 2 mangueras de vapor de la válvula N° 3 mediante una “Y” que tiene dos llaves de media vuelta (L1y L2).

Verificar que la L1 vaya correctamente instalada a la unión patente de 1” de ingreso al serpentín de la batea diluidor.

Verificar que la L2 vaya correctamente instalada a la entrada de la bomba recíproca.

Verificar que esté conectada la manguera de vapor en la salida de la bomba recíproca (purga).

Verificar que este instalada y sin residuos la tronquera y salida de serpentín de batea diluidor.

Se verifica que este instalada la manguera de vapor de bomba reciproca a tanque 071.

NOTA:

Verificar que la bomba recíproca tenga aceite y esté limpio.

Verificar que la línea matriz de vapor esté activa.

Paso 3: OPERACIÓN DE BATEA DILUIDOR

Abrir las válvulas de líneas de vapor N° 2 y 3.

Abrir la llave de media vuelta de la L1 que alimenta el serpentín de la batea diluidor.

Verificar el calentando de la batea diluidor.

Agitar el producto en la batea de manera periódica.

Paso 4: BOMBEO DE PRODUCTO DE BATEA DILUIDOR A TK 071

Con el producto ya homogéneo, se procede a retirar residuos que pueda contener (plásticos, tapas, latas, vegetación y otros) con ayuda de mallas pequeñas, baldes y espátulas de mango largo.

Verificada la ausencia de humedad y residuos, se saca un aproximado de 10 litros de producto caliente de la batea diluidor y vierte en el tanque pulmón de la bomba recíproca.

Abrir la válvula de paso de vapor de la bomba recíproca.

Bombear el producto de batea diluidor al tanque 071.

Verificar gradualmente durante el bombeo que la malla del chupador no esté tapada con pequeños residuos de los productos a recuperar.

Concluido el bombeo se para la bomba reciproca y se cierran las llaves de media vuelta L1 y L2.

Cerrar la válvula N° 3 para evitar el ingreso de vapor a batea diluidor.

Esperar entre 15 y 20 minutos para que el serpentín de la batea diluidor y la línea de succión de la bomba recíproca enfríen.

NOTA:

Verificar que la línea de succión esté instalada con su malla de filtración antes de arrancar la bomba recíproca.

6.3. MANTENIMIENTO

El mantenimiento está a cargo del personal Mantenimiento de acuerdo a sus programas preventivos o ante cualquier solicitud del personal a cargo de la operación de los equipos de dilución.

6.4. TRANSFERENCIA DE PRODUCTO RECUPERADO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TK-071

La operación de transferencia de producto está a cargo del personal de la brigada ambiental en coordinación con la gerencia sectorial de LUB, los mismos tienen la responsabilidad de habilitar líneas y válvulas hacia el TK-071 a solicitud del personal de la brigada.

6.5. DESCARGA DE PRODUCTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TK-071 A TANQUE MÓVIL

La operación de descarga de producto almacenado en el tanque TK-071 está a cargo del personal de la brigada dependiente de MARSE. Esta operación será coordinada con la gerencia de LUB, quienes determinarán si la línea de transferencia puede ser utilizada, además deberán habilitar el sistema para proceder con la transferencia. Anexo C: “Datos de medición TK-071”.

6.6. TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE PRODUCTO RECUPERADO A PISCINAS SLOP

La operación de transporte de producto recuperado está a cargo del personal de la brigada ambiental en coordinación con la gerencia de SET. Esta operación consiste en el traslado del producto recuperado en un tanque móvil que se encuentra anclado a un camión pluma. La transferencia, a cargo de la brigada dependiente de MARSE, es realizada en coordinación con la gerencia sectorial de SET. Toda trasferencia deberá ser previamente coordinada y autorizada por el personal de SET

6.7. CONTROL Y REGISTROS

La disposición final del producto recuperado será registrado de acuerdo a lo especificado en el procedimiento de gestión de residuos.

Anexo A. Información Técnica Equipo Diluidor

- Identificación:

  - Planta de fusión de cemento asfalto

  - Nombre del fabricante: 	promaq I+D ltda

  - Año de construcción: 	2003

  - Capacidad de fusión: 	12 turriles en 2 hr = 100 turriles/día

  - Vol. de aceite para el sistema: 	vol = 500l

  - Energía al tablero: 	trifásico 380v

- Equipos que componen la planta:

  - Caldero acotubular con tanque de expansión

  - Quemador a diésel.

  - Tanque de combustible diésel capacidad 400 litros.

  - Horno fusor capacidad de 12 turriles.

  - Termotanque de 3100 litros

- Características técnicas de cada equipo:

  - Caldero acotubular:

  - Potencia calorífica: 	100000 kcal/hr

  - Presión de trabajo: 	P = 1,5 – 2,5 Kg/cm2

  - Número de pasos: 	2

  - Presión de prueba hidráulica: 	6 kg/cm2

  - Fluido térmico: 	Aceite térmico

  - Bomba de aceite térmico: 	5000 litros/Hh

  - Temperatura del aceite térmico: 	200 – 280 ºC

  - Tubería:	ASTM A170

  - Aislamiento: 	Refractario y lana mineral

  - Tanque de expansión:	de 200 litros

  - Quemador:

  - Quemador para combustible a diésel.

  - Potencia calorífica:	150000 KCAL/HR

  - Controlador:	SATRONIC

  - Número de etapas:	1

  - Tanque de diésel capacidad: 	400 LITROS.

  - Horno fusor

  - Capacidad de fusión: 	12 tambores en 2 hr = 100 tambores/día

  - Capacidad física: 	12 tambores

  - Fluido calefactor:	Aceite térmico

  - Caudal de circulación de aceite: 	5000l/hr

  - Temperatura de fusión del alquitrán:	T=80-120º c

  - Presión de trabajo	2 - 4 kg/cm2

  - Aislamiento: 	Fieltro pesado

  - Termotanque

  - Capacidad física: 	3100 litros/ 15 turriles

  - Fluido calefactor: 	Vapor

  - Puerta de inspección: 	500 X500 mm

  - Aislamiento: 	Fieltro pesado

Anexo B. Esquema Equipo Diluidor

Anexo C. Datos Medición Nivel

|  | NUMERO | PRODUCTO | CAPACIDAD |  | CALIBRACION |  | CAPACIDAD LIMITE |  | CARGA MUERTA |  | ALTURA LIMITE |  | DATOS TECNICOS |  |  | TEMP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TANQUE | ALMACENADO | NOMINAL |  | VOLUMETRICA |  | DE ALMACENAM. |  |  |  | OPERACIÓN |  | DIAM. | ALT. | TECHO | DISEÑO |
|  |  |  |  |  |  |  | MAX | MIN |  |  | MAX | MIN |  |  |  |  |
|  |  |  | M3 | Bbls. | M3/cm | Bbls/cm | M3 | M3 | M | M3 | M | M | M | M |  | °C |
| 1 | 071 | MEZCLA HIDROCARBURO | 157.3 | 989.2 | 0.287 | 1.805 | 146.37 | 14.35 | 0.50 | 13.49 | 5.10 | 0.50 | 5.08 | 5.48 | C | 75 |
|  | C: Cónico, H: Hemisférico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |