|  | Protocolos Operativos Normalizados PON´s |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA CON MATERIALES PELIGROSOS EN LA REFINERÍA GUILLERMO ELDER BELL. |  | ANEXO C PP-2-SSTSC-12 |  |
| RESPONSABLE: SSTSC / Jaime Aguilar |  | REVISION: 01 / COD: 003 |  |
| EN CASO DE UNA EMERGENCIA CON MATERIALES PELIGROSOS EN LA REFINERIA GUILLERMO ELDER BELL: - Acción inmediata de seguridad. Aislar el área de derrame o escape a 100 mt. En todas las direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. Manténgase alejado de las áreas bajas. - Comunicar al SUPERVISOR DE TURNO. Realizar la comunicación al SUPERVISOR DE TURNO, de la naturaleza de la emergencia. 3. Comunicar al encargado de turno de SMS de la naturaleza de la emergencia. Usar Equipo de protección respiratorio (EPRA). Entrar y tratar de identificar el material peligroso en cuestión. - Identificar material peligroso. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ¡EVITAR ENTRAR DE PRISA! APROXÍMESE AL INCIDENTE CON VIENTO A FAVOR, CUESTA ARRIBA Y/O RÍO ARRIBA: - Manténgase alejado de Vapores, Humos y Derrames - Mantenga el vehículo a una distancia segura del incidente ASEGURE EL LUGAR: - Aísle el área y protéjase Usted y los demás IDENTIFIQUE LOS PELIGROS UTILIZANDO CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES: - Placas / Carteles - Etiquetas del Contenedor - Documentos de embarque - Tabla de identificación para remolques y carros de ferrocarril - Fichas de datos de seguridad (FDS) Z:\PRS\4_PROYECTOS_COMPARTIDOS\CORP_GES-SMS\15 FDS-FISPQ-GIRE - Conocimiento de las personas en el lugar - Consulte la guía GRE verificando el material peligros correspondiente EVALÚE LA SITUACIÓN: - ¿Hay fuego, derrame o fuga? - ¿Cuáles son las condiciones del clima? - ¿Cómo es el terreno? - ¿Quién o Qué está en riesgo: personas, propiedad o el ambiente? - ¿Qué acciones deben tomarse – evacuación, protección en el lugar indicado? - ¿Qué recursos (humanos y equipos) se requieren? - ¿Qué se puede hacer inmediatamente? OBTENGA AYUDA: Avise a su central que notifique a las agencias responsables y solicite la asistencia de personal calificado RESPONDA: - Ingrese solamente cuando esté utilizando el equipo de protección apropiado - Los intentos de rescate y protección de la propiedad deben ser evaluados para evitar volverse parte del problema - Establezca el Puesto de Comando y las líneas de comunicación - Reevalúe continuamente la situación y modifique su respuesta si es necesario - Considere la seguridad de las personas en el área, incluyéndose Usted mismo - Utilice las Guías de Información de respuesta a emergencias - GIRE Z:\PRS\4_PROYECTOS_COMPARTIDOS\CORP_GES-SMS\15 FDS-FISPQ-GIRE POR ENCIMA DE TODO: No asuma que los gases o vapores son inofensivos por la falta de olor - los gases o vapores inodoros pueden ser dañinos. Tenga CUIDADO al manipular los envases vacíos, ya que todavía pueden presentar peligros hasta que sean limpiados y purgados de todos los remanentes. |  |  |  |