JUSTIFICACION

La aplicación de agentes o Líquido Generador de Espuma (LGE), para el combate de incendios en depósitos de almacenamiento de Hidrocarburos, requiere la verificación de la eficacia y eficiencia de la aplicación de este tipo de agente, en tal sentido, durante la atención de emergencias al interior de la RCBA, se podrá utilizar un dron que permita visualizar en tiempo real esta situación, sin tener que exponer a personal brigadista.

Para ello es necesario establecer medidas de control para la implementación o uso de este tipo de equipos, de tal manera que se pueda garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento del mismo en caso de emergencia, por lo cual se definen los siguientes controles:

| QUE | QUIEN | CUANDO | DONDE |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar que las baterías estén cargadas | Encargado de Turno de SST | Los lunes en el primer turno | En oficinas de SSTCB, reporta en el parte diario |
| Carga de Baterías del Dron | Encargado de Turno de SST | Los lunes en el primer turno | En oficinas de SSTCB, reporta en el parte diario |
| Prueba de funcionamiento del Dron | Profesional de Seguridad y Contingencias junto con Técnico de SST | De manera quincenal | En campo de entrenamiento, realiza vuelos cortos, se reporta en el parte diario. |
| Registro de Operadores del Dron | Profesional de Seguridad y Contingencias | Cuando se habiliten nuevos operadores | A través de un correo al Jefe de SSTCB |

En caso de emergencias se deberá considerar lo siguiente

| QUE | QUIEN | CUANDO | DONDE |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicita el apoyo del Dron | Jefe de Operaciones | Una vez se inicien la aplicación del LGE en los tanques de almacenamiento | Puesto Comando o lugar del incidente |
| Opera el Dron para verificar el ataque con el LGE | Operador de Dron | Una vez cuente con autorización del Jefe de Operación u Oficial de Seguridad | Lugar del incidente |