CONTENIOO

| Información general. |  | 116 |
| --- | --- | --- |
| Objeto |  | 116 |
| Descripción del equipo |  | 116 |
| Datos técnicos |  | 117 |
| Identificación del equipo |  | 117 |
| Puesta a punto |  | 118 |
| Elementos de protección | personal. | 118 |
| Desarrollo |  | 119 |
| Mantenimiento |  | 122 |
| Descripción de las tareas | de mantenimiento | 122 |

PUESTA A PUNTO

Antes de poner en marcha el Banco de Trabajo para Extintores de gases limpios, se solicita al usuario leer

y verificar  las siguientes indicaciones:

• Amurar  el banco de trabajo  al suelo.

• Conectar el equipo  a la red neumática. Verificar  que la presión de trabajo  indicada por el manómetro

[6] sea mínimo de 6 Kg/cm2.

• Se recomienda el uso de un accesorio FRL (filtro  regulador  lubricador)  en la línea de aire comprimido.

• Conectar al equipo  un tanque  de nitrógeno seco.

• Colocarse todos los elementos de protección  personal indicados para la prueba.

Nota: En caso de notar  alguna  anomalía al comenzar con la operación,  revisar los pasos anteriores y en caso de  no funcionar correctamente    comunicarse con e I Departamento Técnico para poder  brindarle asesoramiento.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL

OBLIGACIÓNDE USAR GUANTES DE SEGURIDAD

OBLIGACIÓNDE USAR PROTECTORES AUDITIVOS

OBLIGACIÓNDE USAR PROTECCIÓNOCULAR

OBLIGACIÓNDE USAR CALZADODE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

Para  preservar   en   el tiempo     el correcto  funcionamiento     del  equipo     y la  validez   de   la  garantía,    es necesario  cumplir   con  las rutinas   de mantenimiento   descriptas   en la TABLA  11.

Es  conveniente  además  confeccionar  una  planilla   de servicio  donde   se registrarán    todas  las operaciones de mantenimiento    realizadas   en  forma   ordenada.  Todas  I as operaciones   de  mantenimiento   deben  ser realizadas   por  personal   capacitado  y  con  experiencia    respetando  I as normas   de seguridad  establecidas para  cada tipo   de actividad.

TABLA II

Mantenimiento   Preventivo

| TIPO DE ÍTEM TAREA ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Limpieza general del equipo. | Limpieza | N/A | Semanal |
| B | Chequear conexiones neumáticas. | Control | N/A | Semanal |
| c | Chequear funcionamiento de válvula neumática [7]. | Control | N/A | Mensual |

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

| TAREA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| A | Realizar una limpieza general del equipo con un trapo aplicando desengrasante. |
| B | Revisar que la conexión neumática no tenga fugas. Chequear conectores y mangueras. |
| c | Chequear el correcto funcionamiento de la válvula neumática. |

G, ~E0LIS~!9'

. ,

| CONTENIOO Información general. | 126 |
| --- | --- |
| Objeto | 126 |
| Descripción del equipo | 126 |
| Datos técnicos | 127 |
| Identificación del equipo | 127 |
| Puestaa punto | 128 |
| Elementos de protección personal | 128 |
| Ensayode funcionamiento y tiempo de descarga | 129 |
| Control de agente extintor | 131 |
| Mantenimiento | 132 |
| Descripción de las tareas de mantenimiento | 132 |

PUESTA A PUNTO

Antes  de  poner   en marcha   el equipo   de  Prueba  Hidráulica  Electromecánica    se solicita   a I    usuario   leer  y verificar  las siguientes   indicaciones:

•  Revisar  que  estén  todos   los accesorios  necesarios   para  realizar   la  prueba   (ver  accesorios   provistos   en

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO).

• Colocarse  todos   los elementos   de protección  personal   indicados   para  la prueba.

Nota:  En caso de notar   alguna   anomalía   al  comenzar   con  la operación,    revisar  los pasos anteriores  y en caso de  no  funcionar   correctamente    comunicarse  con  el  Departamento   Técnico  para   poder   brindarle asesoramiento.

ELEMENTOS  DE PROTECCIÓN  PERSONAL

OBLICACIÓN  DE  USAR CUANTES  DE SECURIDAD

OBLICACIÓN  DE  USAR PROTECCIÓN  OCULAR

OBLICACIÓN  DE  USAR CALZADO DE SECURIDAD

...

MANTENIMIENTO

Para preservar en  el tiempo   el correcto  funcionamiento del  equipo    y la validez de  la garantía,  es necesario cumplir  con las rutinas de mantenimiento descriptas en la TABLA 11.

Es conveniente  además confeccionar  una planilla  de servicio donde se registrarán todas las operaciones de mantenimiento realizadas en forma  ordenada.  Todas las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal capacitado y con experiencia respetando  I as normas de seguridad  establecidas para cada tipo  de actividad.

TABLA II

Mantenimiento Preventivo

| TIPO DE ITEM TAREA ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Limpieza general del equipo | Limpieza | N/A | Semanal |
| B | Chequear llaves de accionamiento de válvulas. | Control | N/A | Semestral |
| c | Reemplazar filtro de polvo | Reemplazo |  | Semestral |

Nota:  Se recomienda  utilizar   agua  mezclada  con líquido  antioxidante a fin  de mantener el circuito hidráulico  limpio y libre de  óxido.

DESCRIPCIÓN  DE LAS TAREAS  DE MANTENIMIENTO

| TAREA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| A | Realizar una limpieza general del equipo con un trapo aplicando desengrasante. |
| B | Chequear el correcto funcionamiento de las válvulas. |
| c | Reemplazar el filtro de polvo que se encuentra en el interior de la tolva [6]. |