Manual de Operación Segura de Montacargas

Riesgos generados por el operador:

Los riesgos generados por el operador tienen su base en:

- Sus conocimientos

- Su habilidad

- Su actitud

Riesgos generados por el equipo:

Los riesgos generados por el equipo solo pueden ser generados por:

- Operación inadecuada

- Mantenimiento inadecuado

Riesgos generados por la carga:

Algunos de los riesgos que representa la carga son:

- Físicos

- Peso

- Inestabilidad

- Fragilidad

- Volumen

- Químicos

- Inflamabilidad

- Reactividad

- Corrosividad

- Toxicidad

Tipos de cargas (Distribución)

La preparación de la carga que se moverá puede representar riesgos.

Una mala distribución de la carga en la tarima, puede afectar la estabilidad del montacargas.

Mantenga las piezas de carga mas pesadas cerca de la torre de elevación.

Tipos de cargas (Tamaño)

Una carga que requiera un esfuerzo de 4000 lbs. Con el centro de carga (CC) a 36” puede reducirse a 3000 lbs. Si el centro de carga se mueve a 24”

Tipos de cargas (Posición)

Mover la torre de elevación hacia atrás, reduce la distancia del CC, aumentando así la estabilidad del montacargas

Elevar la carga puede retirar el CC

Centro de gravedad

Otro factor que afectara el CG es la altura de la carga.

NUNCA se desplace con la carga elevada más de lo necesario para que no toque el piso.

Dos a Cuatro pulgadas del suelo, es una distancia segura.

Los montacargas están diseñados para desplazarse con cargas.

Los montacargas sin carga posiblemente puedan volcarse debido a que el peso del contrapeso es muy elevado.

Es tan importante conducir con seguridad un montacargas sin carga como uno cargado.

La mejor fuente de información básica respecto a la capacidad y otras características de operación de montacargas esta indicada en su montacargas en la placa que fue colocada por el fabricante.

Reglas de operación segura

- El montacargas tiene la característica de hacer varios movimientos

- Bajar y subir las horquillas

- Moverse hacia delante o hacia atrás

- Mover la torre de elevación

Solo haga uno a la vez

- No use el mecanismo de elevación para subir personal.

- Mantenga los brazos y piernas dentro del vehículo.

- Ceda el paso al personal a pie.

- Mantenga su vista en la dirección a la que se dirige.

- Disminuya la velocidad en áreas resbalosas.

- Disminuya la velocidad al dar vuelta, sin importar si esta lleno o vacío.

- Reporte cualquier carga o estiba inestable

- Maneje en reversa cuando la carga le impida la visibilidad

- Identifique los riesgos de las áreas donde circula

- En rampas inclinadas asegúrese de subir con la carga al frente y bajar en reversa

- Asegúrese de contar con una rampa de acceso a camiones adecuada

- Asegure que el piso del camión soportara el peso de su montacargas

- Asegúrese de que las calzas de las llantas están colocadas