Uso de eslingas, cadenas y cuerdas de levantamiento:

- Seleccionar la eslinga apropiada (sistema de sujeción y capacidad de carga) y realizar la inspección de pre uso de acuerdo al tipo (ver anexo 1).

- Instalar las eslingas al sistema de elevación y sujetarlas a la carga de tal forma que su peso sea distribuido en los ramales de la misma y evite balanceos de la carga.

- El usuario debe determinar la carga de trabajo de la eslinga, intentando a todo momento que estas queden en posición perpendicular a la carga (0°). Si el ángulo es diferente el peso de la carga debe multiplicarse por el coeficiente. Si el resultado del mismo supera la capacidad de diseño de la eslinga debe evitarse levantar la misma. (ver figura 1).

Fig. 1: Sobrecarga en función del ángulo entre ramales de sustentación

Nótese que a partir de 90º el coeficiente crece extraordinariamente y para un ángulo de 120º la carga se ha doblado, por lo tanto a partir de 120° de ángulo no es permitido el cargue.

- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.

- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor.

- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:

  - Tres ramales, si la carga es flexible.

  - Dos ramales, si la carga es rígida.

- En la elevación de piezas de gran longitud es obligatorio el empleo de pórticos.

Fig. 2: Pórtico para elevación de cargas

- Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

Fig. 3: Aplicación de guardacabos

- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de protección.

Fig. 4: Cantoneras de protección

- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

Fig. 5: Necesidad de evitar ramales cruzados

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.

- Cuando se requiera mover una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.

- En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos resistente.

- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior a los 60º C. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º.

- La sujeción de la carga a las eslingas debe hacerse en forma técnica para evitar daños al equipo, desbalances de la carga y principalmente lesiones a personas. A continuación se observa la forma correcta y la incorrecta de hacer uso de eslingas teniendo en cuenta el tipo de carga a levantar:

Figura 1 La figura de la izquierda muestra la posibilidad de que la eslinga se deslice sobre el gancho causando desestabilizad de la carga

Figura 2  Muestra una gran posibilidad de desplazamiento de la carga. Debe usarse una eslinga de estrangulación.

La carga de la figura seis puede rotar Figura 3, El ojal en la forma incorrecta queda flojo o suelto.

La figura correcta en la Figura 4 provee igual tensión en los 2 brazos de la eslinga. Advertencia rodillos prensa o encauchutados pueden ser abollados.

En la Figura 5 si la carga se desbalance y se desplaza hacia los topes, la doble eslinga impide la rotación y así evita que la carga se salga de la eslinga.

La acción correcta en la Figura 6 ayuda a separar la eslinga y en caso de desplazamiento esta se frena contra el cuerpo del rodillo evitando que se ubique en el centro del mismo generando la caída.

Advertencia: la carga estará balanceada sin riesgo de caer, pero el rodillo puede ser deteriorado por el contacto de la eslinga contra sus extremos. Rodillos prensa o encauchutados que su longitud es 3 metros o más deben ser transportados en pórticos.

La Figura 7 entre más perpendicular el Angulo y más larga la eslinga más estable la carga.

La Figura 8

- En la forma incorrecta las cargas laterales en los cáncamos son severas debido a que los anillos de las eslingas rotarán buscando alineación con el plano de la eslinga

- En la forma incorrecta el ángulo de la eslinga varía debido al desnivel de la carga. Aumentando esfuerzos o el factor de peso.

- La forma correcta de colocar la eslinga ayuda en el balanceo adecuado de la carga por ángulos constantes. Adicional los cáncamos locos están diseñados para esfuerzos laterales.