## MANUAL DE RESCATE

INTRODUCCION

Como miembros de la brigada de YPFB REFINACIÓN S.A., debemos ser capaces de colaborar en las diferentes plantas y edificaciones para el acceso y rescate a personas en altura y para la evacuación en espacios verticales o confinados. En este tema se desarrollan los aspectos fundamentales de la seguridad de los trabajos en altura y las características, uso y mantenimiento de los materiales más habituales de que disponemos la mayoría de los servicios. Además, se incluyen las técnicas para realizar el salvamento de terceros, auto-salvamentos y trabajos en altura, haya o no una víctima comprometida como puede ser el caso de incendios y asistencias técnicas. El objeto es describir principios básicos para el trabajo de bombero, dejando aparte técnicas más complejas o específicas, ya que tanto ellas como los materiales utilizados están en continua evolución y especialización. Cada servicio ampliará estos principios en función de las competencias de rescate asumidas y las características de sus intervenciones. Este texto no puede ni debe sustituir en ningún caso los cursos prácticos que todo profesional de la emergencia debe recibir para el desarrollo de sus competencias profesionales.

En una operación de rescate o de trabajo en altura debe primar sobre todo el sentido común, acompañado del conocimiento, el entrenamiento y la experiencia.

Como bien nos ha demostrado la experiencia, si algo puede salir mal, seguro que en alguna ocasión saldrá mal, sólo hay que esperar a ver cuándo (y que no nos toque a nosotros).

1.- Seguridad en la intervención

Tetraedro de la seguridad rescate en altura

El profesional del rescate en altura, por las características de los salvamentos, tiene una exposición al riesgo y un compromiso con la víctima que hacen que debamos minimizar la improvisación y acudir siempre que sea posible a técnicas y maniobras protocolizadas, conocidas y entrenadas. Es además fundamental seguir siempre unos principios básicos de seguridad. Análogamente a lo explicado en el temario de extinción de incendios, podríamos hablar del "tetraedro de la seguridad en rescates en altura" de tal forma que la combinación de las cuatro caras del tetraedro nos garantiza la seguridad global de la intervención.

  - SEGURIDAD EN LA ESCENA

Al llegar al lugar del incidente debemos delimitar la zona, evaluar los peligros y riesgos existentes (además de la altura) y gestionar la seguridad del escenario de la intervención. El objeto será eliminar o, al menos, minimizar los riesgos que encontremos a fin de no agravar y complicar la situación (piedras, elementos inestables, riesgo eléctrico, gases, fuego, agua...). El riesgo inherente al desnivel lo solventaremos con la correcta instalación de líneas de aseguramiento y progresión para los intervinientes. También debemos adecuar el escenario para facilitar la intervención (iluminación, señalización).

1.2. SEGURIDAD PERSONAL DE LOS INTERVINIENTES

La seguridad global de cualquier operación de rescate se basa, en primer lugar, en nuestra propia seguridad. Es decir, no debemos empeorar una situación con nuestras propias complicaciones. Aunque perezca obvio, en la práctica no lo es tanto, por lo que insistimos en que no debe participar nadie que no esté adecuadamente formado y entrenado en las técnicas a desarrollar y los que tomen parte deben extremar su seguridad personal. Comentaremos a continuación algunas medidas a modo de ejemplo para ilustrar lo que queremos decir:

- Respecto al equipamiento: Todo los participantes deberán ir provistos en todo momento de casco, botas, guantes y material de progresión individual completo. Es decir, deben ir equipados para progresar autónomamente y con seguridad.

- En las cercanías de una vertical: todos los intervinientes deben estar asegurados. Deben preverse, como dijimos antes, instalaciones específicas para el aseguramiento y progresión de los bomberos e independientes de las propias de rescate.

- En la salida a la vertical, no se retirará el elemento que nos asegura hasta estar suspendidos de la cuerda y verificar que los aparatos funcionan adecuadamente.

Siempre que sea posible, utilizar técnicas protocolizadas

- Procuraremos utilizar aparatos con dispositivo de limitación de velocidad, anti pánico o anti error (caso de descensores) y cuando la situación lo requiera, sin menoscabo de la operatividad, llevaremos seguridad personal redundante.

- Antes de utilizar cualquier aparato hay que revisar su correcta colocación y realizar una "prueba de carga" para verificar que además funciona adecuadamente.

- Hay que trabajar limitando la "fuerza de choque" que pudiéramos tener en caso de caída. Por ello, debemos de trabajar siempre que podamos con factores de caída (ver más adelante el concepto) menores de 1.

- El nudo de fin de cuerda es básico en todas las instalaciones de progresión para evitar que se nos "acabe" la cuerda. Por nuestra propia seguridad debemos asegurarnos de que está confeccionado antes de descender por esa cuerda.

  - SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

Procuraremos realizar instalaciones sencillas, huyendo en lo posible de técnicas complejas. Cuanto más complicada es una maniobra, más posibilidades hay de que falle algún elemento de la cadena de seguridad.

Siempre que sea posible, se utilizarán las técnicas protocolizadas para eliminar, en la medida de lo posible, la improvisación en las intervenciones. Respecto a los equipos y materiales, deben haber sido revisados y estar en perfecto estado y utilizarse de forma correcta con amplios márgenes de seguridad Para garantizar su fiabilidad se deben usar equipos y materiales más resistentes de lo necesario e instalaciones sobredimensionadas. Respecto a las cuerdas, cordinos y cintas, hay que prever que no rocen entre ellas ni trabajen sobre aristas o bordes cortantes, ya que podemos seccionarlas. Si no podemos evitarlo, las protegeremos. Cuando realicemos nudos, éstos deben apretarse correctamente y nunca dejarlos flojos. Dejaremos al menos 15 cm. de cuerda libre en los extremos y los verificaremos siempre antes de que comiencen a trabajar.

Cuando se realiza la instalación debe tenerse siempre presente cómo van a trabajar los equipos en carga y ser conscientes de las restricciones que especifican los fabricantes. Antes de iniciarse la maniobra es fundamental revisar las instalaciones, y esta revisión debe ser realizada, si es posible, por una segunda persona. Además, haremos una "prueba de funcionamiento" para verificar que la instalación trabaja como debe. Durante el desarrollo de la maniobra, debemos vigilar constantemente que todo transcurre según lo previsto y que los equipos y materiales trabajan adecuadamente.

  - SEGURIDAD DE LA VICTIMA

En toda intervención, el objetivo básico con respecto a la víctima o víctimas es no agravar su situación e iniciar cuanto antes su atención médica. Siempre que sea posible prestaremos ayuda según las instrucciones de la asistencia médica presente. En ocasiones, esto no es posible, por lo que es primordial que todos los bomberos participantes en un rescate tengan desde su formación de ingreso conocimientos y entrenamiento en medicina de urgencia.

Los accidentados expuestos a un riesgo que no podamos controlar rápidamente (fuego, gases), o en el que peligren sus vidas, deben de ser retirados lo antes posible de la situación de peligro. Se debe valorar su estado, y sopesar si es mejor llevar las víctimas a la asistencia médica o, por el contrario, llevar la asistencia médica a las víctimas para su estabilización antes de evacuarla. Como en otras intervenciones, debe primar el sentido común.

Una fase especialmente delicada en todo rescate, ya que puede agravar las lesiones, suele ser la movilización de la víctima. Una vez estabilizada, la evacuación debe realizarse de forma suave y atendiendo a su estado, que puede incluso determinar la elección de una u otra técnica. Por ejemplo, una camilla evacuada en vertical disminuye el riesgo de enganchones o de tirar objetos durante su desplazamiento, mientras que una camilla en horizontal puede ser más conveniente por razones médicas.

2. CONCEPTOS PREVIOS

2.1. FUERZA DE CHOOUE - Durante un rescate o un trabajo en altura, si un bombero cae, la energía debe ser absorbida por los elementos que intervienen en su detención, en particular por la cuerda. Este "impacto" que recibe el bombero al final de su caída es lo que se denomina fuerza de choque. Por esta razón, las cuerdas diseñadas para detener caídas se comportan elásticamente. De esta manera, las detenciones son menos bruscas y, por tanto, las fuerzas de choque menores. La fuerza de choque depende del peso que cae, de la capacidad de la cuerda para absorber energía, y del denominado factor de caída. Como el peso no lo podemos variar en una intervención, para minimizar la fuerza de choque debemos utilizar cuerdas adecuadas y controlar nuestro factor de caída.

2.2. FACTOR DE CAIDA Determina la severidad de la caída. El factor de caída, se calcula dividiendo la longitud de la caída entre la longitud de cuerda utilizada para detenerla, En general procuraremos trabajar siempre con factores menores de 1. En las figuras adjuntas se muestra como una misma caída de 10 metros puede tener diferentes factores de caída (1, 2 y 10) en función de la longitud de cuerda que tenemos para retener la caída (10 metros, 5 metros y 1 metro respectivamente).

Para un factor dado. Toda caída (con el mismo Pesa y cuerda), e independientemente de la altura, tiene similar fuerza de choque. Por ejemplo, dos caídas sobre un punto de anclaje, una de 4 m. (cuando nos caemos hemos subido 2 m. sobre 41) y otra de 20 m. (en la que hemos subido 10 m) tendrán similar fuerza de choque a pesar de parecer más peligrosa o aparatosa la segunda. Pero podemos tener caídas de factor muy superior en circunstancias que aparentemente parecen menos peligrosas, como por ejemplo al asegurarnos con un cabo de anclaje sin bloqueador a un cable o línea de vida vertical.

Por ello, intentaremos utilizar anclajes situados por encima de nuestra cintura.

2.3. EFECTO POLEA

En caso de caída, el ultimo anclaje soporta la acción combinada de dos fuerzas:

a. la fuerza de choque transmitida a la persona que se ha caído y

b. la fuerza necesaria para retenerle que ejerce el asegurador. Esto es también aplicable al trabajo de izado con poleas. En este caso, las fuerzas que actuarán serán:

P. La carga y

F. la fuerza ejercida para izar. Esta acción combinada de fuerzas es lo que se denomina el efecto polea, y puede suponer grandes sobreesfuerzos sobre los anclajes en caso de caídas, polipastos y poleas, como puede observarse en el gráfico adjunto

3. EQUIPO Y MATERIAL

En este apartado se incluye los equipos y materiales más utilizados en trabajos y rescate en altura. Existen en el mercado elementos tanto para el profesional como deportivo, en continua mejora y evolución, por lo que hablaremos sólo de los imprescindibles, siempre con el criterio de que para unos conocimientos básicos es mejor poco material, pero polivalente y conocido por todos, que mucho material, pero específico y que solamente conocen los más expertos.

3.1. EQUIPO PERSONAL

Es el equipo individual de un rescatador que le debe permitir asegurarse y progresar autónomamente con seguridad. Además del casco, las botas, la navaja y los guantes del equipamiento personal de bombero, se utiliza:

ARNES

Elemento fundamental que se sujeta al cuerpo para unirlas a la cadena de seguridad. Podemos definirla como el conjunto de tejido textil constituido por cintas, hebillas y otros elementos de ajuste, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo del bombero y destinado a evitar que se produzca una caída (como componente de un sistema de sujeción) y a detenerla cuando esta ya se ha producido, (como componente de un sistema anti caídas). Debe ser regulable, de fácil colocación con hebillas rápidas, con porta materiales y diferentes anillos o aros de anclaje.

Este elemento es diferente al cinturón de bombero, cuya utilización es exclusivamente de sujeción

CABOS DE ANCLAJE

Llamamos cabo de anclaje al elemento de amarre que nos sirve para unir nuestro arnés con la cuerda, el anclaje o el aparato que iría a la cuerda (por ejemplo, un bloqueador). Por sí mismo no es un sistema anti caídas. Sin elemento de disipación adicional, no debe utilizarse para detener caídas de factor superior a 1. Es necesario que sea doble y de diferente longitud para mayor polivalencia y para las maniobras de progresión individual.

MOSQUETONES

Son conectores metálicos con gatillo (apertura móvil) que se utilizan para unir los elementos de la cadena de seguridad. Es necesario que el cierre o gatillo disponga de seguro, y recomendable que este seguro sea automático.

DESCENSOR ASEGURADOR AUTOFRENANTE

Es el dispositivo que nos permite realizar el descenso por la cuerda de forma controlada y segura. Es recomendable que disponga de una función anti pánico y autofrenante que bloquee el aparato automáticamente si se tira demasiado fuerte de la empuñadura (situación de pánico) o si se suelta ésta (descontrol)

## MANUAL DE RESCATE EN ALTURAS Y DESNIVEL

Cuerdas

Una cuerda es un conjunto de hilos de material flexible, que trenzados o tejidos forman un solo cuerpo cilíndrico, de diámetro uniforme con una gran variedad de diámetros, longitudinales y resistencias a la tensión.

Una cuerda es en la actualidad uno de los elementos de mayor utilidad para los bomberos debido al sinnúmeros de aplicaciones que tienen en las diversas áreas en que estos desarrollan su acción tales como: rescate en alturas y profundidades, izamientos, estabilización anclajes acordonamientos de áreas etc.

Existen muchos tipos de cuerdas con variadas características y propiedades lo que permite que cada una de ellas tenga funciones específicas.

Naturaleza de una cuerda

Anteriormente se mencionó que las cuerdas pueden ser de salvamento o utilitarias dentro de estos grupos y clasificadas de acuerdo a su naturaleza, es decir material de que estén constituidas, estas pueden ser naturales o sintéticas (o artificiales)

Cuerdas naturales

Este tipo de cuerdas están constituidas de fibras de origen vegetal o animal y aunque han sido empleadas eficientemente en tareas de salvamento, no son recomendadas para este tipo de actividades siendo en la actualidad muy poco usadas en el ámbito bomberil debido a que producto de la humedad, rápidamente se descomponen y son muy fáciles de romper sin ningún tipo de elongación.

Características:

• Tiene poca elasticidad

• Son pesadas de maniobrar

• Aumentan considerablemente su peso cuando absorben líquidos

•	Al aumentar su diámetro aumentan su resistencia, pero disminuye su elasticidad y maniobrabilidad.

Dentro de este tipo de cuerda encontramos, entre otras, las de pita, Manila, algodón y lino

Cuerdas artificiales o sintéticas:

Estas cuerdas fueron desarrolladas a partir del año 1930, siendo hoy las más empleadas en tareas de salvamento. Tienen la ventaja que si son bien cuidadas, ofrecen una gran resistencia al moho y a la descomposición son de fácil mantención y ofrecen gran resistencia a la tensión. Además tiene una mayor duración que las cuerdas de origen natural. Su desventaja radica en que luego de ser expuesta al calor y/o torsiones muy cerradas disminuyen su resistencia.

Dentro de este tipo de cuerdas es posible encontrar de Nylon, Poliéster, polipropileno, y polietileno.

Anatomía de una cuerda

Diseño Kernmantle: Es una cuerda cuyo nombre proviene de la palabra alemana “Kernmantle”, palabra compuesta cuyo significado es Kern que significa corazón o alma y mantle o manto que significa cubierta. Por lo tanto este tipo de cuerda tiene una parte central y una cubierta protectora exterior, existiendo para ellos diversos diseños: trenzados, dobles o multi trenzados, torcidos o enrollados, etc.

Alma

También llamada corazón o núcleo es la parte interior de la cuerda la que soporta la mayor proporción de carga y que está constituida por delgados filamentos, los que pueden o no estar entrelazados. Su resistencia es de un 80% de la carga total recibida.

Manto

También llamada camisa, cubierta, funda, forro o capa exterior, es la envoltura externa de la cuerda, soporta una menor proporción de carga y sirve para proteger el alma o corazón de la cuerda. Su resistencia es de un 20% de la carga.

Cuerpo

Corresponde a la extensión total de una cuerda. Cabos

Son los extremos de la cuerda. Mena

Es el diámetro de la cuerda. Chicote

Sección de cuerda de menos longitud que sale de un nudo.

Tipos de cuerdas

Dentro de los diversos tipos de cuerdas empleadas por los bomberos tanto para el trabajo en rescates, anclajes, elevación de quipos y herramientas es posible diferenciar dos tipos: cuerdas dinámicas y cuerdas estáticas.

La diferencia de estas cuerdas se relaciona con el estiramiento o elongación que puede producirse en ellas al recibir un determinado peso siendo en la estática menor que las dinámicas. Este estiramiento es muy importante en el momento de una extensa caída ya sea de un rescatistas o de elementos que se estén izando o bajando, puesto que el golpe al ser bajo el nivel de estiramiento, provocara que la cuerda se rompa o produzca daños al rescatistas o los materiales por la brusca detención

Cuerdas estáticas

Esta cuerda que en la realidad es semi estática porque si tiene un nivel de estiramiento aunque muy reducido aproximadamente un 2% de su longitud bajo una carga laboral normal y no mas de un 20% de su longitud bajo un choque severo de carga.

Es una cuerda cuyo manto o cubierta trenzado en forma multifilar es más grueso que en las dinámicas, lo que le da mayor protección a las fibras interiores paralelas y continuas, estas cuerdas son empleadas para descensos pero no para ascensos por su incapacidad para absorber la energía cinética y potencial generada al producirse una caída, haciendo que el impacto por fuerza de choque sea tan severo que la corte.

La cuerda estática o semi estática por su bajo nivel de estiramiento es muy empleada para izar equipos herramientas y en sistemas de tracción en lo que se requiera una mínima elongación de ella .Ofrece una buena resistencia a la suciedad y abrasión, pero, por su manto grueso y rigidez es difícil de maniobrar y de hacer nudos en ella.

Además es una cuerda que no debe emplearse en rescates en que el punto de anclaje se encuentra por debajo del rescatistas debido a los antecedentes antes descritos (poca capacidad ante una caída y un impacto de choque).

Cuerda dinámica

Este tipo de cuerda posee un alto nivel de estiramiento aproximadamente un 7% de su longitud, bajo carga constante y de un 50 % o más de su longitud bajo fuerza de choque

Tiene un diseño cuyo manto o cubierta es relativamente delgado a fin de que su corazón o alma sea más fácil de torcer y manejar .Además posee un trenzado en espiral a fin de que pueda estirarse con facilidad, es una cuerda que absorbe la energía generada al producirse una caída en forma gradual haciendo que el impacto de choque sea muy reducido, al actuar como un elástico duro, características que la hace muy eficaz en rescate y como cuerda de seguridad.

Una cuerda dinámica es muy fácil manejar y permite hacer nudos en ella sin dificultad. Pero tiene la desventaja, que al ser su manto o cubierta más delgada, puede sufrir daños por abrasión y contaminación por suciedad.

Mantención

Una cuerda de uso bomberil es un elemento muy delicado que si no tiene una mantención adecuada puede sufrir daños irreparables los que pueden cortarse cuando se está izando alguna herramienta, hasta poner en peligro la vida de un bombero o de alguna victima cuando se utilice sin haber tenido una mantención adecuada

Por lo anterior toda cuerda, luego de ser utilizada debe ser lavada, secada y estibada adecuadamente. Si al desarrollar algún trabajo con ellas se moja, deberán secadas antes de almacenarse., para cada cuerda se debe mantener una bitácora que revele cierta información acerca de su historia, en ella se deberá indicar toda acción a que haya sido sometida por ejemplo fecha de uso, trabajo y tensión a que ha sido afectada, golpes que haya sufrido, etc. Y junto a ello datos del fabricante, diámetro, diseño y resistencia toda esa información redundara finalmente en la seguridad que dará a quien alguien la utilice.

Almacenaje y sus cuidados.

Las cuerdas pueden guardarse en rollos aunque generalmente se hace dentro de una bolsa o mochila con un bolsillo en donde se coloca la bitácora, esto permite un fácil transporte y evitar la suciedad

Al almacenar una cuerda se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

•	Hacerlo sin nudos, ya que esto debilita sus fibras y evitar su exposición prolongada a la luz del sol, pues esto provocara la degradación del material que está construida

•	Evitar dejarla directamente en el suelo ya que quedara expuesta a pisoteos que le introducen suciedad, tierra o arena y estar afecta a la caída de sustancias que pueden dañarla. Además, el piso mojado o las áreas húmedas promoverán en ella el crecimiento de hongos.

•	Ubicarlas en un lugar apropiado, seco, protegidas lejos de solventes grasas aceites acido o químicos que puedan dañarla. Nunca cerca de radiadores estufas tubos de escapes o aparatos que generen calor.

•	No dejarlas colgadas de ganchos o clavos debido a que por el peso de ellas y la poca sección de contacto estos elementos la curvan agudamente, actuando finalmente como filos.

•	No pisarlas o cargarlas o golpearlas pues esta presión crea daños internos.

- Evitar que la cuerda se deslice sobre aristas o superficies filosas. Emplear en estos casos” cubre cantos”.

•	No arrástralas puesto que al hacerlo estará expuesta a la incrustación de tierra, arena vidrios etc. Los que puede causar daños en sus fibras externas e internas.

•	No emplearlas para remolcar vehículos ni para levantar objetos pesados puesto que sufrirá daños por sobre carga lo que hará poco confiable en labores de rescate.

•	Evitar el roce excesivo entre dos cuerdas o entre una cuerda y alguna superficie lisa o irregular, pues el calor producido es tan dañino que puede cortar la cuerda

•	Al realizar un nudo y tener que optar entre varios elegir siempre aquel que tiene curvas más abiertas por sobre aquel que tiene curvas cerradas pues estos últimos causan mayor pérdida de resistencia que los primeros.

• No fumar cerca de ellos.

Inspección

Como norma general toda cuerda debe ser inspeccionada después y de ser posible antes de utilizarla mientras se está empleando y después que se haya realizado algún trabajo con ella .Esta inspección debe ser visual observando detenidamente su cuerpo en busca de deterioros incisiones cortes etc. y táctil empleando los dedos o haciéndola correr dentro de la mano empuñada en busca de deformidades torceduras irregularidades, etc.

CUANDO RETIRAR LA CUERDA. Cuando se detecten bultos, depresiones, cambios de rigidez, agujeros en la camisa. Cuando suelte gran cantidad de pelusa, y cuando lleve entre 100 y 200 usos. Después de pasar 5 años de su fabricación. Cuando acumule gran cantidad de pequeños vuelos.

O un vuelo de factor 2. O simplemente cuando por varias razones se desconfíe de ella.

CUIDADOS DE CORDINOS Y CINTAS. Los cordinos son cuerdas de diámetro inferior a 8 milímetros. Se emplean en forma de anillos para unir anclajes, realizar puentes de roca, aseguramiento de un anclaje de reunión al arnés, etc. La resistencia nominal de un cordino nuevo entre 4 y 8 mm se halla multiplicando su diámetro al cuadrado por 20. Ejemplo coordinó de 6 mm: 6 x 6 x 20 = 720 kilos de resistencia. La revisión de los cordinos será igual que la revisión efectuada a las cuerdas. Observaremos si existe zonas rígidas, depresiones o abultamientos, bocados en la camisa o curvas con ángulo no redondeado.

Los principios de seguridad

Garantizar la seguridad propia:

De nada sirve socorrer a un operador colgado en una grúa si le cuesta la vida a un bombero. Hay que garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad del equipo de rescate y de los demás actuantes, por supuesto la del accidentado también.

No agravar las lesiones:

Es muy importante tener en cuenta que es más importante la calidad en las manipulaciones y el transporte del accidentado que la rapidez. Primero retirándole del peligro sin someterle a nuevos daños, además de estabilizarle y prestarle los primeros auxilios.

Evaluar el binomio riesgo/beneficio:

Analizar fríamente cada caso e intentar llegar a soluciones sencillas. La simplicidad es seguridad, aunque en operaciones de rescate de alto riesgo con peligro en la evacuación de la víctima, no sea, ni mucho menos fácil.

Redundancia es seguridad:

Cualquier sistema de seguridad resulta redundante, es decir, repetido. Etimológicamente se trata de una conexión paralela de dos sistemas que en un principio son iguales. El ejemplo, abarca desde el sistema de frenado de un automóvil, con doble circuito, a los sistemas paralelos de una central nuclear, si falla un sistema, el otro asume la función del primer circuito. En un rescate no podemos permitirnos el lujo de agravar el accidente, y como se hace en cualquier siniestro de bomberos hay que duplicar los sistemas de seguridad, e incluso en lugares o situaciones críticas, triplicarlos.

Revisar los sistemas:

Volvemos a redundar. El grupo de rescate debe hacer una segunda revisión de todas las instalaciones; si los montajes son simples y están ordenados nos evitarán pérdidas de tiempo que en estos casos pueden ser vitales.

Posibilidad de anteponer la asistencia sanitaria a la evacuación:

Esto nos va asegurar un mejor tratamiento del accidentado, pues desde el primer momento va a atención especializada. Llevar la solución a la víctima, es muchas veces más útil y fácil que llevar la víctima a la solución.

Ahorro de esfuerzo y tiempo:

Siempre que se pueda y como mencionamos anteriormente, deberemos intentar hacer primero lo más sencillo. Siempre es más fácil, y simplifica los sistemas de rescate, descender a las víctimas que izarlas. Tengamos esto en cuenta cuando sean viables las dos opciones.

Demarcar las zonas de actuación:

Distinguir las tres zonas de actuación: zona caliente, zona tibia y zona fría, según la peligrosidad y cercanía al área del siniestro.

Simplificar:

Que conozcamos y dominemos estás técnicas a la perfección no tiene porque obligarnos a hacer uso de ellas. Hay ocasiones en que con una solución simple evitara montar una complicada maniobra. En definitiva, debemos valorar la situación.

PREVENCION DE ACCIDENTES UNA TAREA DE TODOS

No hay duda de que el objetivo primario de la actividad de rescate vertical, es ser segura, lo que se logra a través de unos conceptos mentales y físicos, y de una buena organización del equipo.

• Conceptos mentales:

• 	Si nos sentimos “fuera de juego” por fatiga, calor o frío, nos abstendremos de realizar actividades potencialmente peligrosas.

• 	Si estamos sobreexcitados, paramos un poco. Podemos tomarnos el pulso y si el corazón late muy por encima de su frecuencia normal, nos sentaremos y nos tranquilizaremos.

• 	Si la cabeza se nos desborda, pide ayuda (¡seguro que puedes!) o para un poco.

• 	Todo el mundo comete errores, por lo tanto, todo el mundo debe ser revisado, hasta lo más experimentados.

• 	Nadie participa en un rescate vertical cuando el alcohol o las drogas hallan disminuidos sus capacidades.

• 	Practicando las técnicas de rescate, más tarde se ejecutarán con seguridad en ambiente de trabajo en verticales.

• Conceptos físicos:

• 	Establecer líneas de seguridad o líneas de vida. Todo el mundo que ronde cerca de verticales tiene que estar asegurado y atado.

• Usar sistemas redundantes, por ejemplo, más de un anclaje.

• 	Todo el mundo llevará casco y otros equipamientos apropiados de protección personal.

• 	Revisar constantemente el equipo para cerciorarnos que permanece en condiciones de seguridad.

• Conceptos de equipos:

• 	Numerosos accidentes o errores ocurren porque la organización y la dirección fallan. Para evitarlo entrenaremos y practicaremos juntos frecuentemente. Un buen coordinador sabrá combinar las destrezas individuales en beneficio del grupo.

• 	Otro elemento de protección es el encargado de seguridad. Este es un bombero que hace que se sigan los procedimientos de seguridad durante las maniobras y en los rescates reales. El oficial de seguridad debería ser alguien que no sea del mando del equipo, ya que éste, frecuentemente está demasiado ocupado en revisar todos los sistemas de seguridad

• Prioridades personales:

Las situaciones que ahora vamos a comentar, pueden a futuro parecer innombrables, pero debemos tenerlas claras a la hora de asegurar en una camilla a una camilla a un rescatado. No es bueno que los bomberos rescatadores ignoren su propia seguridad, por eso sus prioridades personales han de ser:

• 1º él mismo

• 2º sus compañeros rescatadores

• 3º la víctima del siniestro

• 	Una máxima importante en rescate dice: “No te conviertas en una víctima”. Antes de intentar cualquier rescate, es mejor que nos contestemos a las preguntas:

• 	¿Tienes el equipo de protección correcto y el entrenamiento necesario para completar con seguridad el rescate en este ambiente?

• 	Si tu respuesta es no, lo mejor es reconsiderar el rescate. La idea de hacer cualquier cosa, no tiene cabida en el rescate moderno, pero no sólo en verticales, sino en cualquier campo: accidentes de tránsito, sustancias peligrosas, etc. A veces, la mejor actuación es no actuar, hasta que el equipo especializado se haga cargo de la situación.

• 	¿Esto es un rescate o la recuperación de un cuerpo? ¿Es probable que la víctima sobreviva al peligro que está expuesta? ¿Es posible que la víctima no haya sobrevivido?

• 	Una buena formación y poseer información en los siniestros es fundamental para minimizar el riesgo de accidentes.

• 	La seguridad de los bomberos intervinientes es importantísima, si nos accidentamos nosotros no podremos ayudar a nadie, por ejemplo un bombero intoxicado en un incendio, no es un valiente, es un mal profesional por no utilizar un ERA.

• 	Nunca escatimar en seguridad.

• 	Revisar el material, antes de actuar (correcto uso) y después (correcto estado)

• 	Tener tranquilidad y nervios templados, las prisas conducen a cometer errores.

• 	El verdadero éxito de un rescate, es evacuar a la víctima en las mejores condiciones médicas, rápidamente, economizando medios y sobre todo, habiendo regresado sanos a nuestro cuartel, sin haber arriesgado más de lo necesario, que a veces no es poco.

FASES TACTICAS DE UN RESCATE

• Previa:

Se trata de conseguir la mayor información posible para hacernos una composición del lugar, del tipo de siniestro que nos vamos a encontrar, lo cual nos puede hacer ganar tiempo. Esta información previa la obtendremos en nuestro cuartel por medio de la central de telecomunicaciones o llegando al lugar

• Es muy importante poseer datos como:

• Altura

• Tipo de siniestro

• Números de víctimas, lesionados, atrapados o recuperación de cadáver.

• Edad de las víctimas

• Hora del suceso

• Lugar exacto, o lo más aproximado posible.

• Reconocimiento y Decisión

Recopilación de información: Complementa a la fase previa, pero los datos son más fiables pues la información la tomamos en el lugar del siniestro. Confirmaremos el número de víctimas, localización, nivel de gravedad, nivel de conciencia.

Decisiones a tomar: Una vez confirmada la información y teniendo ya idea del espacio de trabajo, el mando evalúa la posible necesidad de más ayuda para el rescate, y así lo comunicará, llegando ésta lo antes posible.

Control del siniestro: Acordonar el área y demarcar las tres zonas. Todo dependerá de la naturaleza y complejidad del rescate. No es lo mismo un pozo de gran diámetro, que una antena, que un trabajador colgando de una grúa...

Tipo de trabajo en altura: Este reconocimiento técnico se realizará simultáneamente al apartado anterior. Veremos los problemas que nos podremos encontrar y la cantidad de personal que necesitaremos.

Reconocimiento de los peligros: Se refiere a los peligros inherentes a la altura, como: electricidad, fuego, productos tóxicos, explosiones, lugares de anclajes, filos cortantes, superficies abrasivas... que puedan hacer que necesitemos dotaciones de bomberos que actúen sobre ellos mientras efectuemos el rescate.

Plan de actuación. Ya hemos confirmado el siniestro y con la información empezamos a tomar decisiones sobre el tipo de actuación. No será el mismo planteamiento el rescate de víctimas que la recuperación de un cadáver.

# Organización de un equipo de rescate

Comandante incidente: Diseña, prepara y conduce la ejecución del Plan de Control de la Emergencia es el responsable de las decisiones

Jefe de Seguridad: Apoya al Comandante en el diseño del Plan de Control es el responsable de ejecutar el Plan de Control en materia de preservar la seguridad de la brigada y de las condiciones en el lugar Evalúa riesgos potenciales en función de las condiciones meteorológicas, del desarrollo de la emergencia y en general del entorno

Oficial de enlace: Liderara las comunicaciones entre los estamentos que respondan a la emergencia además organizara la distribución en la escena de los vehículos y apoyos que arriban al lugar

Líder: Dirigirá y decidirá el accionar de el equipo de rescate, supervisara las actividades para lograr una buena coordinación entre los integrantes del equipo. Interactuara directamente con el comando incidente

Puesto cóndor: El operador que accede a la victima entregando el soporte vital básico como a su vez afianzando su recuperación desde el sitio del accidente

Puesto tierra: Es el operador que en conjunto con el cóndor realizan el acceso a la víctima como la recuperación coordinada de ambos, además coordinara la maniobra de rescate a utilizar.

Puesto de anclaje: Es el operador que gestionara y realizara los anclajes óptimos y necesarios a utilizar para realizar las maniobras de rescate, teniendo en cuenta los anclajes propios del rescate como a su vez los de seguridad.

Ferretería: Es el operador que suministrara todos los elementos necesarios para el rescate debiendo procurar que todos estos elementos se encuentren en optimas condiciones.

# FUERZA DE CHOQUE

Es la energía del impacto que recibe el escalador en una caída. La fuerza de choque depende del tipo de cuerda, del factor de caída y peso del individuo. Cuanta menor capacidad de elongación posea la cuerda mayor fuerza de choque producirá. Independientemente de la longitud de la caída, la fuerza de choque estará determinada por el factor de caída que veremos más adelante. También el peso del escalador influencia la fuerza de choque. En una caída de factor 0,5 en 29 metros de cuerda, un escalador de 60 kilos soportará 340 kilos, uno de 80 kilos 400 kilos y uno de 100 kilos 450 kilos.

La normativa exige que la fuerza de choque de las cuerdas de seguridad nunca produzcan un impacto energético igual o superior a 12 kN (unos 1200 kilos), ya que se sabe que éste es el valor máximo que una persona de puede asumir durante un instante sin padecer lesiones mortales.

Después de leer esta tabla es lógico pensar que lo mejor es elegir una cuerda con la menor fuerza de choque posible. Sin embargo, en lugares donde hay repisas, bordes, o donde no se trabaje a mucha altura (aspectos típicos de nuestro trabajo), una cuerda demasiado elástica nos llevaría más fácilmente a golpearnos contra el suelo o contra esos elementos

Factor caída

Es el cociente que sale de dividir el número de metros de caída entre el número de metros de cuerda activa que hay entre el escalador y el punto de aseguramiento. El mayor factor que se puede dar en una escalada es el factor

2. Este se da cuando el escalador cae dos veces la longitud de la cuerda activa. Es muy importante entender bien el factor de caída ya que de él depende en gran medida la fuerza de choque. Veamos: la fuerza de choque es proporcional al factor de caída independientemente de la altura de la caída. Esto es así, porque cuanta más alta se produzca la caída más cuerda activa existe para absorber esta caída.

Factores de seguridad de las cuerdas

• NÚMERO DE CAÍDAS DE FACTOR 2 QUE SOPORTA

• DURABILIDAD

– resistencia a la abrasión de la camisa.

– elongación.

– acumulación de pequeños impactos que sufre..

• RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

• RESISTENCIA AL CORTE EN ARISTAS

• RESISTENCIA AL CALOR. FLOTABILIDAD

• IMPERMEABILIDAD:

Toda cuerda, va perdiendo, con el tiempo sus propiedades iniciales. Según los fabricantes, una cuerda es fiable hasta 10 años después de la fecha de fabricación, pero una recomendación generalizada de todas las instituciones y fabricantes es la de retirar toda cuerda que llegue a los 5 años aunque no se haya utilizado nunca y haya sido guardada en adecuadas condiciones de luz, humedad y limpieza.

# Equipo Rígido (El hardware)

Los equipos duros son materiales metálicos, los cuales por su aspecto macizo y fuerte dan la mala percepción de ser eternos e indestructibles .Lógicamente estas percepción es completamente erróneo ya que estos materiales pueden desgastarse o sufrir algún daño guante su uso .Una situación a tomar en cuenta es que cuando este tipo de material choca contra otro material rígido, puede sufrir fisuras las cuales son difíciles de percibir a simple vista.

MOSQUETONES

Son herramientas indispensables y versátiles en la escalada y en situaciones de rescate .los mosquetones son eslabones que unen aparejos, técnicas y

usuarios .De allí la importancia de conocer a fondo este elemento esencial de seguridad.

Peso: Hoy en día aleaciones que incluyen titanio y carbono disminuyen significativamente el peso del mosquetón sin menguar su resistencia.

Color: El color del mosquetón además de darle vistosidad a las técnicas, permiten visualizar los diferentes componentes unidos por el mosquetón y de esta forma poder inspeccionar fácilmente el escenario de trabajo

Sección transversal: La forma de la sección transversal da al mosquetón mayor o menor fricción, además de poder disminuir el peso de este

.Sección de cruce circular, ovalado, ovoide, sección de cruce en T.

Propiedades físicas

Resistencia Vertical

Resistencia Horizontal

Resistencia Abierto : Hay que tomar en cuenta que al abrir un mosquetón cargado su resistencia vertical disminuye sustancialmente .Lógicamente el abrir un mosquetón cargado s una grave error .

Campo útil: Una forma de medir el campo útil del mosquetón es visualizar cuantas cuerdas de 11mm pueden colocarse en los bordes del mosquetón sin que estas cuerdas se superpongan.

Descendedores

Los descendedores son aparatos que trabajan bajo la fuerza de fricción que realiza la cuerda al pasar sobre estos .En general esta fuerza de fricción se usa para contrarrestar la fuerza gravitatoria o peso del usuario

Características de los descendedores

Resistencia: Se debe tomar en cuenta que existen aparatos para trabajos individuales, como Ocho descendedor, la placa, el tubo etc. Otros aparatos están diseñados para trabajos con dos o más personas entre estos tenemos, Ocho de rescate, Rapel Rack etc.

ASCENDEDORES

Los aparatos ascendedores son aquellos que son capaces de contrarrestar completamente la acción de la gravedad o cualquier otra fuerza aplicada en contra del funcionamiento normal del aparato .En general estos aparatos poseen una dirección de trabajo es decir pueden bloquearse en una dirección y desplazarse hacia otra dirección (jumar, Clog, microcender etc.)

| ASCENDEDORES | DESCENDEDORES |
| --- | --- |
| Detienen la carga | Frena la carga |
| Trabajan en contra la gravedad | Trabajan en contra de la gravedad |
| La presión sobre la cuerda es suficiente para contrarrestar la fuerza de la gravedad | La fricción del aparato es graduable y al desplazarse sobre la cuerda esta fricción es menor que la carga |
| La presión se aplica en un punto de la cuerda ,lo que implica mayor daño en dicho punto | La fricción se aplica a lo largo de la cuerda de esta forma la cuerda recibe menor daño. |
| No se genera calor | Se genera calor el cual puede dañar la cuerda |
| En general la carga sube ,se necesita mayor esfuerzos de los aparatos y osarios | En general la carga desciende , se necesita menor esfuerzo de los aparatos y usuario |
| Un ascendedor cargado no se puede desbloquear | Un descendedor cargado se puede bloquear y detener completamente la maniobra |

Poleas

Son excelentes aparatos si se desea minimizar el coeficiente de roce en el sistema .Son ideales para la confección de sistema de tracción para la ascensión de cargas

ARNESES

Los arneses son parte vital del rescatista estos arneses pueden ser:

Integrados, de pecho, o de rescate

Envejecimiento del arnés con el tiempo

Los arneses se fabrican con fibras de poliéster o poliamidas. Incluso cuando no se utiliza el arnés y este permanece guardado en el fondo de un armario, estas fibras envejecen de forma natural por contacto con el aire.

Este envejecimiento afecta principalmente a la elasticidad del arnés y no tanto a su resistencia. Esta elasticidad tiene poca incidencia en el arnés ya que no es su función principal como si lo seria en un absorbedor de caídas.

Degradación por rayos U.V.

El efecto de los rayos ultra violetas puede ser muy destructor y varía según el tratamiento anti UV y el color de las cintas. La decoloración del arnés es a menudo un indicador del desgaste de las fibras. Por otra parte productos corrosivos como los ácidos (de batería) o solventes alteran gravemente las fibras.

El desgate mecánico del arnés:

Con el uso el arnés va perdiendo resistencia. Los rozamientos repetitivos cortan las fibras ente si y reducen gradualmente la resistencia de las cintas. Los rozamientos ejercidos sobre las costuras son aún más peligrosos y pueden tener, rápidamente graves consecuencias.

DESGASTE POR ABRASION

Tierra, arena tienen un efecto nefasto sobre los materiales que no pueden ser ignorados, los minúsculos granos de arena que se introducen en las cintas son cuerpos agresivos que acaban cortando las fibras cuando estas están sometidas a tensión y pueden producir la rotura de la cinta a un valor muy inferior al normal.

Para limitar este problema un arnés sucio debe lavarse con agua limpia y tibia y un jabón neutro y dejarse secar en un lugar fresco, ventilado y a la sombra.

EQUIPOS BASICOS

Podemos encontrar camillas, trípodes, platos de anclaje etc

# Nudos

La necesidad de hacer nudos fue probablemente una de las primeras con las que se enfrentó el hombre en los tiempos prehistóricos .Es realmente cierto que toda práctica de la cabuyería es muy antigua como lo prueba la leyenda del famoso nudo gordiano, tan lejana como los tiempos de Homero. Muy brevemente la leyenda dice que Gordio que había sido conducido al reinado por el Oráculo de Apolo suspendió su arado en el templo de Júpiter en señal de ello hizo un nudo tan artificioso que quien quiera que lo desatar llegaría a ser rey de toda Asia .El nudo era tan desconcertante que ninguno podía deshacerlo y Alejandro el Grande indignado por su falta de éxito, lo corto con su espada.

Los nudos han sido siempre una cosa esencial para el hombre y contrariamente a lo que podría pensarse que en la edad de las maquinas los harían menos indispensables ,se han puesto más y más en uso .Desde que los primeros hombres se aventuraron al mar, los marinos han encontrado muchos usos variados de las cuerdas y de los nudos ,en épocas de guerra los nudos han desempeñado un importante papel .El adiestramiento en cabuyería es una parte importante del trabajo que han de llevar a cabo los electos de rescate urbano , en realidad no hay exageración al decir que se han salvado muchas vidas al realizar un nudo correcto .Quizás bajo condiciones muy difíciles .

Que significa la palabra nudo

La palabra nudo viene del latín que significa “unir juntos “, El termino según diversos diccionarios, significa unión lazo, vinculo, el diccionarios de la real academia de la lengua española lo define de la siguiente manera: ”Lazo que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se pueda soltar por si solo y que mientras más se tira de cualquiera de los cabos más se aprieta.”

En el rescate urbano se define como la aplicación de una cuerda sobre si misma o sobre otra para sujetar, atar y asegurar personas, objetos y materiales.

Características del nudo

• Deberá ser sencillo en su manufactura

• Deberá ser estético y limpio

• Nunca deberá quedar cruzado o encimado

• Nunca deberá poder deshacerse por si solo

• No deberá ser corredizo

• Tendrá que ser fácil de deshacer por el rescatador

•	Una vez el nudo se deberá peinar es decir ordenar o alinear para luego apretarlo

• Los nudos deben cumplir con las tres “S” Seguros, Simples y Sencillos “

•	Además debe ser resistente y a fin de dar la máxima seguridad debe ir acompañado de un nudo de seguridad, para evitar que el cabo se deslice a través de el a excepción del nudo “pescador “

Un nudo se efectúa combinando tres dobleces: seno, aro y vuelta. El Seno se forma doblando la cuerda manteniendo sus lados paralelos, el aro cruzando los lados del seno y la vuelta prolongando el doble de uno de los extremos del aro. Estos dobleces reciben diversos nombres, como por ejemplo seno o vuelta, aro, asa gaza.

TIPOS DE NUDO

Existen muchos tipos de nudos, pero para el caso de este curso solo serán revisados aquellos que tienen mayor utilidad en el campo bomberil sobre todo aquellos que se emplean para izar equipos y herramientas.

Por otra parte, también existen diversas formas para construir un mismo nudo, algunas de estas diferentes a las que a continuación se describen. Si un bombero ha aprendido una forma distinta de hacerlos y este queda correctamente construido no debe cambiar su técnica

NUDO SIMPLE

Este nudo también es llamado nudo de seguridad, se forma haciendo un aro e introduciendo un cabo dentro de él, para finalmente tirar los extremos hasta que el nudo quede apretado. Tal como se ha indicado anteriormente este nudo se emplea como mediada de seguridad, luego de otro nudo, a fin de que el extremo libre de la cuerda no se deslice. Se construye alrededor de la cuerda y lo más cerca posible del nudo que está asegurando.

Nudo pescador simple

Estos nudos no llevan nudo de seguridad ya que se construyen en base a lo mismo, se emplean para unir dos cuerdas de igual diámetro y también para formar un aro o anillo con un cordín

Se construye haciendo con el extremo de una cuerda un nudo simple alrededor de la otra para v luego con esta hacer otro nudo simple alrededor de la primera

Finalmente se tiran ambas cuerdas, el nudo quedara bien construido cuando cada extremo de las cuerdas quede perfectamente paralelo con aquella que es contraria

PESCADOR DOBLE

Sirve para unir dos cuerdas en forma más segura que el anterior y permite unir cuerdas de diferentes diámetros

Se construye ubicando las dos cuerdas a unir en forma paralela, de modo que en sus cabos queden en sentido contrario, con un extremo formar un seno bajo la cuerda a continuación dar dos vueltas en torno a ambas cuerdas e introducir el cabo dentro de ellas para finalmente tirar las cuerdas que salen por los lados del nudo

Repetir los pasos anteriores con el otro extremo de la cuerda, finalmente ordenar (peinar) los dobleces y tirar ambas cuerdas hasta que los nudos se junten

OCHO SIMPLE

Es un nudo que se emplea como nudo de seguridad en el extremo de una cuerda y también como traba en cualquier parte de su cuerpo, a fin de no resbalara al deslizarse por ella, también se emplea como guía para efectuar los nudos ocho trazados y ocho empalmado

Se realiza formando un aro, para luego con un cabo rodear completamente la cuerda e introducirlo en la abertura formada por el aro. Finalmente tirar la cuerda y el cabo al mismo tiempo de manera de apretar el nudo

OCHO DOBLE

También denominado ocho con presilla. Sirve como lazo de seguridad a fin de engancharlo en una línea guía, anclaje, para atar personas que están siendo bajadas camillas y en otros equipos de rescate, es un nudo que se hace con la cuerda doble es fácil de revisar y desatar. Tiene una pérdida de resistencia en la cuerda de un 20% a un 30%

Se construye igual que el nudo ocho simples, pero con una cuerda doble, en donde el seno de la cuerda corresponde al cabo descrito en el procedimiento anterior

OCHO APLICADO

También denominado ocho trazados es un nudo igual que el anterior con la diferencia de que el lazo formado queda anclado a algún objeto cuyos extremos se encuentran cerrados o no son asequibles (tales como una manilla, un aro, un mástil, un poste etc.)

A continuación ir pasando el mismo cabo por dentro por dentro y contornos del primer nudo siguiendo su dibujo.

OCHO EMPALMADO

Este es un nudo que se emplea para unir dos cuerdas de igual o diferente diámetro y para crear un aro o anilla uniendo los dos extremos de un cordín.

Se construye haciendo en un extremo de una cuerda un ocho simple para luego ir pasando el cabo de la otra cuerda (o del cordín) por dentro y contornos del primer nudo siguiendo su dibujo

AS DE GUIA

El as de guía es un nudo sencillo no corredizo que no afloja y que puede desatarse con rapidez y con facilidad .Se emplea para hacer un lazo y atar equipos y herramientas a fin de moverlas o tirarlas, tienen una perdida de resistencia en la cuerda de un 35% .Al igual que todos los nudos anteriores a excepción del pescador, el extremo libre debe ser asegurado con un nudo de seguridad

Este nudo es muy utilizado dentro del ámbito bomberil, razón por la cual todos los bomberos deben ser capaces de hacerlo libremente o alrededor de un objeto (aplicado)

Nudo Prusik

Se caracterizan por presionar la cuerda al estar cargados de tal forma que ellos se bloquean sobre esta. E l uso de estos nudos es muy frecuente, pero hay que tener en cuenta ciertas normas presentes: Quitarle el peso y aflojar el nudo antes de desplazarlo en la cuerda estar atento a las quemaduras sobre la cuerda y en el anillo del pruzik , usar a lo menos dos Prusia cuando se trabaja en rescate la diferencia de diámetro entre el anillo de Prusia y la cuerda debe ser mayor o igual a 2 milímetros

Es bidireccional , es decir trabaja igual en ambos sentidos sobre la cuerda

.Puede generar bastante roce estático, así se recomienda desplazarlo lentamente sobre la cuerda .

Nudo mariposa: La característica de este nudo es que soporta una carga en cualquiera de las 3 direcciones, independientemente o a la vez.

Existe cierta confusión en la bibliografia sobre estos dos nudos a menudo se confunden. La diferencia entre el mariposa y el falso mariposa reside en que los bucles del primero estan entrelazados y en el segundo no, siendo el mariposa más resistente, pero más difícil de aflojar tras tracción.

Encordamiento: Encordadas de tres miembros sobre terreno glacial sirve para que el del medio pueda encordarse. En este caso se une el arnés al nudo mediante un mosquetón de seguro. También se puede utilizar para confeccionar un arnés torácico provisional en maniobras de rescate

Unión: Se puede utilizar para aislar un tramo de cuerda inutilizado, ya que la gaza es perpendicular a la dirección de carga. En combinación con el pescador doble puede ser una alternativa a la gaza simple que se utiliza para separar la coca de la línea de tracción para evitar empotramientos en fisuras al rappelar. La idea es que el pescador doble quede en el bucle perpendicular de la mariposa para que de esta forma obtengamos un nudo muy resistente, fácil de deshacer tras la carga y con la peculiaridad de disponer de una gaza para poder superar el nudo de unión con seguridad.

Anclaje: Como bien indica Pekas también puede utilizarse en fraccionamientos para montar pasamanos.

Izado: Cuando se quiera izar el equipo manteniéndolo lejos de la pared o como estribo de fortuna, para algún pasaje sencillo de artificial.

Disipador: El nudo falso mariposa se puede utilizar para montar un sistema disipador de fortuna (siempre son mejores los sistemas comerciales de cintas cosidas) útil en triangulaciones en línea en las que se requiera reducir la fuerza de choque.

Elaboración

Mariposa

1- Hacer un bucle girándolo para formar 2 bucles con forma de 8.

2- Plegar por detrás el bucle superior haciéndolo pasar por debajo del inferior

3- Pasar el bucle por el hueco dejado por el bucle inferior

4- Ajustar el nudo tirando de los firmes del cuerda

Nudo Ballestrinque: Es otro nudo de tensión muy utilizado, se aplica a troncos, bambú y otros materiales para iniciar amarres, colocar cercas, cerrar sacos, astucias, etc.

Es un nudo muy sencillo, se hace una media llave y luego se pasa el mecate por debajo de la cruz que se forma, hay que recordar que, si no se le aplica la tensión adecuadamente, se corre y se afloja, perdiendo su utilidad.

NUDO DE AGUA: Este nudo se utiliza para ensamblar dos cuerdas o dos extremos de la cinta juntos. Cuando está utilizado con la cinta, el nudo se llama un nudo de la cinta.

Este nudo es la manera más popular de ensamblar la cinta para hacer la honda, el corredor o el quickdraw de la cinta.

El nudo del agua se puede utilizar para ensamblar dos cuerdas. Las ilustraciones abajo demuestran la cinta y la cuerda.

# Izado de cargas

Puede utilizarse para el izado de cualquier tipo de carga. Hay que tener en cuenta que izar la carga es siempre más costoso, ya que se necesitará más material y personal, en función, del peso que sea necesario elevar.

En su montaje es necesario tener cuenta las siguientes consideraciones:

• Es necesario instalar un poli freno en la cuerda de tracción para que no retorne la  carga que vayamos elevando.

• Emplearemos un sistema de tracción (polipasto) acorde al peso a elevar, personal  para traccionar, número de poleas, metros de cuerda disponibles, etc.

• Al igual que en el descenso, siempre que icemos personas, víctimas o camillas, montaremos una cuerda de seguro sobre un SAS independiente.

• Para evitar rozamientos en el izado de cargas de modo directo, se pueden utilizar desviadores.

Descenso por cuerda

La técnica de descenso más usual y recomendable es el rapel.

Consiste en descender por una cuerda con un sistema de frenado llamado descensor.

El procedimiento para utilizar el descensor es el siguiente:

1. El anclaje debe ofrecer suficientes garantías de resistencia (un pilar, viga, árbol  de dimensiones considerables, etc.). Es importante proteger las aristas u otros  elementos que podrían dañar alguno de los componentes de la cadena de  seguridad (cinta, cuerda, mosquetón,).

2. Un extremo de la cuerda se conecta al anclaje y se hace un nudo al final de la cuerda como seguridad (nudo de final de cuerda). Es importante verificar que la cuerda llega hasta el punto al que queremos llegar con el descenso.

3. Después, se pasará la cuerda por el descensor (Imagen 58, pasos 1 y 2) y se  fijará el descensor al arnés. La cuerda que va del descensor al final, será la cuerda inactiva.

4. Es importante ejercer tensión en el aparato para comprobar que bloquea Imagen  58, paso 3).

5. A continuación, se sujeta la cuerda inactiva con una mano y se tira de la empuñadura del descensor, de forma progresiva para hacer deslizar la cuerda. Hay que verificar que cuando se suelta la empuñadura, el descensor debe bloquear la cuerda (Imagen 58, paso 4).

6. Si el descensor no bloquea la cuerda o no se puede descender porque la cuerda estará bloqueada hagamos lo que hagamos con la empuñadora, en este caso, se revisará el sentido de la instalación de la cuerda.

7. Si el aparato dispone de función de bloqueo antipánico se debe comprobar su  correcto funcionamiento.  Para ello, se ejercerá una tensión, tirando con fuerza de la empuñadura. Si el  bloqueo antipánico funciona, el aparato bloqueará la cuerda.

Al realizar el descenso es importante tomar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

• Se debe bajar deslizándose suavemente.

• Hay que evitar dar saltos ya que con ellos nuestra carga sobre el anclaje se duplica, o incluso, se triplica, por lo que lo podemos sobrecargar.

• El descenso debe ser lento, especialmente si es muy largo,  Ya que si bajamos muy rápido podemos sobrecalentar el Descensor y quemar la cuerda al pararnos.

• Se deben usar mosquetones de seguridad en los descensores.

• El rapel siempre debe realizarse asegurado.

Ascenso por cuerda

El ascenso por cuerda es una técnica complementaria al rapel, por lo que, si lo dominamos, nuestra autonomía en las cuerdas será completa. La técnica es muy segura y se debe dominar para poder desenvolverse con soltura en el medio vertical.

Existen diversas técnicas destacando, por su utilidad, las siguientes:

• Ascenso por recorridos verticales cortos: con descensor autoblocante y puño

bloqueador.

• Ascenso por recorridos verticales largos: con puño bloqueador y bloqueador

ventral.

Ascenso por recorridos verticales cortos

En estos casos utilizaremos un descensor autoblocante (preferiblemente ID, aunque también puede utilizarse un GRIGRI, stop u otro) y un puño bloqueador. Su principal ventaja es que, al tener el bloqueador montado en la cuerda, es muy fácil cambiar de ascenso a descenso.

Para su montaje procederemos de la siguiente forma:

• Se pasa la cuerda por el descensor que tenemos unido al arnés.

• Por medio de un cabo de anclaje de la medida adecuada, se une el puño al arnés y junto a su pedal, se coloca en la cuerda por encima del descensor.

• Recuperamos cuerda hasta quedar suspendidos del descensor.

• Metemos el pie en el pedal y sin cargar el peso, elevamos el puño hasta donde lleguemos.

• Al mismo tiempo que nos elevamos sobre el pedal, se recupera la cuerda con el descensor para volver a quedar colgados de él. Para aprovechar al máximo la fuerza de la pierna, es importante realizar la patada sobre el pedal de la forma más vertical posible.

• Esta misma operación se repite hasta llegar al objetivo.

• Si nos resulta más cómodo para facilitar la recuperación de la cuerda, podemos  re-enviar la cuerda que sale del descensor por medio de un mosquetón al puño  bloqueador.

Ascenso por recorridos verticales cortos

Ascensos por recorridos verticales largos

En este caso, realizaremos el ascenso con puño bloqueador y bloqueador ventral (croll). Consiste en colgarse alternativamente del bloqueador ventral (croll) y del puño bloqueador.

Ascenso por recorridos verticales largos

El puño se coloca por arriba y anclado a nuestro arnés con un cabo de anclaje largo de forma que, aunque estemos colgados, tengamos acceso a él. De esta forma, estaremos unidos a los dos bloqueadores.

La secuencia de ascenso es la siguiente:

• Con la pierna en el pedal, se sube el puño estirando el brazo al límite. (la longitud del cabo de anclaje debe coincidir con la distancia hasta la que lleguemos con puño bloqueador, estirando el brazo al límite).

• Una vez tenso y con la pierna encogida, se tira de las manos agarrando el puño, al tiempo que se empuja la pierna sobre el pedal, para poder subir lo más posible el croll que va anclado al arnés.

• En ese momento, hay que sentarse sobre el arnés y quedarse colgado del bloqueador ventral.

• Se repite la operación hasta llegar el punto de destino.

Tirolinas

Definición de tirolinas

Las tirolinas o teleféricos son sistemas de cuerdas anclados entre dos puntos. Su finalidad es conectar los dos puntos sobre los que están anclados para descender, elevar o transportar entre ellos, cargas, personas o personal interviniente en un siniestro.

La pendiente de la tirolina puede ser variada. Así, podría estar totalmente horizontal, en cuyo caso sería necesario instalar una cuerda de tracción y otra de retención. También podría tener tanta pendiente, que la cuerda de soporte casi no trabaje y sea la cuerda de retención la que lleva toda la tensión de trabajo.

Cuerdas involucradas en una tirolina

En este tipo de montajes, cierto número de cuerdas estará duplicado lo que permite, a su vez, duplicar los sistemas de seguridad.

Las cuerdas involucradas en una tirolina son:

• Cuerda de soporte: las cuerdas que utilicemos en la línea de soporte deben ser semiestáticas para poder soportar las tensiones a las que se las va a someter. También, porqué si utilizáramos una cuerda dinámica, dado que el porcentaje de alargamiento es mayor, el tensado sería más difícil.

• Cuerda de seguro: aunque podríamos utilizar también una cuerda semiestática, la cuerda dinámica ofrece más garantías por varios motivos. El primero, que, al ser de distinto color, en el montaje será más fácil distinguir cuál es la cuerda de seguro y cuál es la de soporte. También, que, al utilizar una cuerda de seguro dinámica, la carga también es dinámica; por lo que, si cometemos un error, ocurre un accidente o se rompe el material, el margen de seguridad ante un choque o caída será más alto.

• Cuerda de tracción: esta cuerda, también llamada cuerda tractora, tiene como finalidad tirar de la carga (ya sea material o personas) hacia arriba de la tirolina, bien porque la estemos usando para sacar cargas de trabajo o bien porque sea una tirolina horizontal. En este último caso, la pendiente que hace la carga determina que sea deba remontar hasta el extremo.

• Cuerda de retención: esta cuerda tiene como misión frenar la carga mientras va descendiendo por ella.

Tensado de la tirolina

El comportamiento de las tirolinas sobre los anclajes es el mismo que el de los SAS en triángulo. Es decir, los ángulos muy abiertos de 180º o cercanos, sobrecargan los anclajes.

Frente a esto, tenemos dos alternativas. La primera, no tensar demasiado la cuerda y la segunda, que los anclajes situados a ambos lados de la tirolina sean lo suficientemente resistentes.

En una tirolina horizontal, el punto en que la sobrecarga es mayor es cuando la carga está justo en el centro. La tensión es menor cuando la tirolina tiene cierta pendiente y/o la carga está próxima a uno de los dos anclajes.

Para evitar que el tensado sea excesivo (lo que supondría un peligro para las cuerdas), no debe realizarse por más de dos bomberos. Así, si son dos los bomberos que tensan la tirolina, realizarán un pasabloc (se detalla más adelante) u otro sistema de ventaja mecánica 3:1. Cada bombero apoyado en el suelo es capaz de mover el equivalente a su propio peso (en torno a los 80 kg). Al ser dos los bomberos, serían 160 kg y al usar una desmultiplicación de 3:1., resultaría 480 kg. Si resulta que a esto le añadimos el peso del bombero rescatador, la víctima y la camilla, el resultado es que estaremos aplicando a la cuerda una tensión enorme.

El siguiente cuadro nos puede proporcionar una idea de las cargas teóricas que podemos tener en los anclajes si cargamos sobre el punto central de la tirolina. El cálculo de la tensión en cuerda, está basado en un peso de 90 kg

Como puede observarse, cerca de la horizontal (175º), la sobrecarga de un peso de 90 kg, sería de 1035 kg, imaginemos a cuánto ascendería la tensión si en lugar de 90 kg, fueran 200 kg

En definitiva, la sobrecarga de la tirolina puede ocasionar la rotura de la instalación provocando un accidente, por lo que es importante tomar las medidas expuestas para tratar de evitarla.

Los tipos de tensado de las tirolinas más importantes son:

Tensado por pasabloc: es el sistema menos traumático para las cuerdas, puesto que no se utilizan bloqueadores, solo nudos y poleas. Su ventaja mecánica es bastante alta, 4:1. Además, es fácil y cómodo de realizar.

Su principal desventaja es que, en tirolinas largas, utiliza mucho espacio de  tensado.

Tensado por pasabloc

Tensado con aparato: en el final de la tirolina se coloca un aparato bloqueador  (un stop, por ejemplo, o, preferiblemente, un ID). De esta manera podemos  utilizar la tirolina prácticamente hasta el final. En este tipo de tensados, es  mejor usar un aparato como el rescucender, porque no daña la cuerda con la leva dentada y, además, actúa de fusible (si tensamos demasiado, patina hasta  que se bloquea de nuevo).

Una vez tensada, se retira el aparato. Es más polivalente debido a su rapidez y por el espacio que deja en el lugar del tensado de la tirolina.

Tensado con aparato

Si hemos tensado la tirolina sobre un ID, una sobrecarga puntual puede provocar un deslizamiento de la cuerda sobre el aparato de hasta 80 cm. Este deslizamiento participa en el amortiguamiento del choque y no debe ser impedido por el nudo. El nudo impedirá el deslizamiento de la cuerda en el ID si la sobrecarga es prolongada.

Tensado sobre un ID

Desembrague del sistema: Para descender al usuario que está en la tirolina, añadir un mosquetón de frenado en el punto de anclaje del I`D. Accionar la empuñadura en modo «descenso» sujetando el cabo lado frenado para controlar la velocidad.

Desembrague del sistema

Distribución de poleas y cuerdas en una tirolina

• Montaremos la cuerda de seguro por encima de la cuerda de soporte.

• Las poleas se colocarán de la siguiente manera: poleas fixe/rescue sobre la cuerda de seguro (ancladas a cabecera y pies de camilla o bien al punto central de ésta) y poleas tándem sobre la cuerda de soporte, ancladas por un mosquetón o cinta a las poleas fixe/rescue.

Las cuerdas de tracción y retención irán a los pies y cabecera de la camilla en función de si es necesario traccionar o retener.

• Si la carga debe remontarse por una tirolina con mucha pendiente (por ejemplo, estamos sacando un herido de un barranco), se debe instalar un polipasto en la cuerda de tracción para facilitar la operación.

• Si por el contrario la pendiente de la tirona es descendente, instalaremos un sistema de frenado (ID, GRIGRI) para frenar la cuerda de retención.

Componentes de una tirolina

# Tácticas de intervención

Planteamiento táctico

Una táctica de intervención es el conjunto coordinado y planificado de herramientas y técnicas de intervención cuyo objetivo es hacer frente a una intervención.

En una intervención de bomberos la decisión más crítica es el planteamiento táctico, ya sea ofensivo o defensivo.

En muchos casos se trata de decisiones irreversibles que determinan que la intervención vaya en un sentido u otro.

Para definir el planteamiento táctico, el Mando de Intervención debe basarse en cuatro elementos fundamentales:

Experiencia profesional: de los intervinientes. Así, si cuenta con personas especialistas en la materia, el mando se dejará asesorar por el equipo.

Conocimiento técnico científico: entre los intervinientes puede haber personal con conocimientos técnicos que ayuden a resolver posibles problemas relacionados con el cálculo de cargas, elementos estructurales, etc.

Abanico de técnicas disponibles: contar un gran número de soluciones  posibles, nos ayudará elegir la más ajustada en cada caso.

Valoración del incidente: una valoración correcta, limitará las improvisaciones  durante la intervención.

A lo largo de este apartado iremos detallando las tácticas más habituales en el rescate en altura: rescates por descenso; rescates por ascenso; rescates bajo cota 0; rescates en terraplenes y taludes; rescates por tirolina.

# Rescate por descenso

Evacuación por descenso de víctima colaboradora

a) Objetivo

Rescate y evacuación de una persona atrapada en un edificio por diversos peligros (humo, fuego, etc.).

b) Técnicas de referencia

• Descenso por cuerda.

• Los SAS.

c) Indicaciones

• Evacuaciones en zonas no accesibles a vehículos de rescate en altura.

• Evacuaciones rápidas por peligros inminentes.

• Siempre que sea posible realizar el rescate tanto por ascenso como por descenso, optaremos por hacerlo en descenso, ya que es más sencillo y menos costoso.

d) Ejecución

• El Mando y 2 bomberos (en adelante BB1 y BB2) se sitúan en la planta superior de la persona atrapada.

• El BB2 y el mando: localizan y montan 2 SAS.

• El BB1: se coloca el arnés y prepara los elementos que va a portar, un descensor (ID), el triángulo de evacuación y cinta de conexión rápida (fast).

• Se ancla una cuerda (semiestática) a un SAS, por la que rapelará el BB1 y en otro SAS, el BB2 asegurará al BB1 mediante una cuerda dinámica, a la que se habrá atado BB1.

• Comienza la maniobra de rescate: El BB1 comienza a descender asegurado por el BB2 y coordinado por el mando. El mando debe ubicarse en un lugar que le permita controlar los dos equipos.

• BB1 se parará un poco por encima de la víctima y le colocará el triángulo de evacuación. Anclará al mosquetón de seguridad de su descensor ID, la cinta de regulación rápida y la ajustará para que quede bien tensa.

• Una vez colgada la víctima, debe quedar mirando hacia el rescatador de forma que quede protegida su cabeza e impida que se agarre. Hecho esto, se descenderá hasta la planta que esté fuera de peligro o, en su caso, hasta el suelo.

e) Medidas de seguridad

• Evitar roces en la cuerda utilizando elementos de protección como desviadores y/o tren de rodillos.

• Realizar siempre los SAS de al menos dos puntos.

• El descensor a utilizar debe tener capacidad suficiente para el frenar el peso de dos personas, como el ID.

• Verificar los sistemas. Antes de poner el sistema en funcionamiento es obligatorio comprobar completamente toda la instalación.

Medidas de seguridad

Medidas de seguridad

# Evacuación por descenso con camilla

a) Objetivo

Rescate de heridos en camilla o por medio de triángulo de evacuación, acompañados por bombero – rescatador.

b) Técnicas de referencia

• Descenso de cargas.

• Control desde arriba.

• Reenvíos y desviadores.

• Método STEF.

c) Indicaciones

• Método muy cómodo. Ideal para lugares con buen acceso superior.

• Fácil de controlar y parar si es preciso.

d) Ejecución

• El mando y 2 bomberos (en adelante BB1 y BB2) se sitúan en la planta de la persona atrapada.

• El BB2 y el mando: localizan y montan 2 SAS en la planta superior para ganar el máximo de altura y poder sacar cómodamente la camilla en su momento.

• Se ancla un ID al SAS por el que se vaya a descender a víctima + rescatador (cuerda estática- esta será la cuerda de descenso) y otro ID al SAS por el que se les va a asegurar (cuerda dinámica – esta será la cuerda de seguro).

• Si la localización de los SAS no permite controlar un descenso cómodo y seguro, se podría utilizar un desviador, pero, en este caso, tenemos que tener cuidado con el efecto polea.

• Después de aparejar debidamente a la víctima en la camilla, probaremos la horizontalidad de la misma, ajustándola con las cintas de conexión rápida (fast) y sistema STEF si se ha previsto su utilización.

• Ambas cuerdas (la de descenso y la de seguro) se anclarán al ojal grande de una placa de reparto. Por su parte, el BB1 y la camilla se anclarán a los ojales pequeños de la placa de reparto.

• El BB1 rescatador anclará una cuerda suficientemente larga (al menos 5 metros) a la placa de reparto por medio de un GRIGRI. Esto le aportará mayor autonomía para moverse en el entorno de la camilla y, si fuera necesario poder pasarla de posición horizontal a vertical (método STEF) o solucionar posibles contratiempos.

• Comienza la maniobra de rescate: el BB2 inicia el descenso de camilla + rescatador. Debe tener en cuenta que es necesario que para garantizar el control del descenso y evitar tirones, debe reenviar la cuerda inactiva que sale del ID por el mosquetón de rozamiento. Mientras, otro bombero asegura por medio del otro ID a la cuerda dinámica de seguro. La cuerda de seguro, al no llevar tensión, no es necesario reenviarla.

• El mando coordinará la maniobra desde un lugar donde tenga visión de ambos equipos.

Si durante el descenso hay peligro de golpeo con voladizos de balcones u otros obstáculos, utilizaremos una cuerda anclada a la camilla en “v”, mediante un nudo de ocho de doble seno a modo de “viento”, para que desde abajo nos vayan separando de la pared.

e) Medidas de seguridad

• Hacer un nudo en los finales de cuerda.

• Evitar roces en la cuerda disponiendo elementos de protección como desviadores

y/o tren de rodillos.

• Realizar siempre los SAS de al menos dos puntos.

• El descensor a utilizar debe tener capacidad suficiente para el frenar el peso de dos personas (como por ejemplo el ID).

El bombero que asegura debe sujetar la cuerda de seguro/frenado con la mano y basculará el ID para facilitar la circulación de la cuerda en el aparato, según muestra la Imagen 94.

• Verificar los sistemas. Antes de poner el sistema en funcionamiento es obligatorio comprobar completamente toda la instalación.

• Poner casco a la víctima.

# Evacuación por descenso de víctima suspendida

a) Objetivo

Rescate de una víctima suspendida de una cuerda o un trabajador suspendido de su elemento de amarre con el absorbedor de energía desgarrado por la caída.

b) Técnicas de referencia

• Descenso por cuerda.

• Ascenso por cuerda.

• Control desde arriba.

c) Indicaciones

• Evacuación sin acompañamiento (la víctima no necesita vigilancia particular).

• Evacuación acompañada (protección y separación de la víctima de la estructura).

d) Ejecución

Evacuación sin acompañamiento

• El mando y el BB1 acceden por encima de la víctima y montan, bien 2 SAS independientes o bien, si ofrecen suficientes garantías, utilizan los SAS empleados por la víctima).

• Se conecta al SAS, el kit de rescate preparado previamente, (polipasto 3:1 o 4:1 según disposición de las poleas).

A continuación, unimos al kit un ID con una cuerda lo suficientemente larga para descolgar a la víctima hasta el suelo. Se la hacemos llegar a la víctima con un mosquetón de seguro, para que se lo enganche al anillo ventral de su arnés.

• BB1 tensará lo más posible la cuerda que va a la víctima y, a continuación, la recuperará por medio del kit de rescate hasta que la víctima pueda liberarse del elemento del que se encontraba suspendida.

• Finalmente, una vez liberada la víctima del elemento del que se encontraba suspendida, BB1 inicia el descenso de la víctima por medio del ID, de forma similar a una evacuación por descenso con control desde arriba.

Evacuación acompañada

• El mando y el BB1 acceden por encima de la víctima y, o bien montan 2 SAS independientes o bien, si ofrecen suficientes garantías, utilizan los empleados por la víctima.

• El BB1 prepara el material necesario: kit de rescate (polipasto 3:1 o 4:1 según disposición de las poleas), ID para descender y cinta fast para anclar a la víctima.

• El BB1 inicia el descenso en rapel hasta llegar un poco por encima de la víctima, asegurado mediante anticaidas a la cuerda de seguro.

• El BB1 ancla el kit de rescate al mosquetón de su ID y el otro extremo del kit al anillo ventral del arnés de la víctima.

Hecho esto, recupera cuerda del kit de rescate para aproximarse a la víctima y se une a ella por medio de la cinta fast. Finalmente, libera la víctima del elemento de amarre del que se encontraba suspendida.

• Si la víctima está inconsciente para ganar tiempo y reducir los efectos del “síndrome del arnés”, podríamos saltarnos el anclado del kit de rescate y anclar a la víctima directamente al mosquetón de nuestro ID por medio de la cinta fast. Hecho esto, tensaremos y cortaremos la cuerda de la que la víctima se encuentra suspendida.

Una vez liberada la víctima de su anterior amarre, BB1 inicia el descenso junto con a ella, protegiéndola con sus piernas de posibles choques con la estructura.

• El BB2 recepciona a la víctima y la pone en manos de los servicios sanitarios.

e) Medidas de seguridad

• Hacer un nudo en los finales de cuerda.

• Evitar roces en la cuerda disponiendo elementos de protección como desviadores y/o tren de rodillos.

• Realizar siempre los SAS de al menos dos puntos.

• El descensor a utilizar debe tener capacidad suficiente para el frenar el peso de dos personas, como el ID.

• Verificar los sistemas. Antes de poner el sistema en funcionamiento es obligatorio comprobar completamente toda la instalación.

El síndrome del arnés

En este tipo de situaciones, podemos encontrarnos con el llamado “síndrome del arnés”. Es un conjunto de síntomas que aparecen cuando una persona está suspendida de un arnés en lo que se llama “suspensión inerte”, esto es cuando la víctima se encuentra inconsciente. Es importante conocerlo, ya que puede desembocar en la muerte de la víctima.

Se produce porque el arnés se comporta como un torniquete.

Cuando los rescatadores actúan sobre la víctima, las toxinas de las extremidades pasan al torrente sanguíneo colapsando los riñones y otros órganos, produciendo el fallo del corazón.

Su denominación médica es síndrome de aplastamiento o shock orto estático.

Los primeros síntomas comienzan a desarrollarse a sólo 10 minutos de la suspensión en el arnés. Sin embargo, si la víctima no tiene el arnés en el pecho y está en posición horizontal, puede ser menos y, a partir de los 3 o 5 minutos, puede tener dificultades para incorporarse y perder la conciencia.

Por ello, el descenso debe realizarse rápidamente y sin quitar el arnés. Llegado el momento de aflojarlo le daremos el mismo tratamiento que si se tratará de un torniquete, esto es, se debe soltar lentamente. Esta maniobra debe realizarse cuanto antes y, siempre que sea posible, por la asistencia médica.

# Rescate por ascenso

Evacuación por ascenso de víctima colaboradora

a) Objetivo

Evacuación de una víctima colaboradora a alturas superiores.

b) Técnicas de referencia

• Izado de cargas.

• Polipastos.

• Descenso por cuerdas.

c) Indicaciones

• Empleo en rescates en patios, interiores, huecos de ascensor, etc. cuando el estado de la víctima permita su rescate sin ser acompañada por un socorrista.

d) Ejecución

• El montaje inicial será similar al que hemos explicado en las evacuaciones por descenso. La diferencia es que no desviaremos la cuerda inactiva que sale del ID por el mosquetón de rozamiento.

El BB2 y el mando: localizan y montan 2 SAS (tracción, cuerda semiestática y seguro, cuerda dinámica) en el punto hasta el cual queramos evacuar a la víctima. Debe ser lo suficientemente alto para permitir sacarla con comodidad.

El BB1 descenderá hasta la víctima, para lo que utilizará una línea independiente a la de seguro y tracción. Portará el material necesario para izar a la víctima (triángulo de evacuación). Además, debe ir equipado con material para el ascenso por cuerda, ya que, si no es necesario acompañar a la víctima, subirá posteriormente por sus propios medios.

Se ancla un ID al SAS por el que se vaya a izar a la víctima (cuerda estática)

Y otro ID al SAS por el que se la va a asegurar (cuerda dinámica).

Si la localización de los SAS no permite controlar el ascenso de manera cómoda y segura, se podrá utilizar un desviador.

En este caso, debe prestarse atención al efecto polea.

Como vimos en los factores que determinan la elección de un polipasto, el equipo de tracción utilizará un sistema de tracción (polipasto) acorde al peso a elevar, el personal para traccionar, el número de poleas, los metros de cuerda disponibles, etc.

El BCM (Bombero-Conductor-Mecánico) se ocupará de la cuerda de seguro que, anclada en el SAS de seguro, irá recuperando con el ID a medida que se vaya izando a la víctima.

El mando se colocará en un punto donde tenga visibilidad de ambos equipos y de la víctima, para coordinar la maniobra de izado.

Si la víctima no sube acompañada, es probable que el BB1 tenga que dirigir a la víctima desde abajo. Para ello, utilizará con una cuerda atada a modo de “viento”, al triángulo de evacuación, que le permita salvar los obstáculos que pudiera haber en el camino.

e) Medidas de seguridad

•Evitar roces en la cuerda disponiendo elementos de protección como desviadores y/o tren de rodillos.

• Realizar siempre los SAS de al menos dos puntos.

• Verificar los sistemas. Antes de poner el sistema en funcionamiento es obligatorio comprobar completamente toda la instalación.

• Se debe prestar especial atención a la caída de objetos desde arriba que puedan golpear a la víctima y/o al rescatador.

• Poner casco a la víctima.

# Evacuación por ascenso con camilla

- Objetivo

Evacuación de una camilla y un rescatador a una altura superior.

b) Técnicas de referencia

• Izado de cargas.

• Polipastos.

• Reenvíos y desviadores.

• Método STEF.

c) Indicaciones

• Cuando no sea posible realizar el rescate vertical por descenso (menos costoso), lo realizaremos por ascenso.

• Este tipo de rescate requiere un perfecto conocimiento de la realización de polipastos ya que constituyen la base de los mismos.

d) Ejecución

• El montaje será similar al de la evacuación de víctima colaboradora, con la salvedad de que se debe tener en cuenta la mayor sobrecarga en los anclajes de SAS y desviadores, ya que izaremos el doble de peso, la víctima, el rescatador y la camilla.

• En esta situación, la víctima requiere cuidados especiales y el rescate, lleva aparejado el uso de la camilla, por lo que será necesario que al menos 2 bomberos accedan hasta la víctima. Para hacerlo, utilizarán igualmente una línea independiente a la de seguro y tracción, portarán el material necesario para socorrer e izar a la víctima (botiquín y camilla de rescate) e irán equipados con material de ascenso por cuerda, ya que, uno de ellos subirá por sus propios medios.

Evacuación por ascenso de victima colaboradora

• Se ancla un ID al SAS por el que se vaya a izar a la víctima (cuerda estática)

Y otro ID a SAS por el que se la va a asegurar (cuerda dinámica).

• Si la localización de los SAS no permite controlar el ascenso de manera cómoda y segura, se podrá utilizar un desviador.

En este caso, se debe prestar atención al efecto polea.

• Como vimos en el apartado de polipastos, al hablar de los factores determinantes en la elección de un polipasto, el equipo de tracción empleará un sistema de tracción (polipasto) acorde al peso a elevar, personal para traccionar, número de poleas, metros de cuerda disponibles, etc.

• El BCM se ocupará de la cuerda de seguro que, anclada en el SAS de seguro, irá recuperando con el ID a medida que vayan izando a la víctima.

• El mando se colocará en un punto donde tenga visibilidad de ambos equipos y de víctima, para coordinar la maniobra de izado.

• Después de aparejar debidamente a la víctima en la camilla, probaremos su horizontalidad, ajustándola con las cintas de conexión rápida (fast) y, si se ha previsto su utilización, con el sistema STEF.

• Ambas cuerdas (ascenso y seguro) se anclarán al ojal grande de una placa de reparto, mientras que el BB1 y la camilla se anclarán a los ojales pequeños de la placa de reparto.

• El BB1 rescatador anclará una cuerda suficientemente larga (al menos 5 metros) a la placa de reparto por medio de un GRIGRI. Esto le aportará mayor autonomía

Para moverse en el entorno de la camilla y pasarla, si fuera necesario, de posición horizontal a vertical (sistema STEF) así como para solucionar posibles contratiempos.

El equipo de tracción empleará un sistema de tracción (polipasto) acorde al peso a elevar, personal para traccionar, número de poleas, metros de cuerda disponibles, etc. como vimos en los factores que determinan la elección de un polipasto.

• Se procede a la maniobra de izado bajo la coordinación del mando de la intervención.

Verificación de sistemas

e) Medidas de seguridad

• Evitar roces en la cuerda disponiendo elementos de protección como desviadores y/o tren de rodillos.

• Realizar siempre los SAS de al menos dos puntos.

• Verificar los sistemas. Antes de poner el sistema en funcionamiento es obligatorio comprobar completamente toda la instalación.

• Se debe prestar especial atención a la caída de objetos desde arriba que puedan golpear a la víctima y/o rescatador.

• El bombero que asegura, siempre debe sujetar la cuerda de seguro/frenado con la mano.

• Poner casco a la víctima. Evacuación por ascenso con camilla

# Rescate bajo cota 0

Peligros derivados del trabajo en espacios confinados

Generalmente, los pozos son espacios confinados, de difícil acceso y que no disponen de ventilación natural. Esto determina que sean susceptibles de tener una atmósfera peligrosa y, lógicamente, no están diseñados para ser un puesto de trabajo en el que permanecer de forma continua.

Por este motivo, antes de una intervención, es necesario tomar conciencia de los Peligros derivados del trabajo en espacios confinados:

• Peligros físicos y mecánicos: su causa puede estar en la falta de seguridad estructural del espacio (por ejemplo, un pozo en construcción) o también, por la caída de objetos de dentro hacia abajo o desde el exterior.

También, Es posible golpearse dentro con estructuras del propio espacio.

• Peligros químicos: la contaminación puede ser absorción o adsorción.

• Será absorción, cuando el contaminante entre en el espacio de fuera hacia dentro, como por ejemplo una filtración en el pozo.

• Se trata de adsorción, cuando el contaminante ha manchado el interior del espacio al contenerlo, por lo que queda latente en el mismo, pegado a las paredes.

• Además, puede producirse un peligro derivado de una reacción química, de algún agente químico que reaccione con algún elemento del espacio.

• También puede producirse combustión, incluida la oxidación que es una  combustión muy lenta. Finalmente, los incendios pueden consumir el  oxígeno y producir gases peligrosos.

• Peligros atmosféricos: derivados de la falta o exceso de oxígeno, de gases tóxicos o de gases combustibles.

Una falta de oxígeno por debajo del 21% es peligrosa para la vida, hasta el punto de que puede provocar la muerte en pocos minutos. Al mismo tiempo, el exceso de oxígeno hace que el ambiente sea muy comburente*, facilitando el inicio de un posible incendio. Por ello, es necesario utilizar un medidor de gases para controlar el porcentaje de oxígeno.

Por su parte la presencia de gases combustibles puede hacer que el espacio sea muy peligroso, por lo que debemos utilizar el medidor de gases para controlar el LEL (límite inferior de explosividad).

Finalmente, uno de los principales peligros en espacios confinados son los gases tóxicos, ya que, incluso a muy poca ppm (partes por millón), pueden provocar la muerte en pocos minutos. Es importante controlar el medidor de gases para los que tengamos instalados los sensores.

# Rescate en pozos, alcantarillas

a) Objetivo

Rescate de víctima caída a un pozo acompañada por socorrista.

b) Técnicas de referencia

• Descenso de cargas.

• Control desde arriba.

• Reenvíos y desviadores.

• Polipastos.

c) Indicaciones

• Montaje de trípode y polipasto para realizar el rescate de una víctima caída a espacio confinado (pozo).

• En ocasiones debido principalmente al ancho del pozo, no podremos utilizar trípode, por lo que será necesario saber improvisar un punto elevado en la vertical del pozo que supla este elemento con total seguridad. Esta será una de las mayores complicaciones del rescate.

d) Ejecución

• El BB2 y el mando hacen seguro el lugar y preparan el trípode, aseguran las patas, etc. Mientras, el BB1 se prepara para descender con su arnés anticaidas, EPR, radiotransmisor, explosímetro, linterna y triángulo de evacuación o camilla.

• Si debido al ancho del pozo no se pudiera utilizar el trípode, el BB2 y el Mando buscarán la manera de colocar un SAS en la vertical del pozo (primero con la autoescala a modo de grúa. Si esto no fuera posible, con una escalera de corredera entre 2 camiones u otro sistema similar).

• El BCM (bombero – conductor – mecánico) prepara las cuerdas y el material necesario de tracción y seguro.

• El mando realiza una medición de gases para analizar los peligros.

• El BB1 se dispone para descender al interior del pozo según el esquema de configuración polipasto 2:1 para descenso. Como polifreno se utilizará una polea protraxion desbloqueada.

• Cuando el BB1 llega hasta la víctima, la apareja al triángulo de evacuación,ya que suele ser imposible utilizar una camilla en un pozo estrecho. Por mediode una cinta fast, ancla a la víctima a la polea móvil, donde se ha ancladopara descender y comunica al mando su disposición para el ascenso.

• Mientras el BB1 socorre a la víctima, el BB2 y el BCM colocan el sistema de izado y seguro según esquema de configuración polipasto 6:1 para ascenso. Se bloquea la polea protraxion para el izado.

• Una vez ordena da la subida, rescatador y víctima son izados hasta los SAS.

• Para recoger a la víctima y pasarla al otro lado del pozo, se revierte el sistema de ascenso a descenso.

# Rescate por tirolina

Evacuación por tirolina con camilla (con y sin acompañamiento)

a) Objetivo

Rescate de una víctima transportada por medio de una tirolina.

b) Técnicas de referencia

• Las tirolinas.

• Los anclajes. Localización de los anclajes.

• Los puntos de anclaje del SAS. Reparto de los esfuerzos de los anclajes en función del ángulo.

• Reenvíos y desviadores.

c) Indicaciones

• Las Tirolinas son utilizadas para salvar obstáculos: depresiones, agujeros,

Transporte de un edificio a otro, etc.

d) Ejecución

• El BB2 y el mando, localizan y montan 2 SAS (soporte cuerdo semiestática y seguro cuerda dinámica colocada encima de la de soporte) y fijarán los extremos de las cuerdas al SAS.

• Otro bombero localiza y monta otros dos SAS al otro lado de la tirolina, que será donde se tense.

• Los SAS, deben estar sobredimensionados para soportar la sobrecarga a la que se los va a va someter durante el rescate.

• Se realizará el tensado de la tirolina según el método elegido.

• Las poleas se colocarán de la siguiente manera: unas poleas fixe/rescue sobre la cuerda de seguro (ancladas a cabecera y pies de camilla) y estas poleas ancladas por un mosquetón o cinta (si estuvieran algo alejadas la cuerda de seguro y de soporte) a las poleas tándem sobre la cuerda de soporte.

• El BB1 aparejará al herido a la camilla. Si fuera necesario acompañarla, se anclará de la misma manera que en la evacuación por descenso con camilla. Es decir, a la placa de reparto con una cuerda lo bastante larga (al menos 5 metros) y por medio de un GRIGRI, para tener mayor autonomía a la hora de moverse en el entorno de la camilla.

• El mando se colocará en una posición en la que sea visible tanto para el rescatador que acompaña la víctima (si lo hubiera) como para el personal que acciona la cuerda de tracción y de retención.

• Si es necesario remontar la carga por una tirolina con mucha pendiente ascendente (por ejemplo, sacando a un herido de un barranco), se instalará un polipasto en la cuerda de tracción para facilitar la operación.

Por el contrario, si la tirolina tiene mucha pendiente descendente, debemos instalar un sistema de talar un sistema de frenado (ID, GRIGRI), para frenar la cuerda de retención.

• Tras comprobar que el sistema está correctamente montado y se ha recibido

El OK para iniciar la maniobra por parte de los intervinientes, el mando ordenará el accionamiento de la tracción o de la retención (según proceda) y controlará el desarrollo de la operación.

• Al finalizar el trayecto, para vencer al usuario que está en la tirolina, añadimos un mosquetón de frenado en el punto de anclaje del ID. Accionamos la empuñadura, en modo “descenso”, sujetando el cabo de frenado para controlar la velocidad dejando a la víctima suavemente en el suelo.

• En caso de tener que izar la carga hasta las poleas para salvar algún obstáculo tipo balcón, ventana, etc., utilizaremos un polifreno según se muestra en las siguientes figuras.

Uso del polifreno para salvar obstáculos

e) Medidas de seguridad

• Los SAS de seguro y soporte, serán independientes y deben ser de gran resistencia. Los mosquetones que utilizaremos serán de acero sobredimensionados.

• La fiabilidad de las cuerdas, tanto la de soporte como la de seguro, debe ser absoluta.

• Al cargar la tirolina con personas (bomberos rescatadores, víctimas) una vez tensada, debemos verificar si roza con algún obstáculo. Si es así solucionaremos el problema colocando la tirolina en otro lugar.

• La tracción y la retención se realizarán de la carga, ya que si lo hacemos de las poleas, en caso de frenado brusco repercutirá en la carga por la inercia.