PROTOCOLO DE RESCATE EN ALTURA

I.	NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Revise antes y después de cada uso los equipos. Asegúrese de llenar las hojas de vida de los mismos tras su empleo

- Conozca perfectamente las limitaciones y la forma de empleo de cada equipo, úselo siempre de acuerdo con las normas.

- Nunca trate de utilizar técnicas de rescate para las cuales no ha sido debidamente entrenado.

- Nunca actúe solo y absténgase de participar en un rescate si no se siente en perfectas condiciones. Sea consciente de sus capacidades reales.

- Use todo el equipo de protección personal gafas con protección U.V., casco de alta resistencia (mínimo con tres puntos de sujeción), guantes de cuero (vaqueta) y overol manga larga con refuerzo o protección en hombros, codos, rodillas y preferiblemente con el menor número de cierres o cremalleras. Evite el uso de anillos, pulseras y cadenas.

- Todo sistema de rescate debe ser revisado antes de su uso por dos personas competentes en la materia, quienes tocando cada uno de los componentes del sistema comprobarán la solidez, así como la correcta instalación y operación.

- Planificar bien la actividad antes de realizarla, procurando anticiparse a todas las fallas que pudieran ocurrir y tomando las medidas pertinentes para evitarlos.

- Toda persona que se encuentre expuesta a sufrir una caída debe estar debidamente asegurada a un anclaje sólido, lo mismo se aplica a los equipos utilizados. Emplear siempre una cuerda de seguridad cuando se encuentre a más de 1.50 metros de altura. Verifique que todo su equipo se encuentre protegido contra caídas.

- Si el perímetro de la plataforma no tiene barandas de protección se debe armar con una cuerda esta protección para el anclaje de seguridad del rescatista.

- No realizar nunca un trabajo en alturas si no se tiene la seguridad de querer y poder hacerlo; estas acciones solo podrán desarrollarse cuando las condiciones climáticas y físicas del lugar lo permitan.

- En el área de operaciones debe haber siempre el menor número de personas. (mínimo 2 y máximo 4 rescatistas)

- Siempre se deberá tener cierta cantidad de equipo disponible única y exclusivamente para la atención de una posible emergencia en altura. (en la vagoneta de emergencia)

- Los sistemas usados deberán cumplir con las características de redundancia y reversibilidad.

II.	SECUENCIAS DE ACTIVIDADES

| ETAPA | ACTIVIDAD | DATOS COMPLEMENTARIOS | PRECAUCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PREPARACION | - Capacitación y actualización. - Entrenamiento frecuente. - Adquisición y mantenimiento del equipo necesario a los escenarios de rescate evaluados. | - Verificar el estado, localización y disponibilidad de los recursos. |
| 2 | ACTIVACION Y MOVILIZACION | Activar a la brigada de rescate. Realizar la recopilación de información por radio: - Tipo de evento. - Dirección y forma de llegar. - Número y estado de las víctimas. - Hora del suceso. - Características del terreno. Vías de acceso: - ¿Existen?, ¿Cuáles son?, ¿En qué condiciones están? ¿Se puede llegar en movilidad al lugar de la emergencia? Condiciones meteorológicas imperantes en la zona: - ¿Se prevé lluvia? Identificar Primer respondiente e investigar las condiciones en las que se produjo el evento. Evalúe las condiciones del área donde se debe realizar el rescate. Personal: - ¿Existe personal capacitado en el área cercana? Cuál es el nivel de capacitación - Activar personal de apoyo y alistar equipos adicionales | - Antes de salir, verificar cuáles son las herramientas, equipos y accesorios necesarios, así como el estado de los mismos y su funcionamiento. - Usar las bolsas preparadas para rescate vertical y ambiente confinado y arnés de rescate. |
| 3 | APROXIMACION A LA ZONA DE IMPACTO | Llegar al sitio de la operación en forma rápida y segura teniendo en cuenta: - En vehículo de emergencia con los equipos necesarios para la operación de rescate. - Características de las vías - Día y hora - Rutas posibles-vías de ingreso - Verificar apoyos necesarios | - No congestionar la zona de operaciones y bloquear las salidas demarcando el perímetro de seguridad con el apoyo del personal de planta. |
| 4 | ARRIBO A LA ZONA DE IMPACTO | Reporte de arribo: hora, ubicación y condiciones de acceso. Lider de brigada de rescate debe realizar lo siguiente: - Comunicar el nombre del líder de la brigada de rescate. - Determine el tiempo estimado de evaluación del evento. - Evalúe la situación. - Verifique: Características del evento. - Verifique que el apoyo médico este en el lugar. - Ubique ruta de evacuación de la víctima rescatada. | - Al evaluar la situación determine la posibilidad de ascenso o descenso del paciente. |
| 5 | ASEGURAR LA ESCENA | Aislar la zona. Demarcar el perímetro de seguridad. Controlar riesgos asociados. |  |
| 6 | OPERACIÓN DE RESCATE | - Describa a los respondientes de la operación de rescate las características del evento, las condiciones de las personas, las características del terreno o del espacio, la forma en que se tiene planeada la operación, los roles que cada respondiente debe asumir y el tiempo que se tiene estimado como período operacional. | - Asegúrese de llevar consigo su equipo de protección personal - EPP. - Siempre haga primero un reconocimiento del área con los integrantes. - Trabaje en forma segura. Es importante, comer antes de sentir hambre y beber antes de sentir sed. - Tenga en cuenta que para transportar una víctima hay que contar con cuatro (4) respondientes por cada víctima. - El vehículo de transporte (ambulancia) se debe acercar lo más posible a donde se encuentran ubicadas las víctimas. - Siempre lleve con usted equipos de comunicación radio Motorola. |
| 7 | ACCESO AL PACIENTE | - Montar sistemas de rescate según protocolo Operativo de rescate. - Anclajes: verifique los puntos o sitios para anclaje, disponga de la cantidad necesaria de puntos de anclaje de acuerdo al sistema que instalará. - Instalación del sistema (ascenso o descenso) de acuerdo a la evaluación preliminar, siempre instale una línea de trabajo y otra de seguridad. Todos los sistemas deben ser reversibles permitiendo cambiar de ascenso a descenso o viceversa. - Verifique todos los componentes de instalación del sistema e inicie desplazamiento hacia el paciente. | - Usar equipo de bioseguridad. - Fije o ancle a todos los rescatistas en el sitio de maniobras. - Si el rescatista requiere descender, no lo hará por medio de rappel sino por descenso controlado |
| 8 | ESTABILIZACION Y TRASLADO DEL PACIENTE | - Verificar las condiciones de los signos vitales. - En caso de requerir realizar alguna maniobra especializada el medico puede dar instrucciones vía radio, al personal con capacitación para ejecutar las acciones que sus conocimientos le permitan. - El paciente inconsciente siempre debe trasladarse en camilla para evitar que se golpee. - De acuerdo a las condiciones del paciente, asegúrelo para ascenderlo o descenderlo, en camilla o cuerpo a cuerpo, siempre usando técnica de ascenso o descenso controlado. - Coloque siempre que sea posible “vientos” para separar al paciente de la estructura o superficie, evitando impactos | - Usar equipo de bioseguridad. - Asegúrese que el paciente esté perfectamente empaquetado o asegurado, con esto se garantiza que, en caso de giro, no caiga o se salga de la camilla. - No debe ir rescatista colgado a la camilla excepto cuando el paciente requiera un procedimiento específico(equipo de oxigeno) |
| 9 | CONTROL FINAL DE LA ESCENA | Recogida y desmonte de sistemas. Evacuación de los rescatistas de la zona de emergencia. Verificar número y condición de los rescatistas. |  |
| 10 | RECOGIDA Y CHEQUEO DE EQUIPOS | Los accesorios de inmovilización se retiran únicamente en salud laboral luego que el medico realice sus protocolos médicos y vea conveniente su retiro. Devolución de equipos y accesorios por parte de salud laboral a SST de turno. Revisión del funcionamiento equipos y accesorios empleados. Verifique el deterioro que haya sufrido el equipo de rescate de altura. |  |
| 11 | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | Establecer fecha y horas. Determinar duración del período operacional. Describa exactamente la naturaleza del evento. Caída o desaparición. Describa cuáles fueron las estrategias y tácticas utilizadas para el incidente anotando cuales fueron los problemas que se presentaron. Suministre su nombre como persona responsable de la información dada. Identificar a todos los participantes del rescate. Verificación del número, la identidad y las condiciones de las personas atendidas y rescatadas. Enviar esta información al Jefe de SST y al Profesional de Seguridad y Contingencias para su conocimiento y archivo. |  |
| 12 | REPORTE DE DISPONIBILIDAD | Tan pronto finaliza la operación se debe realizar la inspección de los equipos y accesorios utilizados y comunicar registrando en cuaderno del parte diario la disponibilidad, ubicación, estado de los, equipos y accesorios. | - Actualización de las hojas de vida de los equipos |
| 13 | REUNION PARA CASO DE ESTUDIO | Se debe realizar una reunión de análisis crítico de la operación de rescate con todos los involucrados en la operación de rescate e invitar al profesional de seguridad y profesional de contingencias con el fin de estudiar y hacer retroalimentación de la operación de rescate realizado. |  |