- Ocurrencia Anormal Operativa (OAO):

Es un evento imprevisto e indeseable que implica la liberación o potencial liberación de la contención primaria, no planeada o no controlada, de cualquier material peligroso,  o también material no inflamable / no toxico (por ejemplo vapor, o aire comprimido) dentro de alguna operación de unidades de proceso, afectando o con potencial de afectación de las operaciones de las refinerías.

En el contexto de la norma API  754 a la OAO se le llama de “Evento de seguridad de procesos”.

- Características de la OAO:

Para que una OAO (llamada también “Evento de Seguridad de procesos”) sea categorizada como tal debe cumplir los siguientes criterios:

- Proceso involucrado: el evento debe tener relación directa con un proceso físico químico (reactores, tanques, tuberías, calderas, torres de enfriamiento, sistemas de refrigeración) y con la participación de una sustancia química peligrosa o no peligrosa.

- Ubicación: el evento debe ser en un área de producción, distribución, almacenamiento de tanques de hidrocarburos, servicios auxiliares, plantas pilotos, tuberías de distribución, y similares.

- Emisión súbita o Instantánea: Implica la liberación (o potencial liberación) de cualquier material inflamable, o no toxico (vapor, condensado, nitrógeno, aire comprimido) de algún proceso, siendo no planeada o no controlada

- Este por encima de umbrales mínimos: Regla de “1 hora” la liberación de material alcanza o excede un umbral de reporte, dentro de este periodo, además de otras consecuencias que me permitirían la clasificación de cada OAO en nivel 1, nivel 2 o casi accidente (ver numerales 3 al 5).

A su vez, la Ocurrencia Anormal Operativa se sub clasifica en:

- Evento de Seguridad de Proceso – Nivel 1

- Evento de Seguridad de Proceso – Nivel 2

- Incidente (Casi accidente) de Seguridad de proceso

- Evento de Seguridad de Proceso – Nivel 1: Ocurrencia anormal operativa con pérdida de contención primaria, que tiene al menos una de las siguientes consecuencias/características:

- Un accidente con baja médica de un empleado o contratista o fatalidad de un empleado

- Declaración oficial de evacuación o confinamiento de la comunidad

- Incendios o explosiones resultantes en costo directo para la empresa mayor o igual a U$S 25.000.

- Una descarga de un dispositivo de alivio de presión (PRD), ya sea directamente o a través de un dispositivo de destrucción ubicado aguas abajo que resulta en:

- arrastre de líquido

- descarga a un lugar potencialmente peligroso

- descarga a un lugar confinado

- medidas públicas de protección (Ej.: cierre de carreteras)

- descarga que supere umbrales de la Tabla 1 en un periodo de 1 hora

- Una emisión instantánea de productos químicos inflamables, combustibles o tóxicos superior a las cantidades umbrales (entiéndase por umbral, que sería a partir de dicha cantidad; es decir “mayor o igual a”) de emisiones químicas descritas en la Tabla 1:

Diagrama de flujo para determinar si un incidente reúne los requerimientos para ser definido como un OAO Nivel 1.

- Evento de Seguridad de Proceso – Nivel 2: Es también una ocurrencia anormal operativa con pérdida de contención primaria, pero con menores consecuencias que el “Evento de Seguridad de procesos- Nivel 1”. Tiene al menos una de las siguientes consecuencias/características:

- Un accidente “reportable” de un empleado, contratista o subcontratista (Accidente sin baja médica)

- Incendios o explosiones resultantes en costo directo para la empresa mayor o igual a U$S 2500.

- Una emisión súbita de productos químicos inflamables, combustibles o tóxicos de la contención primaria (es decir, el recipiente o cañería o tubería) superior a las cantidades umbrales (entiéndase por umbral, que sería a partir de dicha cantidad; es decir “mayor o igual a”)  de emisiones químicas descritas en la Tabla  2.  Note que la Tabla tiene una columna con “Nivel de Cantidad de Umbral recomendados para derrames en lugares cerrados”

- Una descarga de un dispositivo de alivio de presión (PRD), ya sea directamente o a través de un dispositivo de destrucción ubicado aguas abajo que resulta en:

- arrastre de líquido

- descarga a un lugar potencialmente peligroso

- descarga a un lugar confinado

- medidas públicas de protección (Ej.: cierre de carreteras)

- descarga que supere umbrales de la Tabla 2 en un periodo de 1 hora

- Incidente (Casi accidente) de Seguridad de proceso: un evento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en lesiones a personas, daños a la propiedad, equipo o medio ambiente o pérdidas del proceso.

En otras palabras un incidente de seguridad de procesos implica:

- Cualquier liberación significativa de una sustancia peligrosa que no cumple con el umbral del ESP Nivel 1 o 2, o

- Donde han existido una activación o demanda de una o dos capas de seguridad de procesos (por ejemplo  la activación de un dispositivo alivio de presión, o un sistemas instrumentados de seguridad (SIS), o los sistemas mecánicos de cierre

- Inspección o pruebas de un sistema de contención primaria con resultados fuera de los límites aceptables

NOTA:

Para considerar de mayor detalle de los eventos de seguridad de procesos, como aplicabilidad y ejemplos de cada uno de los casos, material adicional, limitaciones, etc. Se debe consultar la siguiente publicación gratuita de la CCPS:

https://www.aiche.org/sites/default/files/docs/pages/metrics%20spanish%20updated.pdf