El siguiente flujograma muestra las etapas a seguir durante el desarrollo de la asignación SIL:

Evaluación de peligros y

riesgos

(generalmente HAZOP)

Identificación de las SIF

Para cada escenario

protegido por una SIF,

determinación del SIL de la

SIF según los gráficos de

riesgo

Recomendación de instalación de otra nueva capa de protección o cambio de diseño

¿Nivel SIL 2 ó 3?  O ¿necesidad de estudio adicional?

Reevaluación cuantitativa de las consecuencias y la frecuencia de ocurrencia del escenario y comparación del riesgo del escenario con los criterios de aceptación del riesgo

Especificación de los requisitos de seguridad SRS para el SIS

SI

NO

Asignación de requerimientos SIL a la SIF

Primera etapa

método cualitativo

Segunda etapa

método cuantitativo

¿Nivel SIL a o SIL 1?

¿Nivel SIL 4?

Diseño del proceso

Figura A1: Esquema general del proceso de asignación SIL

En la siguiente página se muestra el esquema detallado del proceso de asignación SIL.

Estudio HAZOP Diseño básico / Diseño detallado

Preparación Obtener datos para elaboración de SIL: - Presencia de operadores en planta - Coste económico de la pérdida de producción - etc. Incorporar a la ficha SIL los P&IDs, ref. del HAZOP, elementos sensores y finales, causas, consecuencias, salvaguardas. Identificación de escenarios y listar las SIF con: - análisis HAZOP - matriz causa / efecto - sinergia entre SIF

Determinar para cada causa el parámetro A y el RG de riesgo para los activos con los gráficos de riesgos para instalaciones y producción. Determinar para cada causa el parámetro E y el RG de riesgo para el medio ambiente con los gráficos de riesgos para el medio ambiente Determinar para cada causa los parámetros C, F, P, W y el RG de riesgo para las personas con los gráficos de riesgos para el personal.. SI SI NO NO SIL - SIL a SIL 1? Recomendación de instalación de una nueva capa de protección o cambio de diseño Para cada causa, adoptar el mayor RG de los tres gráficos de riesgo Para cada causa, asignar crédito IPL a las capas de protección o salvaguardas Para cada causa, determinar el SIL restando los créditos IPL del RG Considerar si debe aumentarse el SIL requerido por acumulación de frecuencias en caso de que se obtenga el mismo SIL para varias causas. Determinar el SIL requerido por el método de los gráficos de riesgo ¿SIL 4? SIL ≥ 2? Estudio adicional? Primera etapa método cualitativo Determinar la frecuencia de ocurrencia para cada causa y la severidad de las consecuencias sin considerar la existencia de ninguna capa de protección

SIL-, SILa SIL1, SIL2 SIL 3? SI Segunda etapa método cuantitativo Asignar el SIL requerido a la Función Instrumentada de Seguridad Re-evaluación cuantitativa de las consecuencias y la frecuencia de ocurrencia del escenario y comparación del nuevo valor del riesgo del escenario respecto de los criterios de aceptación: análisis LOPA, ALARP, coste – beneficio, análisis cuantitativo ¿SIL 4?

Especificación de los requisitos de seguridad SRS