| W Frecuencia del escenario W1 Estimación cualitativa: el evento no es esperable en la vida de la planta. [Equivalente a: 0 W1 < 10-2 años-1]. W2 Estimación cualitativa por defecto: el evento es esperable en la vida de la planta (media geométrica de 30 años esperanza de vida de la planta). (parámetro por defecto) [Equivalente a: 10-2 años-1 W2 < 10-1 años-1] W3 Estimación cualitativa: el evento es esperable varias veces en la vida de la planta (pero no más de una vez al año). [Equivalente a: 10-1 años-1 W3 1 años-1] C Consecuencias personales C0 Lesión menor de una persona. C1 Lesión moderada de una persona, sin poder resultar en una muerte. C2 Lesión seria o muy seria de una o varias personas, o una muerte. (parámetro por defecto) C3 Muerte de varias personas (de 2 a 9) C4 Muerte de muchas personas (10 o más). F Probabilidad de presencia de personas F1 Exposición en la zona peligrosa de rara a ocasional (parámetro por defecto). F2 Exposición frecuente o permanente en la zona peligrosa. P Probabilidad de evitar las consecuencias una vez desencadenado el evento P1 Evitar el peligro es posible en ciertas situaciones P2 Evitar el peligro es prácticamente imposible (parámetro por defecto). | E Consecuencias medioambientales E0 Incidente sin fuga de producto o con fuga de producto pero sin consecuencias. E1 Fuga dentro de la refinería con consecuencias mínimas conocidas, aunque suficientemente importantes como para que la Dirección tome medidas E2 Fuga con afectación fuera de la refinería, sin efectos negativos conocidos, que causa indignación en la comunidad local y daña la imagen de la empresa. E3 Fuga fuera del establecimiento con efectos negativos conocidos pero reversibles. Se espera que los efectos perjudiciales terminen en menos de cinco años. E4 Fuga con afectación fuera del establecimiento con efectos negativos conocidos a largo plazo E5 Fuga con afectación fuera del establecimiento con efectos catastróficos medioambientales. A Consecuencias para las instalaciones y/o la producción A0 Incidente que no causa la interrupción del proceso ni daños importantes en equipos: Pérdidas Totales 105 $ A1 Interrupción menor del proceso y/o daño en el equipo: 105 $ < Pérdidas Totales 5 x 105 $ A2 Interrupción moderada del proceso o daño en el equipo: 5 x 105 $ < Pérdidas Totales 5 x 106 $ A3 Interrupción severa del proceso o daño en el equipo: 5 x 106 $ < Pérdidas Totales 5 x 107 $ A4 Daños severos en equipos esenciales: 5 x 107 $ < Pérdidas Totales 5 x 108 $ A5 Daños catastróficos: >5 x 108 $ |
| --- | --- |