|  | MONITOREO DE VAPORES ORGÁNICOS | ANEXO A PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

Evaluar la Calidad del Aire en las Áreas de Laboratorio, como contaminante Ambiental y para determinar los niveles de exposición a los que encuentran los trabajadores.

# EQUIPO A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | Equipo MSA Modelo: SIRIUS Nº de Serie: A0-O803-K04 Controla simultáneamente compuestos orgánicos volátiles [VOCs] en el rango de ppm/ppb mientras mide gases combustibles, ambientes deficientes en oxígeno. Diseñado como un PID versátil [Detector Fotoionización], el SIRIUS puede configurarse para incorporar hasta 4 sensores adicionales. Realmente operable con una mano, es un instrumento ideal de medida, así como un monitor personal para una amplia gama de aplicaciones. |

# Cualquier otro equipo de caractiristicas similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# El equipo utilizado debe ser declarado en el registro correspondiente indicando sus características y fecha de calibración, próxima calibración o contrastación vigente.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

Los siguientes puntos deben ser seguidos en el presente estudio:

- Reconocimiento de fuentes emisoras de gases y/o  Vapores y sus características

- Selección de puntos de medición, a la altura del sentido del olfato del trabajador del área.

- Mediciones	, realizar las mediciones y registrar los datos

## Metodología

### Criterios de Inspección

### Una vez realizada la inspección en cada sector y/o ambiente, se realiza la evaluación y se determinan el sector más representativo de cada lugar, donde se toma la medición, hasta que el equipo se estabiliza en una concentración determinada en caso de los detectores portátiles.

Las Lecturas no presenta variaciones por efecto de temperatura ambiente si se trabaja en un rango de 0 a 40°C. Con respecto a la humedad relativa, el equipo debería trabajar sin variación de resultados hasta el 80% HR. Por otro lado los resultados son independientes de fluctuaciones en la presión atmosférica.

### Criterios de Evaluación

En los ambientes de trabajo, donde se mide la concentración de VOC´s a la que está sometido el trabajador durante su jornada laboral, se comparan con los TLVs, Según la ACGH (American Conference of Govermental Industrial Hyigienists) que establece los valores límites de exposición biológica.

| Sustancia | Tipo | Unidad | TWA Límites Permisibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Benceno | Cancerígena | PPM | 0.5 |
| Tolueno | Orgánica | PPM | 50 |
| Xileno | Orgánica | PPM | 100 |

# RESULTADOS DEL MONITOREO

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 122 A PG-1-DGSMS-83, la empresa contratista puede usar un registro aprobado por el profesional de Higiene Ocupacional.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera del límite establecido deberá ser re-evaluado, si el nivel persiste fuera del límite se deberá registrar un RA.