|  | MONITOREO DE CARGA TÉRMICA | ANEXO B PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

- Evaluar la Carga Térmica en el ambiente laboral, donde el trabajador pueda estar sometido a ciertos valores que puedan afectar su salud y/o eficiencia durante sus labores de trabajo.

# EQUIPO A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | Monitor de Carga Térmica Marca: QUEST Modelo: QT-32 Serie: TPA080003. Los Monitores Térmicos Ambientales QUESTemp° convierten estas mediciones en un solo número, que es el índice TGBH para Interiores y Exteriores. Este Índice puede usarse conjuntamente con las normas desarrolladas por ACGIH, U.S. Navy, EPRI, ISO y otras. Cada una de estas normas incluye consideraciones para variables de la vida real como niveles de actividad o tipo de ropa usada. Usando los monitores Térmicos Ambientales QUESTemp° junto con cualquiera de estas normas usted puede determinar regímenes apropiados de trabajo/descanso o tiempos de espera para trabajadores en situaciones donde el estrés térmico es un riesgo para la vida y una responsabilidad legal. |

# Cualquier otro equipo de características similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# El equipo utilizado debe ser declarado en el registro correspondiente indicando sus características y fecha de calibración, próxima calibración o contrastación vigente.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

## Actividades del Monitoreo

Para realizar el monitoreo se deben seguir los siguientes pasos:

- Método de Evaluación

- Seleccionar los instrumentos para realizar las mediciones.

- Comprobar la sensibilidad del sistema de medida, realizando todas las calibraciones necesarias.

- Método de Medición

- La técnica aplicada para la medición de Carga Térmica es de muestreo ambiental, colocando el instrumento a un metro de las fuentes de emisión Térmica, los que producen un ambiente de calor o stress, que afecta al desarrollo de sus actividades del trabajador.

- El equipo con el cual se mide es también llamado Termómetro de Bulbo Húmedo Natural, que consiste en un termómetro cuyo bulbo está recubierto por un tejido de algodón. Este se moja con agua destilada durante no menos de media hora antes de efectuar la lectura, se prolongará aproximadamente una longitud igual a la del bulbo y estará sumergido en un recipiente conteniendo agua destilada.

- El resultado obtenido es un promedio de la medición realizada para una jornada de trabajo ( 8horas), y es expresado en °C – TGBW (Temperatura de Globo, Bulbo Seco y Húmedo)

## Metodología

### Criterios de Inspección

La medición consiste en determinar el TGBW (Índice de Temperatura Globo Bulbo Húmedo). Para obtener este índice se deben medir en el ambiente tres temperaturas: temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y de globo radiante. El procedimiento tomado para este estudio es distinto para cada situación analizada:

### Criterios de Evaluación

Los ambientes de trabajo donde se evaluaron los niveles de Carga Térmica a los que está sometido el trabajador durante su jornada laboral, sirven como referencia para su comparación con los límites permisibles en ambientes de trabajo de los TLV 2008 (Threshold Limit Values for Chemical Substances in the Work Environment), publicado por la Conferencia Gubernamental Americana de Higiene Industrial ACGIH Worlwide – EEUU.

TABLA 1. (Valores en °C)

|  | Ambiente no climatizado |  |  |  | Ambiente climatizado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda de trabajo | Leve | Moderado | Alto | Muy alto | Leve | Moderado | Alto | Muy alto |
| 100% trabajo | 31 | 28 | -- | -- | 28 | 25 | -- | -- |
| 75% trabajo | 31 | 29 | 27.5 | -- | 28.5 | 26 | 24 | -- |
| 25% descanso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% trabajo | 32 | 30 | 29 | 28 | 29.5 | 27 | 25.5 | 24.5 |
| 50% descanso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25% trabajo | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 75% descanso |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

# RESULTADOS DEL MONITOREO

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 123 A PG-1-DGSMS-83, la empresa contratista puede usar un registro aprobado por el profesional de Higiene Ocupacional.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera del límite establecido deberá ser re-evaluado, si el nivel persiste fuera del límite se deberá registrar un RA.