|  | MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL | ANEXO C PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

- Evaluar el ruido como contaminante ambiental, medidos en los puestos de trabajo de la Refineria, a partir de mediciones in situ para determinar si estos se encuentran dentro de los niveles permisibles establecidos en la Normativa Nacional vigente.

- Analizar los niveles de ruido a los que se encuentran expuestos los trabajadores en las diferentes

áreas, a partir de mediciones insitu , para determinar si estos se encuentran dentro de los niveles

permisibles

# EQUIPO A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | El sonómetro 3M Modelo: SE-402 con Serie: SE 40210800, ofrece una medición y análisis de ruido superior, con un micrófono desmontable que le permite realizar mediciones con cables de extensión de hasta 50 pies (15 m) de distancia. Es un Instrumento de medición de Ambientes ideal de uso práctico para el empleo profesional. Puede ser usada para medir el ruido en fábricas, escuelas, oficinas, casa, etc., comprobando la acústica de estudios, auditorios e instalaciones hi-fi. |

# Cualquier otro equipo de características similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# El equipo utilizado debe ser declarado en el registro correspondiente indicando sus características y fecha de calibración, próxima calibración o contrastación vigente.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

## Actividades del Monitoreo

- Reconocimiento de fuentes sonoras y sus características de funcionamiento

- Reconocimiento de las zonas vecinales

- Caracterización del tipo de ruido

- Selección de puntos de medición

- Calibración de sonómetro

- Mediciones

Todas las mediciones deben considerar la curva de ponderación A y en respuesta lenta del equipo, para luego calcular los Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente Leq dB(A) necesarios para cada punto.

## Metodología

### Criterios de Inspección

Para la evaluación del ruido ocupacional generado por los diferentes equipos y maquinarias dentro de la Planta, se debe tomar como referencia los lugares en los que los trabajadores circulan o realizan alguna tarea de operación o control.

### Criterios de Evaluación

La Norma NB 510001 Seguridad y salud en el trabajo – Condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo donde se genere ruido ocupacional, NTS-002/17-RUIDO Norma de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en los lugares de trabajo, establece los niveles máximos a los que el trabajador puede estar sometido, dependiendo del tiempo de exposición. De esta manera, para 8 hrs. de trabajo, la dosis máxima es de 85 dBA.

# RESULTADOS DEL MONITOREO

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 124 A PG-1-DGSMS-83, las mediciones que realice la empresa contratista debe ser registrado según la NTS-002/17-RUIDO Norma de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en los lugares de trabajo.

# CONCLUSIONES

Si algún resultado se encuentre fuera de los límites establecidos deberán ser evaluados con la medición de dosis de ruido al personal invulocrado y coordinar con la USL la programación de audiometrías tonales.