|  | MONITOREO DE DOSÍS DE RUIDO | ANEXO D PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

El presente monitoreo tiene como objetivo realizar el monitoreo de dosis de ruido (dosimetría) para la evaluación de los niveles de ruido a los que se encuentran expuestos el personal operativo de los diferentes puestos de trabajo de YPFB Refinación.

# EQUIPO A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | El equipo QUEST M-27, es un Dosímetro microordenador basado en el análisis de instrumento para la acumulación, la visualización y el envío de datos a las impresoras de serie o paralelo o computadoras. El M-27 funciona como un dosímetro personal al ruido, un monitor de zona o hacer una encuesta eventos monitor. Cumple con las Normativas internacionales ANSI S1.4-1983 type 2, ANSI S1.25-1978 y IEC 65. |

Cualquier otro equipo de características similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# El equipo utilizado debe ser declarado en el registro correspondiente indicando sus características y fecha de calibración, próxima calibración o contrastación vigente.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

## Actividades del Monitoreo

Las actividades para realizar el monitoreo de Dosimetría en las instalaciones de YPFB Refinación, son las siguientes:

- Preparación de material para el monitoreo de dosimetría.

- Verificación de la lectura del dosímetro.

- Fijación del dosímetro al trabajador

- Observaciones puntuales in – situ.

- Llenado de la ficha de medición de dosimetría con los datos obtenidos.

Las mediciones de dosis de ruido en las diferentes áreas de trabajo se evaluaron por 4 horas de jornada laboral o ciclo de trabajo (evaluación durante 4 horas), se deberá efectuar una proyección de la dosis considerando la duración total de 8 horas de trabajo.

## Metodología

### Criterios de Inspección

Debido a que en general los trabajadores desarrollan múltiples tareas a lo largo de su jornada, además de recibir la emisión de variadas fuentes de ruido y de diferentes características, se debe realizar un reconocimiento previo de las actividades realizadas en la empresa.

### Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación aplicados para el presente monitoreo, consistieron en determinar y verificar el cumplimiento de las prácticas establecidas en la NTS-002/17-RUIDO, Norma de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en los lugares de trabajo de acuerdo al Cuadro 1.

CUADRO 1. Cuadro de referencia de límites permisibles.

| Duración por día (horas) | Nivel sonoro dB(A) NB 510001 |
| --- | --- |
| 16,000 | N/E |
| 8,000 | 85 |
| 4,000 | 88 |
| 2,000 | 91 |
| 1,000 | 94 |
| 0,500 | 97 |
| 0,250 | 100 |
| 0,125 | N/E |

Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un oído normal puede recibir durante la jornada laboral para que el riesgo de pérdida auditiva al cabo de un día laboral esté por debajo de su valor establecido. Se expresa en tanto por ciento de la dosis máxima permitida.

El dosímetro mide la dosis de ruido acumulada, independientemente de donde haya estado el trabajador y del tiempo que allí haya permanecido.

# RESULTADOS DEL MONITOREO

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 125 A PG-1-DGSMS-83, las mediciones que realice la empresa contratista debe ser registrado según la NTS-002/17-RUIDO Norma de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en los lugares de trabajo.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera de los límites establecidos deberán ser evaluados y coordinados con la USL para la programación de audiometrías tonales y considerar el caso para el informe integral SO-HO.