|  | MONITOREO DE ILUMINACIÓN | ANEXO E PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

Identificar los niveles de Iluminación en los diferentes ambientes de trabajo, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades.

# EQUIPOS A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | El LUXOMETRO – EXTECH, Modelo HD450 con Serie Z199295 Instrumento portátil para medir la intensidad de la luz. Rango: 0 a 400.000 lux. Sensor: célula fotoeléctrica de silicio Resolución: 400/4,000/40,000/400,000 Lux,40/400/4,000/40,000Fc. Rango de funcionamiento: 0ºC a 40ºC (32 a 104 ºF) / 0% a 80% HR Exactitud: 5% |

Cualquier otro equipo de características similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

## Actividades del Monitoreo

Realizar reconocimiento de las condiciones en que se producen las emisiones lumínicas, considerando el lugar de trabajo, los ambientes presentan una iluminación general, con lo que se trata de conseguir una cantidad de luz uniforme en toda la zona independiente de los puestos de trabajo.

El procedimiento de medición de luminiscencia se lo realizó de la siguiente forma:

- Verificación de los ambientes de trabajo donde el personal realiza sus actividades diarias.

- Se toma la lectura en los puntos establecidos.

- En el Laboratorio y oficianas de trabajo las mediciones se las realiza en los mesones y escritorios donde el personal realiza sus labores diarias.

Nota: En cada sector de trabajo se toma en cuenta la cantidad de focos y la potencia que tienen cada uno de ellos.

## Metodología

### Criterios de Evaluación

La interpretación y evaluación de los resultados obtenidos en las mediciones, se realiza sobre la base de criterios especificados por la NTS-001/17-ILUMINACIÓN Norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo..

Tabla 1. Niveles de Iluminación

| Tipo de Requisito | Clase de Tarea Visual | Niveles Mínimos de Iluminación para los Centros de trabajo (Lux) | Ejemplos de Tareas o requisitos Visuales |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Visión Ocasional solamente | 50 | - Circulación por Pasillos o vías peatonales - Movimientos seguros en lugares de poco transito - Actividades de Almacenamiento de Materiales - Actividades de alimentación, vestuario o aseo. - Zonas abiertas de acceso público de poco tránsito con alrededores oscuros. |
| II | Tareas Rutinarias: Fáciles o intermitentes o con requerimientos visuales simples | 100 | Trabajos con requerimientos visuales simples o intermitentes o con permanente movimiento como: - Trabajos de Control o supervisión intermitente en maquinaria o equipos o productos. - Inspección y/o montaje general (equipos de volumen mayor o medio) - Contado de materiales con dimensiones mayores - Transporte o movimiento de materiales. - Ubicación de maquinaria pesada. |
| III | Tareas Moderadamente criticas o prolongadas, pero con detalles medianos | 300 | Trabajos con requerimiento visuales moderados como: - Trabajos permanentes manuales o mecánicos - Inspección y/o montaje de equipos de volumen mediano o menor - Trabajos comunes de lectura o escritura o archivo o procesamiento de texto o uso de computadoras o archivo o recepción de documentos - Elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes medianas. |
| IV | Tareas severas o prolongadas pero requerimiento visuales a detalle o finos | 750 | Trabajos con requerimiento visuales a detalle o finos como: - Trabajos de pintura a detalle - Inspección o armado o montaje de piezas o partes pequeñas o minúsculas - Elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes pequeñas |
| V | Tareas Muy severas y prolongadas, con detalles minúsculos o diminutos | 1500 | Trabajos con requerimiento visuales con extremos detalle como: - Elaboración manual o trabajo manual d piezas o partes minúsculas o diminutas - Inspección o armado o montaje de piezas o partes minúsculas o diminutas. |

Fuente: NTS-001/17-ILUMINACIÓN, Tabla - 1, Niveles de Iluminacion

# RESULTADOS

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 126 A PG-1-DGSMS-83, las mediciones que realice la empresa contratista debe ser registrado según la NTS-001/17-ILUMINACIÓN Norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en los lugares de trabajo.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera del límite establecido deberá ser re-evaluado, si el nivel persiste fuera del límite se deberá registrar un RA.