|  | MONITOREO DE VIBRACIONES HUMANAS | ANEXO F PG-1-DGSMS-83 |
| --- | --- | --- |

# OBJETIVO DEL MONITOREO

Evaluar de los niveles de Vibración (Aceleración) a los que se encuentra expuesto el personal dentro de YPFB Refinación, para determinar si los tiempos de exposición son los adecuados para evitar cualquier factor de riesgo de salud ocupacional.

# EQUIPO A UTILIZAR

| EQUIPO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
|  | El HAVPro es un avanzado instrumento de tres canales para obtener mediciones triaxiales de vibración en herramientas electrónicas, maquinaria, equipo de transporte y muchas otras fuentes en el lugar de trabajo. El instrumento tiene muchos parámetros configurables para adecuarse a multitud de aplicaciones. Hay soporte de las entradas de modo de voltaje, modo de carga y directo. • Cumple con CE • ISO 8041 Tipo 1 • ISO 5349 Vibración de mano y brazo • ISO 2631 Vibración de todo el cuerpo • ANSI S3.34 • ANSI S3.18 • ACGIH 2004 WBV & HAV TLV’s • NIOSH • European Vibration Directive 2002/44/EC dated June 2002 |

# Cualquier otro equipo de características similares debe ser presentado previa a las mediciones para su validación.

# El equipo utilizado debe ser declarado en el registro correspondiente indicando sus características y fecha de calibración, próxima calibración o contrastación vigente.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO

## Actividades del Monitoreo

Se debe realizar un reconocimiento de las actividades realizadas en la empresa, recabando toda aquella información técnica y administrativa que permita seleccionar las áreas y puestos a evaluar, los procesos de trabajo en los cuales se produce la exposición y el método apropiado para medir las vibraciones.

- Preparación del equipo para el monitoreo Vibraciones.

- Verificación de la lectura del equipo.

- Colocación del Vibrometro en el área del equipo a ser evaluado, para tomas los criterios de vibración de manos y Cuerpo entero, Los sistemas de coordenadas basicentricas se presentan en las figuras 1 y 2 para la exposición de cuerpo entero y de mano – brazo, respectivamente.

Figura 1: Ejes basicéntricos del cuerpo humano

Eje X es la dirección de espalda a pecho.

Eje Y es la dirección de lado derecho a izquierdo.

Eje Z es la dirección de los pies o parte inferior, a la cabeza.

Figura 2: Ejes basicéntricos del cuerpo humano

Eje Z Corresponde a la línea longitudinal ósea.

Eje X Corresponde a la línea perpendicular a la palma de la mano.

Eje Y Corresponde a la línea en la dirección de los nudillos de la mano.

- Observaciones puntuales in-situ.

- Llenado de la Ficha de medición de Vibraciones con los datos obtenidos.

## Metodología

### Criterios de Inspección

La exposición a vibraciones sobre el cuerpo completo y/o trasmitido por las manos, ocurre principalmente en el transporte y en los centros de trabajo donde se realizan procesos industriales.  Los motores que generan vibraciones penetran en el cuerpo por los dedos o la palma de las manos, provocando malestares por la aceleración de la vibración.  La ocurrencia de estos malestares depende de la frecuencia, la dirección, el punto de contacto con el cuerpo y el tiempo de exposición.

En cada punto de medición o muestreo se considera lo siguiente:

- Para el caso donde el trabajador permanece en posición fija, la medición deberá ser realizada en la interface entre el cuerpo del trabajador y la superficie vibrante, o tan cerca como sea posible del área a través de la cual la vibración es transmitida al cuerpo. Para esto se deberá considerar el tipo de posición que adopta el trabajador sentado o de pie, respecto de la superficie vibrante.

- Para el caso donde el trabajador se desplaza por superficies vibrantes, sin permanecer en un punto fijo, se deberá instalar el acelerómetro en aquellos puntos representativos de las posiciones donde éste se desplaza.

- Tanto para el caso de una posición fija como también variable se deberá especificar el método de montaje. Para tal fin, podrán ser utilizados adhesivos, acopladores magnéticos o un peso que inmovilice el acelerómetro (de mínimo 1 Kg.) de forma de proporcionar una respuesta equivalente a la que se tendría con un montaje rígido, para el rango de frecuencia de la exposición de cuerpo entero.

- Para aquellas mediciones realizadas en el segmento mano – brazo, se deberá instalar el o los acelerómetros por eje de medición en el acoplador proporcionado por el fabricante según las instrucciones de montaje de la interfaz entre la mano y la superficie en vibración, sin que se entorpezcan las tareas realizadas por el trabajador.

Una vez definidos los puntos de medición, se conecta el acelerómetro a la fuente de vibración, uniéndolo de la mejor manera posible para generar un circuito interno que represente de manera real el evento de vibración.

- Calculo del A(8)

Resumen de parámetros a tener en cuenta para el cálculo del A(8) en cada eje:

La ecuación que relaciona estos cuatro parámetros es:

Y dependiendo del eje calculado es:

Una vez que ya tenemos los A(8) por ejes, la evaluación de la vibración debe realizarse con respecto a la aceleración ponderada en frecuencia más alta obtenida en cada uno de los ejes del asiento.

### Criterios de Evaluación

En consideración a la ausencia de una norma boliviana para la interpretación y evaluación de los valores obtenidos en el monitoreo de vibraciones ha sido realizada sobre la base de la comparación de los parámetros límites umbrales de exposición adoptados por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH, por su sigla en inglés), para sustancias químicas, agentes físicos y biológicos. Estos valores límites umbrales de exposición se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores TLVs (Threshold Limit Values) para la exposición a vibraciones Mano-Brazo, según la ACGIH

| (1)Periodos de Exposición | Valores TLVs |
| --- | --- |
| 4 Horas y Menos de 8 | 4 m/s2 |
| 2 Horas y Menos de 4 | 6 m/s2 |
| 1 Hora y Menos de 2 | 8 m/s2 |
| Menos de 1 Hora. | 12 m/s2 |

(1) El tiempo total de vibración que entra en las manos por día, sea continua o intermitente.

Fuente: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.

Tabla 2: Valores TLVs (Threshold Limit Values) para la exposición a vibraciones Cuerpo Entero, según la ACGIH

| (1)Periodos de Exposición | Valores TLVs |
| --- | --- |
| 8 Horas | 1.15 m/s2 |

(1) Valor Límite de Exposición diaria normalizado para un período de referencia de 8 horas.

Fuente: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.

# RESULTADOS DEL MONITOREO

Los resultados de los monitoreos de control interno deben ser registrados en el RG 127 A PG-1-DGSMS-83, la empresa contratista puede usar un registro aprobado por el profesional de Higiene Ocupacional.

# CONCLUSIONES

En caso de que algún resultado se encuentre fuera del límite establecido deberá ser re-evaluado, si el nivel persiste fuera del límite se deberá emitir recomendaciones en cuanto a medidas de protección.