- DEFINICIONES

Accidente: Suceso eventual no deseado e inesperado que causa lesiones, daños a la salud o fatalidad de una o más personas, daños materiales, daños ambientales y/o pérdidas a la propiedad (activos, producción imagen).

Accidente Grave: (En el presente procedimiento, es el equivalente al término “Evento de seguridad de procesos” nivel 1 y nivel 2) Suceso que involucra a los procesos y operaciones con sustancias químicas que origina la liberación incontrolada de las mismas o de energía, y cuyas consecuencias superan un umbral de daño a las personas, medio ambiente y la propiedad definido por YPFB Refinación, S.A. Por ejemplo puede ser múltiples lesionados, fatalidad(es) o daño extenso de la propiedad o al medio ambiente.

Aceptabilidad del riesgo: Es el proceso, dentro de un Análisis de Riesgos, para tomar decisiones a través de la comparación de los criterios previamente establecidos para la aceptabilidad o tolerancia del riesgo.

Análisis de Riesgos: Determinación cualitativa o cuantitativa del riesgo, para estimar la combinación de las frecuencias y consecuencias de un accidente y comparar los valores de riesgos con los criterios de aceptabilidad.

Cambio: Modificación que se lleva a cabo en los procesos y que están relacionadas con: la tecnología, la organización, los procedimientos y las instalaciones; éstas pueden ser temporales o permanentes.

Capa de Protección independiente (IPL): Es una salvaguarda específicamente diseñada para reducir el riesgo. Para que una salvaguarda pueda ser considerada como una capa de protección independiente se deben cumplir los siguientes criterios: debe ser efectiva, debe ser independiente y debe ser auditable.

Ciclo de Vida: Secuencias de etapas sucesivas por las que pasa un activo industrial, desde

su concepción como idea hasta su desmantelamiento y/o abandono.

Consecuencia: Los resultados de la desviación en caso de que ocurra. Las consecuencias pueden abarcar tanto riesgos asociados al proceso, como problemas de operatividad, tal como parada de la planta o pérdida de calidad del producto. Pueden asociarse varias consecuencias para una misma causa y, a su vez, una sola consecuencia puede ser originada por varias causas. Ver daño.

Daño: Perjuicio, lesión o detrimento que se produce sobre elementos vulnerables sometidos a los efectos derivados de situaciones de peligro. Los daños pueden ser: sobre la salud y seguridad de las personas (trabajadores o público en general), sobre el medio ambiente o sobre la propiedad (el patrimonio o cualquier activo intangible asociado a la imagen de YPFBR). Todo daño tiene asociado un riesgo que debe ser evaluado.

Deductivo: Metodología que va de lo general a lo particular.

Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento / incidente, que requiere

una movilización de recursos.

Escenario accidental: Evolución espacial y temporal de una hipótesis accidental desde el suceso iniciador hasta los escenarios finales.

Facilitador: Persona encargada de dirigir un estudio ARP guiando al grupo de trabajo y fomentado el debate de ideas con el fin de garantizar una elevada calidad en los resultados.

Frecuencia de ocurrencia: Número de veces en las que un iniciador de accidente o un accidente final se repite dentro de un período de tiempo dado.

Hipótesis accidental: Suposición de escenario creíble para sacar de ello una consecuencia.

Incidente: Suceso eventual e inesperado que puede o no ocasionar lesión a las personas, al medio ambiente y a la propiedad.

Instalación: Edificios, contenedores o equipamiento que contiene a los procesos necesarios

para la transformación física o química de petróleo crudo o de sus derivados y subproductos.

Medidas de Mitigación: Salvaguardas destinadas a reducir las consecuencias una vez ocurrido el iniciador de accidente. Por ejemplo: válvulas de bloqueo, detectores de fuego y de gas, cubetos y diques, red e instalaciones fijas contra incendios, extintores y planes de emergencia.

Medidas de Prevención: Salvaguardas destinadas a reducir la frecuencia de ocurrencia de una paridad de contención. Como son, entre otros, los diseños intrínsecamente seguros, los sistemas de emergencia, las funciones instrumentadas de seguridad, los sistemas de alivio de presión y las alarmas, éstas junto con la acción correctiva por el operario.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño para las personas, medio ambiente o la propiedad.

Probabilidad: En un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el

número de casos posibles.

Riesgo: Es una medida o índice que combina la severidad y la probabilidad asociados a un peligro identificado.

Riesgo Aceptable: Es aquel que cumple con los criterios de aceptabilidad de YPFB

Refinación, S.A.

Riesgo ALARP: (As Low As Reasonably Practicable - Tan bajo como sea Razonablemente Practicable). Los riesgos que se ubiquen en esta región deben estudiarse contemplando análisis de costo-beneficio para que pueda tomarse una decisión en cuanto a que se acepte el riesgo o se implanten recomendaciones que permitan reducirlos a la región de riesgo aceptable.

Riesgo Alto: Los riesgos de este tipo exigen acciones inmediatas para implementar las recomendaciones propuestas en los estudios ARP. Estos riesgos representan situaciones de emergencia y deben establecerse acciones de mejora inmediatas. Las acciones deben reducirlos a la región aceptable y, si ello no fuera posible, como mínimo hasta la zona de riesgo ALARP.

Riesgo Inaceptable: Es aquel que no es admitido por YPFB Refinación, S.A. Se debe suspender la actividad de forma inmediata y sólo podrá reanudarse cuando se demuestre que el riesgo ha sido reducido, como mínimo, al nivel de riesgo alto.

Salvaguarda: Una salvaguarda es un mecanismo, sistema o acción que puede interrumpir la cadena de eventos desencadenados desde el evento iniciador, evitando la materialización del peligro. Las salvaguardas se clasifican en técnicas y organizativas.

Salvaguarda organizativa: Previenen la aparición de peligros derivados del error humano.

Salvaguarda técnica: Previenen la aparición de peligros (Sistema Básico de Control de Proceso, Sistema Instrumentado de Seguridad, PSV, etc.) o mitigan sus efectos (Sistema Fire & Gas, cubetos y diques, red contra incendios, etc.).

Secretario: Persona que recoge y asienta mediante soporte informático la información que se genera durante los análisis en las sesiones de trabajo ARP.

# MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS

HAZID (HAZard IDentification)

Técnica estructurada y sistemática de ARP que permite identificar peligros potenciales y que se aplica en diferentes fases del ciclo de vida de un proyecto o de una instalación. Constituye un análisis en el que se emplea la experiencia y habilidades de los participantes para evaluar la forma en la que los peligros o problemas operativos puedan surgir. Es un enfoque sistemático que considera todas las condiciones y modos de operación identificando los peligros asociados a cada una y minimiza las posibilidades de omitir un posible problema. Para asegurar que todos los peligros son sistemáticamente analizados, el equipo HAZID emplea una lista de palabras guía y extensores o checklist HAZID Es llevado a cabo por un grupo que a partir de una tormenta de ideas (brainstorming) identifican, evalúan y proponen medidas preventivas o salvaguardas para minimizar tanto las consecuencias del escenario peligroso planteado como la probabilidad de que éste se produzca. El momento para realizar un HAZID es importante para maximizar sus beneficios, ya que los resultados del HAZID pueden indicar la necesidad de cambios de diseño u operaciones. El HAZID es una técnica de análisis de riesgos especialmente apropiada para evaluar los peligros de nuevos proyectos desde etapas muy tempranas del desarrollo del mismo.

HAZOP (HAZard and OPerability Analysis)

Es una técnica estructurada y sistemática de análisis de riesgos que permite identificar peligros potenciales y problemas operacionales en procesos, generalmente documentados a través de diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID). El método HAZOP se basa en el análisis sistemático y formal empleando palabras guía con las que se buscan de forma deliberada las desviaciones a los parámetros normales del proceso, empleándolas como mecanismos de activación para estimular a los miembros del equipo a buscar dentro del proceso las causas y cuáles podrían ser las consecuencias de la desviación. Para facilitar el desarrollo de las sesiones y hacer un análisis más ordenado y exhaustivo, la instalación o proceso a estudiar se divide en sistemas y subsistemas, denominados nodos, de modo que cada uno de ellos cumpla con una función concreta y determinada Al ser un método estructurado, se aplica normalmente a procesos u operaciones de relativa complejidad o en el caso de cambios significativos. No obstante, se puede aplicar a cualquier tipo de proceso u operación, sea nuevo o existente, así como a procesos continuos o de tipo batch (discontinuo). Esta metodología está específicamente identificada como apropiada para la evaluación de riesgos de proceso según OSHA 3132 Process Safety Management

What If? (Qué pasa/pasaría si?)

Tiene el enfoque de una lluvia de ideas en la cual el grupo multidisciplinario familiarizado con un proceso u operación formula preguntas o manifiesta preocupaciones acerca de posibles escenarios de accidente relacionados con la seguridad de proceso. Esta metodología de identificación de peligros no es un método estructurado como otras metodologías, como por ejemplo HAZOP o HAZID. Consiste en el planteamiento de las posibles desviaciones en el diseño, construcción, modificaciones u operación de una determinada instalación industrial o proceso, utilizando preguntas que empiezan con "¿Qué pasa sí?", como por ejemplo, ¿Qué pasa si se cierra la válvula? Las preguntas pueden direccionarse a cualquier condición no normal relacionada con aspectos del diseño de la instalación y operación, no sólo componentes de falla o desviaciones de proceso. Para facilitar el desarrollo de las sesiones y hacer un análisis más ordenado y exhaustivo, la instalación o proceso a estudiar se divide en sistemas y subsistemas, de modo que cada uno de ellos cumpla con una función concreta y determinada. Las reuniones se realizan bajo la coordinación de un Facilitador con experiencia, que debe garantizar un análisis completo del proceso u operación a estudiar, en el plazo previsto. El Facilitador debe promover la participación de todos los miembros del equipo, auspiciando el consenso e interrumpiendo las discusiones improductivas. El Facilitador del estudio es asistido por una persona, comúnmente llamado Secretario, que registra las preguntas ¿Qué pasa si?, los peligros, consecuencias, salvaguardas, toda la evaluación del riesgo y recomendaciones propuestas. Es un método poco estructurado, ello le proporciona una gran flexibilidad que se adapta bien a cualquier tipo de proceso u operación, aunque se aplica normalmente para procesos u operaciones de menor complejidad o en el caso de cambios de menor entidad. Los procesos continuos requieren un análisis sistemático y su análisis de riesgos se lleva a cabo preferentemente mediante metodologías más estructuradas como HAZOP.

# PASOS A SEGUIR

PASO 1: Definición

Definir los objetivos de estudio, el alcance, las responsabilidades, y seleccionar el equipo de trabajo.

Los objetivos y alcance de un estudio son interdependientes y deben desarrollarse juntos. Ambos deben especificarse claramente, para asegurar que:

- Los límites del sistema y sus interfaces con otros sistemas y el medio ambiente están claramente definidos.

- El equipo de estudio está enfocado y no se desvíe a zonas irrelevantes para el objetivo.

El Facilitador del estudio debe revisar el diseño para determinar qué información está disponible y qué personas deben formar el equipo de estudio. Se debe desarrollar un programa de actividades que refleje los hitos del proyecto para permitir que cualquier recomendación se lleve a cabo de manera oportuna. Se recomienda que el grupo no supere las 6 - 8 personas.

PASO 2: Preparación

Planificar el estudio, recopilar datos, estimar plazos, definir el lugar de las sesiones.

PASO 3: Desarrollo

Una vez que se ha superado la etapa de definición y preparación, el desarrollo del ARP que consiste en:

| PASOS A SEGUIR | HAZID | WHAT IF? | HAZOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Dividir la instalación industrial, proyecto o proceso en partes, comúnmente llamadas sistemas o subsistemas (HAZOP los denomina nodos). | X | X | X |
| Seleccionar un sistema, subsistema o nodo y definir la intención del diseño de esa parte del proceso a analizar. | X | X | X |
| Seleccionar una categoría de peligro (HAZID), listar todas las preguntas What If?). | X | X |  |
| Plantear las desviaciones a analizar en el nodo. Las desviaciones se plantean sistemáticamente mediante la combinación de un parámetro del proceso a analizar y una palabra guía |  |  | X |
| Listar las palabras guía a analizar en la categoría de peligro y extensores asociados a la palabra guía. | X |  |  |
| Identificar y registrar los escenarios de peligro y las consecuencias factibles que se pueden producir en relación con cada pregunta ¿Qué pasa si?, aunque sean poco probables. |  | X |  |
| Identificar y registrar los escenarios de peligro y las consecuencias factibles que se pueden producir en relación con cada una de las causas planteadas, aunque sean poco probables. | X | X |  |
| Identificar todas las posibles causas de las desviaciones y registrar los escenarios de peligro y las consecuencias factibles que se pueden producir en relación con cada una de las causas planteadas, aunque sean poco probables. |  |  | X |
| Identificar si existe algún problema significativo y evaluar el riesgo inherente. | X | X | X |
| Identificar y registrar las salvaguardas que existan para el escenario: lazos de control, interlocks, Funciones Instrumentadas de Seguridad, alarmas, procedimientos operativos, etc. | X | X | X |
| Evaluar el riesgo actual. | X | X | X |
| Si el valor de riesgo obtenido es igual o superior a 9, es obligatorio proponer recomendaciones para evitar las causas o limitar las consecuencias. | X | X | X |
| Evaluar el riesgo residual. | X | X | X |
| Anotar las aclaraciones y comentarios pertinentes durante todo el análisis que permitan que la hoja de trabajo sea entendible | X | X | X |
| Repetir este procedimiento para cada sistema, subsistema o nodo. | X | X | X |

Las etapas a seguir durante el desarrollo de estos métodos, se muestran en el flujograma incluido en Anexos.

Todos los pasos del desarrollo en los métodos descritos, se registrarán en una “Hoja de Trabajo”, en forma de tabla, que deberá contener, como mínimo, la información que se recoge en los distintos registros de cada técnica, incluyendo la evaluación de riesgos efectuada.

PASO 4: Elaboración del Informe ARP

A partir de las conclusiones reflejadas en las hojas de trabajo, el Secretario ARP elabora un informe final que deberá contener, como mínimo, la información que se recoge en el Procedimiento General para la realización de Estudios de Riesgos.

# DOCUMENTACIÓN NECESARIA

La documentación de base para la realización del estudio comprenderá los siguientes documentos, entre otros:

| PASOS A SEGUIR | HAZID | WHAT IF? | HAZOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Lay out preliminar. | X |  |  |
| Diagrama de flujo de proceso (PFD). | X | X | X |
| Descripción de la instalación yo proceso. | X | X | X |
| Fichas de datos de seguridad de las sustancias empleadas. | X | X | X |
| Información del entorno (medio ambiente e instalaciones). | X | X |  |
| Diagramas de tuberías e instrumentos (P&IDs) |  |  | X |
| Matriz causa-efecto y detalles de los ESD. |  |  | X |
| Plano de implantación general. |  | X | X |
| Lista de líneas. |  |  | X |
| Hojas de datos o características de equipos. |  |  | X |
| Sistemas Fire &Gas dispuestos y detalles del sistema contra incendios. |  |  | X |
| Filosofía de operación y de puesta en marcha. |  |  | X |
| Descripción de enclavamientos |  | X |  |
| Procedimientos de operación. | X | X | X |
| Otros documentos de interés. | X | X | X |

# APLICACIÓN MÉTODOS ARP

| # HAZID | # WHAT IF? | # HAZOP |
| --- | --- | --- |
| # CHECKLIST HAZID # Es una lista de los principales peligros identificados en una instalación o proyecto, para asegurar que todos los peligros son sistemáticamente analizados. Comprende las distintas categorías de peligro, subdivididas de acuerdo con distintas palabras guía y éstas, a su vez, subdivididas nuevamente mediante extensores, al objeto de facilitar una lista de términos que sugieren diferentes aspectos a considerar para analizar los peligros. Esta lista no es exhaustiva, por lo que es recomendable que se vaya actualizando de manera continua para poder contar siempre con una versión lo más eficaz posible. | # SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS Y PLANTEAMIENTO DE LAS PREGUNTAS ¿QUÉ PASA SI? Es el primer paso para proceder al estudio del proceso. Antes de la realización de las sesiones de análisis WHAT IF, el Facilitador del grupo explicará las reglas generales del análisis WHAT IF a desarrollar y el alcance del mismo y realizará una propuesta de los sistemas y subsistemas a estudiar, así como la lista de preguntas ¿Qué pasa sii? aplicables al proyecto o instalación, que serán consensuadas con los miembros del grupo cuando se lleve a cabo el desarrollo del análisis WHAT IF. Las sesiones deben empezar con una explicación básica del proceso que realizará el personal de YPFB Refinación, S.A., al tener todo el conocimiento de las instalaciones y de sus procesos. A continuación, para cada subsistema, se listarán todas las preguntas ¿Qué pasa si? sin responderlas. | # SELECCIÓN DE LOS NODOS Es el primer paso para proceder al estudio del proceso, el cual se realiza en base a los P&ID del mismo. Los nodos se pueden fijar tanto en el interior de recipientes como en líneas de entrada o salida de los mismos, con la única condición de que alguna de las variables de proceso propuestas sufra cualquier variación o cambio sustancial que pudiera comportar alguna consecuencia negativa para la seguridad, la operación, el medio ambiente y la Propiedad. Previo al inicio del desarrollo del HAZOP los miembros del equipo deben disponer, en la medida de lo posible, una propuesta de los nodos realizada por el Facilitador del HAZOP para que sea consensuada y estén familiarizados con los mismos. Si algún equipo o sistema tiene más de un modo de operación, es necesario que quede bien entendido por el equipo HAZOP, de forma tal que se tenga en cuenta en el análisis del nodo correspondiente. |
| # SELECCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PELIGRO Y PLANTEAMIENTO DE LAS PALABRAS GUÍA Es el primer paso para proceder al estudio del proceso. Antes de la realización de las sesiones del HAZID, el Líder del grupo explicará las reglas generales del estudio HAZID a desarrollar y el alcance del mismo y realizará una propuesta de las categorías de peligro a estudiar, así como la lista de palabras guía y extensores aplicables al proyecto o instalación, que serán consensuadas con los miembros del grupo cuando se lleve a cabo el desarrollo del estudio HAZID. El grupo HAZID puede eliminar aquellas categorías de peligro, palabras guía y/o extensores que no sean de aplicación al proyecto o instalación en estudio, o incorporar aquellas que considere oportuno. Las sesiones deben empezar con una explicación básica del proceso que realizará el personal de YPFB Refinación, S.A., al tener todo el conocimiento de las instalaciones y de sus procesos. A continuación, para cada categoría de peligro, se listarán todas las palabras guía y los extensores asociados a la palabra guía. |  | # UTILIZACIÓN DE PALABRAS GUÍA Las palabras guía, en combinación con los parámetros, dan la desviación que se requiere analizar en el nodo. La lista de palabras guía a estudiar la propondrá el Facilitador del HAZOP, el cual tendrá en cuenta las características del proceso. Si se requiere alguna palabra guía adicional o sustitución de otra, se debe justificar brevemente a los miembros del equipo. El significado de las palabras guía en relación a la desviación que producen en un parámetro se indica en la siguiente tabla: PALABRA – GUÍA; SIGNIFICADO. NO / NINGÚN; NEGACIÓN (NO SE CUMPLE EL ESTÁNDAR). MÁS; AUMENTO DE LA VARIABLE. MENOS; DISMINUCIÓN DE LA VARIABLE. INVERSO; OPUESTO LÓGICO DEL ESTÁNDAR. OTRO; SUSTITUCIÓN, AUSENCIA O CAMBIO. |
| # IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS A partir de los aspectos sugeridos o propuestos por las categorías de peligro, palabras guía y extensores, el grupo HAZID identificará posibles causas de desviaciones que podrían configurar escenarios de peligro con consecuencias indeseadas. Las causas deben establecerse de forma realista y clara para que no quepa duda de las mismas y no exista confusión entre la causa y la consecuencia que acarrea el mismo. |  | # PLANTEAMIENTO DE LAS DESVIACIONES El Facilitador del grupo debe generar las desviaciones combinando las palabras guía con los parámetros de proceso: Palabra guía + Parámetro = Desviación Los elementos de un nodo tienen unos parámetros de procesos que deben identificarse y asociarse a ellos para poder aplicar la metodología. Por ejemplo, si un elemento de un nodo es un tanque, considerando el producto que contiene el tanque se pueden definir los siguientes parámetros: Presión, Nivel, Temperatura, Composición. Según el tipo de proceso puede ser necesaria la aplicación de otros parámetros diferentes a los típicos (Presión, Nivel, Temperatura, Caudal, Composición). Utilizar solamente los parámetros de proceso más comunes puede ser que no sirva para una identificación de todos los peligros del proceso, por lo que es necesario la aplicación de parámetros adicionales para asegurar la cobertura completa de los peligros en el estudio. La siguiente tabla muestra las palabras guía que pueden llegar a ser aplicadas a los principales parámetros que podrían analizarse en un estudio HAZOP: PARÁMETROS TÍPICOS; PALABRA – GUÍA. PRESIÓN; Más / Menos. NIVEL; Más / Menos. FLUJO-CAUDAL; Más / Menos / Inverso Mal dirigido. TEMPERATURA; Más / Menos. COMPOSICIÓN; OTRA. Para completar el análisis HAZOP, en cada nodo se estudian las posibles causas, consecuencias, salvaguardas etc. correspondientes a las desviaciones Fallo de servicios y Pérdida de contención. # IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Las causas de las desviaciones deben establecerse de forma realista y clara para que no quepa duda de las mismas y no exista confusión entre la causa de la desviación y la consecuencia que acarrea la misma. Existen tres tipologías básicas de causas que deben ser analizadas: - Fallo de los equipos o de la instrumentación - Fallo humano - Fenómenos externos # Las causas deben ser creíbles, por lo que no deben contemplarse los fallos simultáneos de equipos o instrumentos. En cambio, sí debe considerarse la posibilidad de acumulación de distintos errores humanos |
| # IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE PELIGRO Posteriormente, para cada causa, se identificarán los escenarios de peligro de dichas desviaciones. Para cada causa, los escenarios de peligro resultantes de las desviaciones se han de identificar de modo preciso. Hay que tener en cuenta que existen causas que pueden generar distintos escenarios de peligro. La naturaleza y magnitud de los escenarios de peligro y las consecuencias generadas por las desviaciones son las que determinarán la importancia y fiabilidad de las salvaguardas con las que debe contar el sistema. Por esta razón los escenarios de peligro requieren ser identificados de forma clara y justificada. Los escenarios de peligro de cada causa se imaginan considerando que las salvaguardas existentes han fallado (es decir como si no existiesen). Este concepto no debe confundirse con los fallos múltiples ya que los mismos se refieren a causas de desviaciones, no al fallo de las salvaguardas una vez ocurrida una causa-consecuencia. | # IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE PELIGRO Posteriormente, para cada pregunta ¿Qué pasa si?, se identificarán los escenarios de peligro de dichas desviaciones. Para cada pregunta ¿Qué pasa si?, los escenarios de peligro resultantes de las desviaciones se han de identificar de modo preciso. Hay que tener en cuenta que una pregunta ¿Qué pasa si? puede generar distintos escenarios de peligro La naturaleza y magnitud de los escenarios de peligro y las consecuencias generadas por las desviaciones son las que determinarán la importancia y fiabilidad de las salvaguardas con las que debe contar el sistema. Por esta razón los escenarios de peligro requieren ser identificados de forma clara y justificada. # Los escenarios de peligro de cada pregunta ¿Qué pasa si? Se imaginan considerando que las salvaguardas existentes han fallado (es decir como si no existiesen) | # IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE PELIGRO Posteriormente, para cada causa, se identificarán los escenarios de peligro de dichas desviaciones. Para cada causa, los escenarios de peligro resultantes de las desviaciones se han de identificar de modo preciso. Hay que tener en cuenta que existen causas que pueden generar distintos escenarios de peligro dependiendo de si tienen lugar aguas abajo o arriba del nodo considerado como, por ejemplo, el cierre de una válvula o bloqueo, que puede dar lugar a un aumento de presión aguas arriba (que podría acarrear una rotura) o a una falta de caudal aguas abajo (con potenciales efectos graves para cualquier bomba). La naturaleza y magnitud de los escenarios de peligro y las consecuencias generadas por las desviaciones son las que determinarán la importancia y fiabilidad de las salvaguardas con las que debe contar el sistema. Por esta razón los escenarios de peligro requieren ser identificados de forma clara y justificada. Los escenarios de peligro de cada causa se imaginan considerando que las salvaguardas existentes han fallado (es decir como si no existiesen). |
| # DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS # Las consecuencias deben considerar la posibilidad de afectar de modo adverso a la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente, la propiedad y/o el abastecimiento al país. |  |  |
| # EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE El ARP deberá incluir una valoración del riesgo de cada uno de los escenarios peligrosos identificados, utilizando para ello la matriz de riesgos de YPFB Refinación S.A. # La primera valoración del riesgo se realizará sin tener en cuenta las salvaguardas existentes. Para su determinación se deberá considerar la probabilidad de ocurrencia del escenario de peligro y la severidad de las consecuencias que éste provocará en caso de materializarse. |  |  |
| # IDENTIFICAR LAS SALVAGUARDAS EXISTENTES Una vez establecidas las consecuencias, el siguiente paso es identificar si las salvaguardas o las capas de protección dispuestas, es decir, los lazos de control, alarmas, procedimientos operativos, sistemas instrumentados de seguridad, PSV, etc., son capaces de prevenir la causa de la desviación o, en su caso, mitigar sus efectos. Las salvaguardas han de ser expuestas en el orden en el que el grupo ARP considere que actuarían. |  |  |
| # EVALUACIÓN DEL RIESGO ACTUAL La segunda valoración del riesgo se realizará teniendo en cuenta las salvaguardas existentes. Si el valor del riesgo actual obtenido corresponde a un nivel alto o inaceptable, deberán proponerse obligatoriamente recomendaciones para reducir dicho nivel de riesgo a nivel aceptable o medio. # Si el valor del riesgo actual obtenido corresponde a un nivel medio o aceptable, el grupo ARP podrá igualmente proponer recomendaciones que mejoren la seguridad, la operabilidad o la protección del entorno. |  |  |
| # RECOMENDACIONES PROPUESTAS Si una vez evaluado el riesgo, los miembros de grupo estiman que las salvaguardas existentes no serían capaces de prevenir las posibles desviaciones por completo o de mitigar suficientemente las consecuencias, deben proponerse recomendaciones adecuadas para evitar o mitigar la consecuencia indeseada. # A veces será necesario realizar estudios adicionales antes de poder determinar la conveniencia de instalar una salvaguarda adicional o la mejoras de las existentes. En este caso, la recomendación consistirá en proponer dicho estudio, así como la verificación posterior de las distintas alternativas. |  |  |
| # EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Tras la propuesta de recomendaciones, se volverá a valorar el riesgo al objeto de poder determinar la reducción del riesgo que aportan cada una de las recomendaciones propuestas. # El valor de riesgo residual obtenido permitirá su clasificación y establecer la prioridad de actuación necesaria en cada caso. |  |  |
| # ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Para cada una de las recomendaciones propuestas se asignará una persona u organización responsable de llevarla a cabo. # Estas recomendaciones y responsabilidades quedarán reflejadas en una Hoja de Seguimiento de Recomendaciones. |  |  |

# CICLO DE VIDA

En la tabla siguiente se recomienda para cada etapa del Ciclo de Vida una técnica de Identificación de Peligros, considerando los requerimientos de seguridad más comunes y la documentación disponible en las distintas etapas. También se incluyen otras metodologías de Identificación de Peligros como alternativa a la técnica recomendada, así como estudios complementarios que se podrían realizar para un análisis de riesgos con mayor detalle.

Modelo Ciclo de Vida de un proyecto o proceso

Técnicas recomendadas según la etapa del Ciclo de Vida

| Técnicas recomendadas según la etapa del Ciclo de Vida |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de vida | Documentación disponible | Necesidad de Seguridad de Procesos | Técnicas recomendada | Técnica alternativa | Técnica complementaria recomendada |  |
| Investigación y desarrollo, sólo para costos | Poca información disponible. Leyes relacionadas con seguridad y medio ambiente a las cuales haya que ajustarse. | Se aconseja hacer una visualización general de los peligros. | Dada la poca información se recomienda hacer una visualización general de los peligros mediante Check list, basados en las leyes, reglamentaciones y estándares relacionados con la seguridad y el medio ambiente | Si en esta etapa existe más información disponible se podría utilizar la técnica What if…? para riesgos generales | -- |  |
| Ingeniería Conceptual | Lay Out preliminar materiales a procesar y/o almacenar Diagrama de flujo conceptual. Bases de diseños Información sobre las sustancias a procesar | Detectar como primera visión los accidentes graves y grandes riesgos Detectar ventajas y desventajas de la ubicación de la instalación. Detectar los peligros relacionados con los edificios previstos dentro de la planta Listar los peligros más relevantes desde el punto de vista de procesos Analizar en forma preliminar la disposición de equipos. Establecer los criterios más detallados sobre la filosofía de operación, control y seguridad. Listar las recomendaciones a tener en cuenta durante la ingeniería básica | HAZID | What if…?-- | EAC (Básico) |  |

1 Las alternativas a las técnicas recomendadas, deben ser evaluadas por el Facilitador que liderará las sesiones, quién evaluará particularmente el proceso, la información disponible y las necesidades de seguridad de YPFB Refinación, S.A., el tipo de operación y la complejidad del proceso.

| Técnicas recomendadas según la etapa del Ciclo de Vida |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciclo de vida | Documentación disponible | Necesidad de Seguridad de Procesos | Técnicas recomendada | Técnica alternativa1 | Técnica complementaria recomendada |
| Ingeniería Básica | Diagramas de flujo del proceso (PFD). Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID). Memorias descriptivas del proceso y servicios auxiliares. Especificaciones de los equipos. Balance de Materia y Energía. Sistemas de alivio Sistemas de Shut Down Sistemas instrumentados de seguridad Matriz Causa – Efecto Red Contra Incendios Sistema de F&G | Detallar los peligros y valorar los riesgos para establecer las medidas de reducción. Focalizando en los peligros del proceso con más detalle que en la etapa anterior no se tuvieron en cuenta. Evaluar los peligros, definir alcances de vulnerabilidad de los accidentes. Verificar la implementación de las recomendaciones hechas en la etapa de ingeniería conceptual. Valoración del Riesgo Estimación de los alcances de los efectos físicos de los accidentes Verificar la confiabilidad de las Funciones Instrumentadas de Seguridad (Nivel SIL). | HAZOP SIL (Gráfico de Riesgos LOPA) | Alternativas al HAZOP: - What if? (por ejemplo si es un proceso simple, de bajo riesgo, definido por etapas, o en donde el HAZOP no pueda aplicarse) - FMEA (si se trata de equipos o sistemas mecánicos o eléctricos) | EAC ACR / ER |
| Ingeniería de Detalle | Diagramas de flujo del proceso (PFD) definitivos Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) definitivos. Memorias descriptivas del proceso y servicios auxiliares. Matriz Causa – Efecto. Definitiva. Especificaciones completas de los equipos. Lay Out definitivo, planos de cortes isométricos Detalle de Sistemas de Alivio Detalle de instrumentación Manual de Puesta en Marcha Manual de Operaciones Manual de Mantenimiento | Revisar si se han se llevado a cabo las recomendaciones para prevenir o mitigar los peligros. Identificar nuevos peligros contemplando modificaciones que pudieran existir en el proceso, en comparación con la etapa anterior. Revisión de la valoración del Riesgo. Revisión de los alcances de los efectos físicos de los accidentes. Verificar la confiabilidad de las Funciones Instrumentadas de Seguridad (Nivel SIL). | HAZOP (Revisión) SIL (Gráfico de Riesgos, LOPA) | Alternativas al HAZOP: - What if? (por ejemplo si es un proceso simple, de bajo riesgo, definido por etapas, o en donde el HAZOP no pueda aplicarse) - FMEA (si se trata de equipos o sistemas mecánicos o eléctricos) | EAC ACR / ER (Revisión) |
| Construcción y puesta en marcha | La documentación es básicamente la misma que las emisiones finales de la ingeniería de detalles. | En esta etapa todos los peligros han sido identificados y evaluados. Se han llevado a cabo las recomendaciones necesarias para reducir el riesgo a niveles aceptables. | Check List. Si bien en esta etapa existen actividades relacionadas con la seguridad, no es práctica habitual realizar estudios de Identificación de Peligros como en etapas anteriores, pero pueden chequearse distintos aspectos de la seguridad mediante listas de verificación | -- | -- |
| Operación | Manuales operativos. Manuales de Mantenimiento. Planes de Emergencia. Documentación de ingeniería relacionada con modificaciones. | Revalidación de estudios periódicos para garantizar una operación segura. Identificar y evaluar los peligros y el riesgo en modificaciones o cambios Planes de emergencia específicos. | HAZOP | Alternativas al HAZOP: - What if? (por ejemplo si es un proceso simple, de bajo riesgo, definido por etapas, o en donde el HAZOP no pueda aplicarse) - FMEA (si se trata de equipos o sistemas mecánicos o eléctricos) | EAC ACR / ER Bowtie |
| Desmantelamiento/ abandono | Información sobre pasivos ambientales del proceso. Residuos y los posibles impactos en el entorno de la instalación. | Las necesidades de seguridad se relacionan con la actividad de desmantelamiento. | HAZID / What if…? El Facilitador deberá definir la técnica más apropiada para dichas actividades | Check List | -- |

(1) Las alternativas a las técnicas recomendadas, deben ser evaluadas por el Facilitador que liderará las sesiones, quién evaluará particularmente el proceso, la información disponible y las necesidades de seguridad de YPFB Refinación, S.A., el tipo de operación y la complejidad del proceso