ÍNDICE

1.	matriz de evaluación del riesgo	2

1.1.	Estimación de las consecuencias para las personas	2

1.2.	Estimación de las consecuencias al medio ambiente	3

1.3.	Estimación de las consecuencias a la propiedad	4

1.4.	Estimación de las consecuencias al país	5

1.5.	Estimación de la probabilidad	6

1.6.	Valoración del riesgo	7

# matriz de evaluación del riesgo

## Estimación de las consecuencias para las personas

Para determinar las consecuencias para las personas se establecen 4 categorías:

| - Consecuencias para las personas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | Consecuencia | Descripción orientativa de los daños |
| C1 Menor | Lesión moderada a una persona | - Lesión sin baja médica o hasta 3 ó 4 días de baja médica. |
| C2 Significativa | Lesión grave o seria a una persona | - Lesión necesitando hasta 30 días de baja médica. - Efectos graves pero reversibles sobre la salud (por ejemplo irritaciones, quemaduras de extensión moderada). - Daños causados por pequeñas fugas en bridas de tuberías con materiales peligrosos no tóxicos. |
| C3 Grave | Lesión muy seria a una o varias personas. Una fatalidad | - Discapacidad parcial o seria permanente. - Enfermedad ocupacional. - Lesión grave resultando en baja médica prolongada de más de 30 días de una o varias personas. - Una fatalidad. |
| C4 Crítica | Más de una fatalidad | - Más de una fatalidad causada por fugas importantes o masivas de materiales peligrosos. - Rotura de un equipo con elevada energía mecánica, por ejemplo, un compresor / bomba grande. - Explosiones o incendio de grandes derrames cercanos a viviendas. |

## Estimación de las consecuencias al medio ambiente

Para determinar el valor de las consecuencias para el medio ambiente se utilizará la siguiente tabla:

| - Consecuencias para el medio ambiente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | Consecuencias | Descripción orientativa de los daños |
| C1 Menor | Afectación ambiental mínima (suelo, subsuelo, aguas superficiales o subterráneas, etc.) dentro de la zona de influencia. | - Sin consecuencias relevantes. - NO es necesario reportar a las Autoridades. |
| C2 Significativa | Afectación ambiental considerable (suelo, subsuelo, aguas superficiales o subterráneas, etc.) dentro de la zona de influencia. | - NO es necesario reportar a las Autoridades. |
| C3 Grave | Daño ambiental mínimo (suelo, subsuelo, aguas superficiales o subterráneas, etc.) dentro de la zona de influencia con consecuencias mínimas conocidas, aunque suficientemente importantes como para que la Dirección de la empresa tome medidas. | - Implica que la Dirección debe informar a las Autoridades Competentes. - Fuera de la zona de influencia apenas hay impacto relevante. |
| C4 Crítica | Daño ambiental (suelo, subsuelo, aguas superficiales o subterráneas, especies, etc.) con afectación fuera de la zona de influencia, sin efectos muy negativos conocidos, que daña la imagen de la empresa. | - Implica que la Dirección debe informar a las Autoridades Competentes. - Daños a especies de interés comercial o recreativo. |

NOTA: No se prevé ningún escenario susceptible de crear una catástrofe medioambiental, dado el entorno existente en ambas refinerías.

## Estimación de las consecuencias a la propiedad

Las consecuencias económicas deben tener en cuenta la suma de todos los contribuidores a la pérdida económica. Esto incluirá, pero no se limitará, a:

- Costes de demolición (para eliminar equipo dañado).

- Costes de material y valor de reposición a nuevo de instalaciones y equipos.

- Costes asociados a la remediación ambiental.

Para determinar el valor de consecuencias para la propiedad se empleará la siguiente tabla:

| - Consecuencias para la propiedad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | Consecuencia | Valor de Reposición a nuevo (Millones de USD) |
| C1 Menor | Daños menores a instalaciones y/o equipos no esenciales. Daños menores a terceros. | Hasta 0,5 |
| C2 Significativa | Daños importantes a instalaciones y/o equipos no esenciales. Daños relevantes a terceros. | De 0,5 a 5 |
| C3 Grave | Daños importantes a las instalaciones y/o equipos esenciales. Daños muy relevantes a terceros. | De 5 a 50 |
| C4 Crítica | Daños severos a las instalaciones y/o equipos esenciales. Daños catastróficos a terceros. | Mayor de 50 |

## Estimación de las consecuencias al país

Para determinar el valor de los daños de abastecimiento se empleará la siguiente tabla:

| - Consecuencias para el país |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | Consecuencia | Daños de abastecimiento |
| C1 Menor | Afectación mínima sin necesidad de interrupción de las actividades. Instalación fuera de servicio (hasta 1 semana). | Impacto al país bajo |
| C2 Significativa | Interrupción menor de las actividades/operaciones. Instalación fuera de servicio (hasta 2 semanas). | Impacto al país medio |
| C3 Grave | Interrupción moderada de las actividades / operaciones. Instalación fuera de servicio (hasta 1 mes). | Impacto al país grave |
| C4 Crítica | Interrupción severa de las actividades / operaciones. Instalación fuera de servicio durante varios meses. | Impacto al país muy grave |

## Estimación de la probabilidad

Se estimará de forma cualitativa la frecuencia con la que pueden ocurrir cada uno de los escenarios de peligro identificados o eventos finales.

La siguiente tabla establece la probabilidad de que, una vez desarrollado el evento iniciador, se alcance una determinada consecuencia.

| - Probabilidad de ocurrencia del escenario de peligro |  |
| --- | --- |
| Probabilidad | Descripción |
| P1 Extremadamente remoto | EVENTO EXTREMADAMENTE REMOTO, PERO POSIBLE - No existe noticia de ocurrencia anterior. - Exige falla de múltiples sistemas (redundantes) de protección asociados o no a los procedimientos. - Intervalo de ocurrencia superior a 35 años. |
| P2 Remoto | EVENTO REMOTO PERO OCURRE EVENTUALMENTE - Puede ocurrir bajo circunstancias excepcionales. - Hay registro de ocurrencia en YPFB o en la industria. - Exige fallas múltiples de componentes de un sistema de protección o varios niveles de protección y el intervalo esperado de ocurrencia está entre 15 a 35 años. |
| P3 Probable | EVENTO PROBABLE - Se puede esperar una ocurrencia. Existe un histórico en la unidad. - Puede ocurrir más de una vez en el ciclo de vida de la unidad. - Puede ocurrir por falla localizada (un único componente) o error operativo. - Puede ocurrir por desvío de procedimiento localizado y el intervalo de ocurrencia esperado es de 1 a 15 años. |
| P4 Muy probable | EVENTO MUY PROBABLE - Ocurre con frecuencia en el ciclo de vida de la unidad. - Puede ocurrir más de una vez al año en la unidad. |

La valoración de la probabilidad de ocurrencia se ha de realizar del escenario de peligro identificado (evento final) y no de la causa desencadenante (evento iniciador)

NOTA: Para la asignación de la probabilidad se tendrá en cuenta la experiencia de la unidad en cuanto a errores, averías, incidentes y accidentes, penalizando con un valor mayor en los casos en que se considere que el riesgo no está suficientemente controlado.

Por ejemplo, según la clasificación y estadística de eventos de seguridad de procesos de la RCBA, si la consecuencia asociada al evento es un derrame, fuga o desborde de producto (líquido), se adoptará un valor de probabilidad “Muy probable”, que equivale a una categoría P4, y en el caso de una fuga de gas o gas presurizado se adoptará un valor de probabilidad “Probable” o “Muy probable”, que equivale a una categoría P3 o P4.

## Valoración del riesgo

Para realizar la evaluación del riesgo se aplica el principio ALARP por lo que es necesario definir los cuatro tipos de riesgos en términos de probabilidad y consecuencias de un accidente.

La correspondencia entre la probabilidad y las consecuencias de un accidente se detalla en la siguiente Matriz de Riesgo.

| - Matriz de Riesgo YPFB Refinación, S.A. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ESCENARIO DE PELIGRO |  |  |  |
|  |  | P1 Extremadamente remoto | P2 Remoto | P3 Probable | P4 Muy probable |
| SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS | C1 Menor | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | C2 Significativa | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | C3 Grave | 3 | 6 | 9 | 12 |
|  | C4 Crítica | 4 | 8 | 12 | 16 |

| - Actuaciones a realizar en función del valor de riesgo obtenido |  |
| --- | --- |
| NIVEL DE RIESGO | ACTUACIONES A REALIZAR |
| ACEPTABLE (1 a 3) | No se requieren medidas correctoras (Sin prioridad). Para aquellos eventos cuyo valor de riesgo obtenido esté comprendido entre 1 a 3 se implantarán aquellas recomendaciones propuestas en el estudio ARP (HAZOP, WHAT IF o HAZID) que supongan una baja inversión. |
| MEDIO (4 a 8) | Puede requerir medidas correctoras (Prioridad media). Aquellos eventos cuyo valor de riesgo obtenido esté comprendido entre 4 a 8 se deberán estudiar con detalle para que se pueda tomar una decisión en cuanto a que se acepte el riesgo o si se reduce su riesgo por medio de la implementación de recomendaciones. Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable). |
| ALTO (9 a 15) | Requiere medidas correctoras (Prioridad alta). Para aquellos eventos cuyo valor de riesgo obtenido esté comprendido entre 9 a 15 se deberán implantar las recomendaciones propuestas en el estudio ARP (HAZOP, WHAT IF o HAZID) asociadas con el propósito de reducir el riesgo a niveles de riesgo inferiores. |
| INACEPTABLE (16) | Requiere medidas correctoras inmediatas (Prioridad muy alta). Para aquellos eventos cuyo valor de riesgo obtenido sea igual a 16 se deberán implantar las recomendaciones propuestas en el estudio ARP (HAZOP, WHAT IF o HAZID) asociadas con el propósito de reducir el riesgo a valores de 9 o menores. Los trabajos no deberán iniciarse. |

Región de Riesgo No Tolerable (región “roja”): Los riesgos de