1. OBJETIVO

Establecer una metodología de trabajo para el destapado y tapado manual de cámaras a fin de evitar lesiones a los trabajadores involucrados en la actividad.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las actividades de personal propio y/o contratista que involucren el tapado y destapado manual de cámaras industriales y pluviales en las instalaciones de las Refinerías.

3. DESARROLLO

3.1 FACTORES DE RIESGO

El tapado y destapado manual de cámaras en forma incorrecta representa un riesgo de daño a la salud, en particular para la espalda (Dorso lumbar), por esta razón el trabajador debe considerar y evaluar los riesgos tomando en cuenta los siguientes factores:

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TAPA DE CAMARA INDUSTRIAL

- Es voluminosa y difícil de sujetar

- Al estar de forma vertical corre el riesgo de desplazarse.

- Cuando está colocada de tal modo que deba sostenerse o manipularse a distancia, torsión o de flexión del tronco.

- Cuando la tapa, debido a su posición o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, como atrapamientos y lesiones de espalda etc.

3.2.1 Equipos y materiales de apoyo

- Bloques de madera para apoyar las tapas

- Pata de cabra para levantar y apoyar la tapa

- Barra de punta plana para levantar y apoyar la tapa

- Etc…

3.2.2 Equipos de protección personal

- Casco

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Botas con punta de acero

- Ropa de algodón

- ¿Protección respiratoria según el tipo de cámara?

4. PROCEDIMIENTO PARA DESTAPADO Y TAPADO DE CAMARAS INDUSTRIALES O PLUVIALES

- Elaborar de PT para realizar la actividad. No se requiere un PT particular para el destapado de la cámara, al ser una actividad preparatoria puede ser incluida en el PT general de la actividad central.

- El trabajo debe llevarse a cabo con un mínimo de tres personas

- Realizar una inspección visual identificando situaciones que puedan resultar peligrosas durante la realización del trabajo

- Demarque el área de trabajo con conos o cintas con un perímetro de 1 metro a la redonda:

- Ubique los bloques de madera a unos 50 cm del borde de la cámara para soportar la tapa sobre ellos:

- Utilice las barras punta plana (tipo espátula) y barras pata de cabra para el levantamiento de la tapa de cámara, estos son elementos diseñados para facilitar el trabajo y garantizar su integridad:

- Se realizará un movimiento de rotación de 180° de la tapa, manteniendo un lado apoyado constantemente, 2 personas deben levantar la cámara hasta que quede a 90° del piso y la tercera persona deberá solamente sostenerla , sin soportar el peso por si solo.

- Entre las tres personas deben reclinar y apoyar la tapa sobre los bloques de madera.

- Una vez destapada la cámara se debe dejarla ventilar por el lapso de 5 minutos, con el fin de garantizar que los gases y vapores que podrían estar concentrados se dispersen en el ambiente y el trabajo sea seguro.

4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DE LA TAPA DE CAMARA

- Una persona debe ubicarse en la parte central frente a la tapa de la cámara colocando la barra tipo espátula en frente de él, de tal forma que pueda recibirla luego de que los otros técnicos la descarguen sobre la barra.

- Los otros dos técnicos levantan la tapa de los soportes de madera y la descargan sobre la barra metálica hasta tapar la cámara por completo.

- Una vez cerrada la cámara se debe retirar todo el material utilizado en la actividad.